Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 2.1 - Édité le 03/03/2026

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 2.1 « Produits et procédés de façade légère  »

Famille de produits ou procédés : Pare soleil

1. Principe et domaine d'emploi

Validé par le Groupe Spécialisé le 22/09/2020

Description

Préciser pour le procédé:-La nature des travaux: neuf, rénovation-Le type de bâtiments visés: ERP, habitation, Code du travail, IGH-Le type de supports visés: béton, maçonneries, constructions à ossatures bois conforme au DTU 31.2 ou façade à ossatures bois conforme au pr DTU 31.4, façade légère conforme au DTU 33.1-Le type d'ossatures visées: bois, aluminium, acier-Les conditions de mise en œuvre revendiqués: orientations, inclinaisons.

2. Description du procédé

2.1. Caractéristiques d'identification du procédé

Validé par le Groupe Spécialisé le 22/09/2020

Description

Indiquer:-les types de parements (matériaux) et leurs finitions-les formats standards de fabrication des constituants-les épaisseurs-Les tolérances dimensionnelles des éléments standards de fabrication-Les tolérances dimensionnelles sur les éléments découpés au format-Les masses surfaciques nominales-Les coloris-Les déclarations environnementales-Les conditions de stockage des parements

Justification

Fournir les rapports d'essais concernant:-Les caractéristiques mécaniques du parement: résistance, module de flexion, coefficient de dilatation thermique, résistance au gel/dégel-La durabilité du parement-La durabilité des finitions du parement-La durabilité des dispositifs de fixation

2.2. Caractéristiques d'aptitude à l'emploi

2.2.1. Stabilité

Validé par le Groupe Spécialisé le 22/09/2020

Description

Résistance à la charge due au vent, et plus généralement à la charge due aux actions climatiques (neige dans le cas de lames positionnées proches de l’horizontale)Vérifier la tenue mécanique de l’ouvrage vis-à-vis des charges de poids-propre, climatique (vent et/ou neige et/ou accumulation de neige) et d’exploitation éventuelle

Justification

Fournir la justification expérimentale suivant le cahier du CSTB 3517, et éventuellement essais en soufflerie pour évaluer les effets dynamiques (détachement tourbillonnaire), effets de groupe (lames multiples)

2.2.2. Sécurité incendie

Validé par le Groupe Spécialisé le 22/09/2020

Description

Réaction au feu du parement

Justification

Fournir le PV de réaction au feu du parement réalisé par un laboratoire agréé

2.2.4. choc

Validé par le Groupe Spécialisé le 22/09/2020

Description

Résistance aux chocs

Justification

Fournir les essais de résistance aux chocs suivant la norme NF P 08-302, réalisée par tierce partie, pour la conservation des performances.Fournir les essais spécifiques aux garde-corps, si configurations dans lesquelles le pare-soleil (en matériau durable) est également susceptible de remplir cette fonction.

2.2.4. sismique

Validé par le Groupe Spécialisé le 22/09/2020

Description

Justification de la tenue en zone sismique si mise en œuvre revendiquée en zone sismique

Justification

-Fournir la justification aux essais sismiques suivant le cahier du CSTB 3725-Fournir l'étude de stabilité en zone sismique réalisée par le CSTB: calcul des sollicitations sismiques dans les chevilles de fixation au support du système de pare-soleil

2.2.5. Thermique

Validé par le Groupe Spécialisé le 22/09/2020

Description

Transmission lumineuse

Justification

Fournir le calcul d'affaiblissement de la transmission lumineuse de l'énergie solaire selon les règles Th-S, réalisé par le CSTB

3. Fabrication et contrôles

Validé par le Groupe Spécialisé le 22/09/2020

Description

Décrire le processus de fabrication et les autocontrôles associésPréciser le marquage

Justification

Prévoir une visite d'usine initiale puis un suivi annuel pendant la durée de validité de l'Avis Technique

4. Mise en oeuvre

Validé par le Groupe Spécialisé le 22/09/2020

Description

-Fournir la méthodologie d’assemblage du système pare-soleil-Fournir les détails de mise en œuvre en fonction du domaine d'emploi visé et ceux spécifiques au type de support-Fournir l'étude des tolérances admissibles du système tenant compte des différents supports et des tolérances liées à la fabrication et à la mise en œuvre

Justification

Fournir la liste des références chantier: nom du projet, date de réalisation, adresse, organisme de contrôle technique.

Illustration

Fournir un dossier graphique avec les détails suivants :

- Description du procédé

- Mise en œuvre du procédé sur une façade légère en aluminium

- Mise en œuvre du procédé sur une construction à ossature bois

- Mise en œuvre du procédé sur une ossature

5. Entretien et maintenance

5.1. Entretien et nettoyage

Validé par le Groupe Spécialisé le 22/09/2020

Description

Indiquer les produits spécifiques à utiliser pour l'entretien et le nettoyage.Si besoin, indiquer les produits proscrits.

5.2. Remplacement

Validé par le Groupe Spécialisé le 22/09/2020

Description

Décrire la procédure de remplacement d'un pare-soleil