Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 07 - Édité le 27/06/2026

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 07 « Systèmes d'isolation extérieure avec enduit et produits connexes »

Famille de produits ou procédés : Enduit d'imperméabilisation de façade

1. Description

Validé par le Groupe Spécialisé le 27/09/2022

Description

Description du procédé visé, nature d'enduit destiné à la réalisation d'enduits d'imperméabilisation sur différents supports (béton, sous-enduit, maçonnerie classée Rt2 ou Rt3...).

2. Domaine d'emploi

Validé par le Groupe Spécialisé le 27/09/2022

Description

Description précise du domaine d’emploi visé (type de supports, type de construction - neuf ou en rénovation, résistance à l'arrachement, limitation du coefficient d'absorption solaire des teintes des enduits visés) et notamment des localisations géographiques envisagées (France métropolitaine).

3. Matériaux

3.1. Enduit

Validé par le Groupe Spécialisé le 27/09/2022

Description

Description de l'enduit visé (nature du produit et des constituants, catégorie d’enduit, classe de résistance à la compression, absorption d’eau par capillarité, caractéristiques, conditionnement).

Justification

- Fiches techniques des composants en version française, indiquant les natures, les caractéristiques, les conditionnements, etc,

- Essai d'aptitude à l'emploi:

  - Certificat QB (cas échéant),

  - En cas d’absence de certificat QB, essais selon le référentiel Document Technique 11-03 rev 02”:

- Essais d'identification du produit brut / produit préparé :

  - Masse volumique,

  - Taux de cendres,

  - Granulométrie,

- Essais d'identification du produit préparé :

  - Masse volumique,

  - Rétention d’eau à 50 mmHg de dépression,

- Essais sur le produit durci :

  - Essais mécaniques :o masse volumique apparente (kg/m3)o résistance à la traction par flexion (MPa)o résistance à la compression (MPa)

  - Variation dimensionnelles et pondérales,

  - Absorption d’eau par capillarité,

- Comportement aux variations de température et aux cycles gel-dégel,

- Perméabilité à l’eau du produit,

- Essais d’arrachement du mortier sur support faible et résistant,

- Fiches de Données de Sécurité (FDS) des composants,

- Justificatif de comportement de réaction au feu.

3.2. Granulats à incruster

Validé par le Groupe Spécialisé le 27/09/2022

Description

Description des granulats visés (nature et type du produit, granulométrie, caractéristique, conditionnement).

Justification

- Fiches techniques des composants en version française, indiquant les natures, les caractéristiques, les conditionnements, etc,

- Fiches de Données de Sécurité (FDS) des composants.

3.3. Accessoires

Validé par le Groupe Spécialisé le 27/09/2022

Description

Lister les accessoires de mise en œuvre nécessaires au système (démoulant bouchardes...).

5. Fabrication et contrôle

5.1. Fabrication

Validé par le Groupe Spécialisé le 27/09/2022

Description

Lister l'ensemble des usines de fabrication pour l'ensemble des composants visés.

5.2. Contrôle

Validé par le Groupe Spécialisé le 27/09/2022

Description

Description des contrôles ou dispositions prises par le titulaire pour s'assurer de la constance de qualité de l'ensemble des composants visés.

Justification

- Certificat CSTB- QB (le cas échéant),

- Registres de contrôle de production des composants visés,

- Description des dispositions prises par le demandeur pour s’assurer de la constance des performances des composants qu’il ne fabrique pas :

  - noms et coordonnées des fournisseurs de ces composants,

  - certificat d'analyse ou de conformité des composants visés.

5. Assistance technique

Validé par le Groupe Spécialisé le 27/09/2022

Description

Description de l’assistance technique apportée.

6. Mise en œuvre

6.1. Préparation des supports

Validé par le Groupe Spécialisé le 27/09/2022

Description

Description précise de la mise en œuvre associée à la préparation des supports neufs et/ou anciens visés.

6.2. Conditions d'application

Validé par le Groupe Spécialisé le 27/09/2022

Description

Description de la mise en œuvre du mortier, incluant :

- préparation (le cas échéant),

- mode d'application,

- consommation minimale et maximale,

- temps de séchage.

8. Entretien, rénovation et réparation

Validé par le Groupe Spécialisé le 27/09/2022

Description

Description des méthodes spécifiques d’entretien, de rénovation et de réparation (le cas échéant).

9. Résultats expérimentaux

Validé par le Groupe Spécialisé le 27/09/2022

Description

Fournir l'ensemble des résultats expérimentaux ayant conduit à l'évaluation du système visé.

Justification

- Justification du classement de réaction au feu,

- Résultats d’essais d’absorption d’eau par capillarité (W), de résistance à la compression à 28 jours (CS).

- Rapports d’essais d’identification des produits.

- Rapport d’essais sur le produit durci.

- Rapport d’essai du comportement aux variations de température et aux cycles gel-dégel.

- Rapport d’essais de perméabilité à l’eau du produit.

- Rapport d’essais d’arrachement du mortier sur support faible et résistant.

10. Références

10.1. Données environnementales

Validé par le Groupe Spécialisé le 27/09/2022

Description

Mentionner si le système concerné dispose d'une Déclaration environnementale.

Justification

Déclaration Environnementale  (le cas échéant).

10.2. Autres références

Validé par le Groupe Spécialisé le 27/09/2022

Description

Préciser :

- la date des premières applications du système,

- l'importance des réalisation européennes actuelles.

Justification

Fournir une liste de références de chantiers effectués avec le système visé. Pour chaque référence de chantier, en France et en Europe, indiquer :

- La localisation exacte en vue de son examen,

- Le type de bâtiment (maison individuelle, immeuble collectif, ERP, etc.),

- La nature des travaux (travaux neufs ou rénovation),

- La période de mise en œuvre,

- La surface traitée, en m2 ,

- L’identité et les coordonnées des acteurs (maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprise de pose, bureau de contrôle, bureau d’étude, etc.),

10.3. Révision d'ATec

Validé par le Groupe Spécialisé le 27/09/2022

Description

Dans le cas d'une révision d'Avis Technique/ de DTA, 10 références de chantiers sont demandées.