Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 09 - Édité le 03/04/2026

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 09 « Cloisons, doublages et plafonds »

Famille de produits ou procédés : Bloc sanitaire préfabriqué

1. Principe du procédé

Validé par le Groupe Spécialisé le 04/10/2018

Description

Les blocs sanitaires préfabriqués en usine sont constitués des parois de la cabine de nature et composition définies, des équipements sanitaires et accessoires, ainsi que les installations électriques, plomberies, ventilation et chauffage éventuellement, et les raccordements prévus aux installations de l’ouvrage. Les blocs sanitaires préfabriqués en usine sont constitués des parois de la cabine de nature et composition définies, des équipements et sont assemblés en usine. Le module de bloc sanitaire est acheminé sur le chantier par un transporteur, il est installé sur le site à l’aide d’élingage fixe ou amovible respectant les modalités de grutage ou similaire. Le bloc sanitaire peut être installé durant la phase de construction ou en rénovation. Les divers raccordements aux réseaux fluides, électricité et ventilation sont effectués par le corps d’état qui a en charge le bâtiment suivant les plans de raccordements.

Terminologies utilisées :Bloc sanitaire : la cabine constituée de parois, receveur, plafond, porte, équipée des équipements destinés à l’usage de salle de bain, douche et sanitaire.Module de bloc sanitaire : Bloc sanitaire préfabriqué équipé de moyen d’élingage pour le transport et la livraison sur chantier.Elément d’habillage : habillage des parois de bloc sanitaire.

Justification

Il existe un guide pour la présentation des demandes d’Avis Techniques relatives aux procédés de blocs sanitaires préfabriqués en usine du Groupe Spécialisé n°9 « Cloisons, doublages et plafonds ».

2. Domaine d'emploi visé

3. Définition des constituants du bloc sanitaire

3.1. Matériaux - Moisissures

Validé par le Groupe Spécialisé le 05/02/2019

Description

Jurisprudence relative aux exigences en terme de développement des moisissures sur les matériaux de cloisons et plafonds dans les locaux à très forte hygrométrie : Dans les locaux à très forte hygrométrie, les matériaux ne peuvent pas être classés « vulnérable » aux moisissures et ils doivent répondre aux exigences du tableau de la jurisprudence. Les essais de performances en termes de résistance aux moisissures doivent être réalisés à nouveau à chaque révision pour les systèmes ayant accès à ce domaine d’emploi. Tous les types de matériaux constituant les cloisons, doublages et plafonds suspendus sont concernés par cette jurisprudence. Les éléments de mise en œuvre associés aux plaques ou éléments principaux (exemple : enduit de jointoiement, bandes, éventuelle colle entre plaques, SPEC…) doivent être aussi évalués.

3.2. Les Parois

3.2.1. Les constituants

3.2.2. Parois verticales

3.2.3. Receveur

3.2.4. Sol

3.2.5. Plafond

3.2.6. Trappes

3.2.7. Portes

3.3. Equipements des blocs sanitaires

3.3.1. Equipements hydrauliques EC/EF

3.3.2. Equipements EU/EV

3.3.3. Equipements de robinetterie

3.3.4. Equipements sanitaires

3.3.5. Equipements spécifiques PMR

3.3.6. Equipements CVC

3.3.7. Equipements électriques

3.4. Matériaux d'assemblage du procédé

3.4.1. Matériaux de renforts

3.4.2. Matériaux d'étanchéité

3.4.3. Huisseries et seuils de porte

3.4.4. Autres matériaux

3.4.5. Moyens de levage

3.5. Habillage des parois

3.5.1. Habillage externe

3.5.2. Habillage interne

3.6. Les blocs sanitaires visés

4. Conception, fabrication, contrôles

4.1. Conception

4.2. Fabrication et assemblage

4.3. Contrôles

4.4. Conditionnements et transports

4.5. Validité des essais acoustiques

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/06/2019

Description

Les essais acoustiques de plus de 10 ans à la date de passage en GS du dossier ne sont pas acceptés hormis si les éléments de preuve démontrant la conservation des performances des éléments du système sont apportés.

5. Mise en oeuvre

5.1. Prescriptions générales

5.1.1. Acheminement

5.1.2. Receptions sur chantier

5.1.2.1. Blocs sanitaires

5.1.2.2. Supports et attentes

5.1.3. Intégration dans l'ouvrage

5.1.3.1. Disposition générales

5.1.3.2. Dispositions particulières

5.2. Raccordements divers et interfaces des différents lots

5.2.1. Lot gros oeuvre

5.2.2. Lot plomberie

5.2.3. Lot VMC

5.2.4. Lot électricité

5.2.5. Lot second oeuvre

5.3. PAQ chantier

6. Entretien et maintenance

7. Assistance technique et formation