Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 09 - Édité le 17/04/2026

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 09 « Cloisons, doublages et plafonds »

Famille de produits ou procédés : Doublage de mur

1. Principe

2. Domaine d'emploi

Validé par le Groupe Spécialisé le 12/07/2018

Description

Emploi pour lequel est demandé l’Avis en précisantnotamment :

- le type d’ouvrage,

- le type de bâtiment (habitation collective ou individuelle, ERP, bureaux, code du travail …),

- les types de locaux en se basant sur le document « classement des locaux en fonction de l’exposition à l’humidité des parois,

- e-cahier n°3567 du CSTB,

- les situations de projets sismiques visés.

Justification

Les caractéristiques d’isolation thermique de l’ouvrage devront être justifiées par essai ou par calcul selon la réglementation thermique en vigueur.Dans l’hypothèse où le procédé ne présenterait aucune particularité d’un point de vu thermique (configuration créant des ponts thermiques au sein du doublage, utilisation de matériaux présentant des performances thermiques inconnues...), la justification pourra être apportée de manière conventionnelle par l’utilisation des règles ThBat.Certificat ACERMI

3. Matériaux

3.1. Généralité

Validé par le Groupe Spécialisé le 12/07/2018

Description

Ensemble des matériaux/composants/accessoires à décrire avec caractéristiques dimensionnelles, mécaniques, norme de référence, certification éventuelle…

Justification

Essais de caractérisation des matériaux

Critères d'évaluation

§3 et §4 de la 1ère partie du Guide Technique Spécialisé "Cloisons distributives et doublages de murs" - Cahier 3750

3.2. Moisissures

Validé par le Groupe Spécialisé le 05/02/2019

Description

Jurisprudence relative aux exigences en terme de développement des moisissures sur les matériaux de cloisons et plafonds dans les locaux à très forte hygrométrie : Dans les locaux à très forte hygrométrie, les matériaux ne peuvent pas être classés « vulnérable » aux moisissures et ils doivent répondre aux exigences du tableau de la jurisprudence.Les essais de performances en termes de résistance aux moisissures doivent être réalisés à nouveau à chaque révision pour les systèmes ayant accès à ce domaine d’emploi.Tous les types de matériaux constituant les cloisons, doublages et plafonds suspendus sont concernés par cette jurisprudence. Les éléments de mise en œuvre associés aux plaques ou éléments principaux (exemple : enduit de jointoiement, bandes, éventuelle colle entre plaques, SPEC…) doivent être aussi évalués.

3.3. Parements

Validé par le Groupe Spécialisé le 12/07/2018

Description

- Définition des matériaux constitutifs ; nature, dimensions, épaisseurs, caractéristiques,

- Référence aux normes existantes ou autres documents,

- Joindre des croquis côtés.

3.4. Mortier adhésif

Validé par le Groupe Spécialisé le 12/07/2018

Description

Caractéristiques et performances suivant NF EN 14496 et spécifications complémentaires DTU 25.42 en cas de doublage collé

3.5. Matériaux de jointoiement ou de liaison suivant NF EN 13963

Validé par le Groupe Spécialisé le 12/07/2018

Description

- Définition des produits : nature, composition, caractéristiques,

- Référence aux normes existantes ou autres documents

3.6. Fixations

Validé par le Groupe Spécialisé le 12/07/2018

Description

- Définition des produits : nature, composition, caractéristiques,

- Référence aux normes existantes ou autres documents.

3.7. Autres produits ou accessoires utilisés pour la mise en œuvre

3.8. Finitions

Validé par le Groupe Spécialisé le 12/07/2018

Description

- Définition des produits : nature, composition, caractéristiques,

- Référence aux normes existantes ou autres documents.

4. Fabrication - contrôles

4.1. Fabrication

Validé par le Groupe Spécialisé le 12/07/2018

Description

- le processus de fabrication depuis et la réception des matières premières jusqu'au produit fini. Préciser les machines et l’outillage utilisé,

- le stockage sera également abordé, ainsi que le conditionnement,

- les conditions de transport spécifiques des produits,

4.2. Contrôles

Validé par le Groupe Spécialisé le 12/07/2018

Description

- Les contrôles réalisés sur les produits à réception, en cours de fabrication et sur produits finis. Les méthodes de contrôles seront précisées ainsi que les seuils mini maxi et les tolérances,

- L’enregistrement des informations.

4.3. Suivi ou certification des produits par tierce partie

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/06/2019

Description

Se référer à la jurisprudence "suivi ou certification nécessaire ou non nécessaire des produits contenus dans les systèmes faisant l’objet d’un Avis Technique ou DTA du GS 9" pour connaitre les suivis exigés par le GS9

5. Conception - Dimensionnement

5.2. Adhérence/collage

5.2. Résistance mécanique

Validé par le Groupe Spécialisé le 12/07/2018

Description

Justification tenue et résistance mécanique par essais de chocs et essais d'accrochage de fixations : Voir guide 3750 partie 2 §2.22 et 2.23.

Justification

Justification de la résistance de doublage aux sollicitations suivantes (cf. guide cloison distributive et doublage de mur - cahier 3750) :

- Choc de corps mou ;

- Choc de corps dur simulant l’impact d’un objet ;

- Essai d'accrochage-fixations.-...

5.3. Validité des essais acoustiques

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/06/2019

Description

Les essais acoustiques de plus de 10 ans à la date de passage en GS du dossier ne sont pas acceptés hormis si les éléments de preuve démontrant la conservation des performances des éléments du système sont apportés (module dynamique de la plaque).

6. Mise en œuvre - Contrôles

6.1. Mise en oeuvre

6.2. Contrôles

7. Entretien

8. Rôle des intervenants

9. Assistance technique

10. Résultats expérimentaux

10.1. Stabilité et résistance mécanique

10.2. Feu

10.3. Acoustique / Thermique

10.3.1. jurisprudence - essais acoustiques

Validé par le Groupe Spécialisé le 29/11/2018

Description

Il est possible de mentionner les résultats des essais d’affaiblissement acoustiques dans le dossier technique de l’Avis Technique ou du DTA à l’unique condition qu’un renvoi aux rapports d’essais rappelant le strict respect des éléments testés et des conditions de mise en œuvre lors des essais soit réalisé.

11. Références

11.1. Données environnementales

11.2. Autres références

12. Annexes

12.1. Tableaux et figures