Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 12 - Édité le 15/12/2025

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 12 « Revêtements de sol et produits connexes »

Famille de produits ou procédés : Système de revêtement de sol à base de résine de synthèse pour sol à usage piétonnier

1. Description du sytème

Validé par le Groupe Spécialisé le 01/02/2018

Description

- Procédé de revêtement de sol pour locaux à usage bâtiment

- Description succincte du système, des différentes couches qui le constituent (primaire, barrière, tiré à zéro et mortiers associés le cas échéant)  et des différents constituants de chacune des couches

Justification

- Fiche système au sens de la norme NF DTU 54.1

- Fiches techniques des éléments constitutifs du système et des matériaux ou produits associés le cas échéant

- Référence aux normes produits si existantes

Critères d'évaluation

- Points de non traditionalité

- Critère d'appartenance à la famille considérée

2. Domaine d'emploi

Validé par le Groupe Spécialisé le 01/02/2018

Description

- Emploi en France Européenne et/ou  DOM et PTOM

- Emploi en travaux neuf, ou en travaux de rénovation

- Domaines d’emplois revendiqués par référence au classement UPEC des locaux le cas échéant

- Nature des supports revendiqués (en neuf et/ou rénovation)

Justification

Fiche système

Liste comprenant 6 à 20 références d’ouvrages réalisés sur le territoire français, avec une antériorité d'usage d'au moins 6 mois et couvrant les différentes configurations du revêtement ainsi que les domaines d’emplois et les supports revendiqués  ;Pour chaque référence, les précisions suivantes doivent être apportées :

- Localisation exacte du chantier, métrage, configuration de l’ouvrage, date de réalisation, type de support

- Coordonnées de l’entreprise de pose et nom de son correspondant

- Nom et coordonnées du Maître d’ouvrage ou du représentant des utilisateurs des locaux

- Le cas échéant, nom et coordonnées du Maître d’œuvre

- Le cas échéant, nom et coordonnées du Contrôleur technique missionné

- Coordonnées électroniques de tous les contacts

Cas particulier de la pose sur support humide ou exposé aux reprises d'humidité : références d'au moins deux ans sur ce type de support.

Critères d'évaluation

- Adéquation du domaine d'emploi revendiqué avec celui indiqué dans la fiche système

- Constat suite aux visites des ouvrages sélectionnés par l’instructeur de la demande, à partir de la liste fournie

- Retour d'expérience suite aux enquêtes chantiers, à partir de la liste fournie

3. Produits et matériaux

Validé par le Groupe Spécialisé le 01/02/2018

Description

- Caractéristiques techniques et d’aptitude à l’emploi du système: nature et caractéristiques techniques de ses constituants

- Nature et caractéristiques des produits associés

Justification

Fiche système au sens de la norme NF DTU 54.1

Fiches techniques et fiches de données de sécurité des constituants

Conformité à la norme produits revendiquée le cas échéant, par exemple NF EN 13813 ou NF EN 1504-2

Déclaration de performances le cas échéant

Conformité ou non du système à la norme NF DTU 54.1

Fiches de données environnementales et sanitaires si existantes

Justification de l’aptitude à l’emploi et des performances revendiquées : réaction au feu sur les différentes natures de support admis pour la pose ; épaisseur nominale totale du système fini ; caractéristiques d’identification ; caractéristiques d’aptitude à l’emploi (adhérence, tenue à la température, retrait le cas échéant ...), en conformité avec la norme produit applicable le cas échéant

Le cas échéant, justification de la performance acoustique si requis pour le domaine d’emploi revendiqué ou si performance acoustique revendiquée

Le cas échéant, si requises pour le domaine d’emploi revendiqué ou si ces propriétés sont revendiquées, propriétés électriques du système

Durabilité et propriétés mécaniques (résistance à l’usure, au poinçonnement, au trafic roulant, au déplacement de meubles, au choc ...), en fonction du domaine d’emploi revendiqué

Résistance aux taches et aux produits chimiques

Adhérence sur support humide ou exposé aux reprises d’humidité si revendiquée

Propension au cloquage sous pression de vapeur d'eau et/ou pression osmotique si revendiquée

Résistance thermique si emploi sur plancher chauffant revendiqué

Comportement du système (adhérence, performances mécaniques ...) et de ses constituants en présence prolongée d’humidité si l'emploi sur plancher chauffant rafraichissant est revendiqué

Critères d'évaluation

- Conformité à la norme produit revendiquée et/ou aux exigences du marquage CE si applicables

- Conformité aux réglementations contre les risques de panique et d'incendie ; classement de réaction au feu du système sur les différentes natures de supports visées

- Résistance à la glissance le cas échéant et conformité ou compatibilité avec les autres exigences de la réglementation accessibilité le cas échéant

- Conformité vis-à-vis du critère de déclaration environnementale, le cas échéant, des revêtements de sol et des produits ou associés

- Prévention vis-à-vis des aspects sanitaires : Contenu et émission de substances dangereuses, déclaration concernant la présence de substances dangereuses lorsque le produit en contient, conformément aux règles nationales et européennes, déclaration d’émission de composés organiques volatils (cov)

- Respect de la réglementation acoustique si requis pour le domaine d’emploi revendiqué ou si performance acoustique revendiquée

- Adhérence sur les différentes natures de supports visés, adhérence sur béton humide si revendiquée, tenue à la température, résistance à l'usure de la couche de surface et de la couche de finition le cas échéant, résistance au poinçonnement, résistance au choc, résistance  au trafic roulant, résistance aux taches et aux produits chimiques, propension au cloquage sous pressions de vapeur d'eau et/ou pression osmotique si revendiquée

- Conformité de la résistance thermique aux spécifications des normes DTU et CPT en vigueur

- Pour la pose sur sol chauffant rafraichissant, adhésion et propriétés mécaniques du système et propriétés des constituants  avant et après exposition prolongée à l'eau et à l'eau alcaline

4. Fabrication

Validé par le Groupe Spécialisé le 01/02/2018

Description

- Conception : identification du concepteur du système fini

- Fabrication : origine de production des différents constituants (liants, charges) du système (raison sociale et localisation des unités de production)

Justification

- Fiche système à en-tête du formulateur concepteur

- Déclaration d'origine des différents constituants (Raison social et localisation des unités des productions)

- Dispositions générales d'organisation de la production

- Certificat de conformité ISO 9001 et ISO 14001 le cas échéant

- Cahier des charges de fabrication dans le cadre d'une sous-traitance

Critères d'évaluation

- Définition des spécifications de fabrication y compris dans le cadre d'un cahier des charges dans le cas d'une sous -traitance

- Validité des certificats de conformité ISO 9001 et ISO 14001 le cas échéant

- Compte rendu d'audit réalisé par l'instructeur :

  - En cas de première demande

  - En cas de modification du site de production ou des dispositions de fabrication du produit

  - Rapport d'audit par tierce partie le cas échéant

5. Contrôle

Validé par le Groupe Spécialisé le 01/02/2018

Description

- Dispositions permettant d'assurer la conformité des produits et le maintien de la constance de qualité

Justification

- Plan de contrôle qualité sur les matières premières, en cours de fabrication et sur les produits finis

- Extrait de registres de contrôles internes et/ou rapports d'essais internes ou externes

- Compte rendu d'audit réalisé par l'instructeur :

  - En cas de première demande

  - En cas de modification du site de production ou des dispositions de fabrication du produit

- Rapport d'audit par tierce partie le cas échéant

Critères d'évaluation

- Vérification des constances qualité de fabrication

- Conformité des résultats au plan de contrôle et au descriptif du Dossier Technique

- Validité des certificats de conformité ISO 9001 et ISO 14001 le cas échéant

- Absence de non conformité majeure

6. Exigences relatives aux entreprises et assistance technique

Validé par le Groupe Spécialisé le 01/02/2018

Description

- Exigences relatives aux entreprises pour la mise en œuvre du système

- Assistance technique aux entreprises

- Assistance technique à l'entretien et à la maintenance

Justification

- Description des exigences requises en termes de qualification, de formation, d'expérience,  d'équipement (pour la reconnaissance et la préparation des supports, pour la réalisation des mélanges, pour l'application ...) / cahier des charges d'agrément des entreprises par le formulateur concepteur

- Liste des entreprises répondant à ces exigences (entreprises dites "agréées") au jour du dépôt de la demande

- Liste de réalisations de référence par entreprise dite "agréée"

- Description des dispositions proposées aux entreprises sur le territoire français : formation et accompagnement sur les chantiers

- Dispositions proposées aux utilisateurs pour assurer la qualité d'entretien et la maintenance du système en œuvre

Critères d'évaluation

- Organisation de la distribution et de l'assistance technique sur le territoire Français

- Cahier des charges d'"agrément" des entreprises

- Plan de formation proposé aux entreprises le cas échéant

- A l'issue des visites et enquêtes sur les réalisations de référence, constat de satisfaction ou non sur les chantiers réalisés pour les entreprises dites "agréées"

7. Mise en oeuvre

Validé par le Groupe Spécialisé le 23/03/2022

Description

- Préconisations de mise en œuvre :

  - Supports admis pour la pose et exigences relatives aux supports

  - Préconisations de reconnaissance et de préparation des supports

  - Conditions de stockage des produits sur le chantier

  - Conditions de température et hygrométrie minimales et maximales pour la mise en œuvre (ambiante et support)

  - Conditions de réalisation des mélanges

  - Etapes successives de mise en œuvre et conditions d'emploi des produits et matériaux associés pour chacune des étapes ( par exemple : consommation, outils, délais de prise et délais de recouvrement..)

  - Délais de recouvrement entre couches

  - Préconisations de traitement des points singuliers  (joints du support (retrait, construction, dilatation), rives et plinthes, raccordements sol/sol, fractionnement du revêtement …), escaliers si revendiqués

  - Contrôles de suivi d'exécution et contrôles de réception

Justification

- Fiche système à en-tête du formulateur concepteur

- Cahier des charges de mise en œuvre

- Schémas et descriptions de traitement des points singuliers ( schémas cotés, lisibles, réalistes..)

- Relevé type de contrôle chantier avec référence aux méthodes de la norme NF DTU 54.1 P1-1 chaque fois que possible

Critères d'évaluation

- Adéquation des dispositions de la fiche système et du cahier des charges de mise en œuvre avec celles du Dossier Technique y compris schémas de traitement des points singuliers

- Mise en application de ces dispositions sur site

8. Mise en service

Validé par le Groupe Spécialisé le 01/02/2018

Description

- Conditions de mise en service dans les limites d'emploi préconisées

Justification

- Délais de mise en service en fonction :

  - Des conditions ambiantes

  - Des délais de prise des produits

  - De la fin de l'ensemble des travaux

Critères d'évaluation

- Adéquation des délais proposés avec les indications de la fiche système et du cahier des charges de mise en œuvre.

9. Entretien - Utilisation

Validé par le Groupe Spécialisé le 01/02/2018

Description

- Préconisations d'entretien et précautions d'emploi éventuelles

Justification

- Notice d'utilisation et d’entretien du système en œuvre, à en tête du fabricant/concepteur

Critères d'évaluation

- Adéquation des dispositions de la notice avec celle du Dossier Technique

- Constat de l'aspect satisfaisant des ouvrages visités et retours d'enquêtes de satisfaction clients

- Diffusion de la notice au Maître d'ouvrage et à l'utilisateur

10. Surveillance - Réparation - Maintenance

Validé par le Groupe Spécialisé le 01/02/2018

Description

- Dispositions requises pour la surveillance

- Préconisations de réparation et de maintenance

Justification

Notice de surveillance, de réparation et de maintenance à en-tête du formulateur concepteur

Critères d'évaluation

•Adéquation des dispositions de la notice avec celle du Dossier Technique

•Constat de l'aspect satisfaisant des ouvrages visités et retours d'enquêtes de satisfaction clients

•Diffusion de la notice au Maître d'ouvrage et à l'utilisateur

11. Références chantier

Validé par le Groupe Spécialisé le 14/02/2019

Description

À ce jour, au moins 6 références ayant une antériorité d’usage d’au moins 6 mois, pour le domaine d’emploi revendiqué, sont demandées.

Néanmoins, dans le cadre d’une demande de révision, un procédé ayant subi une modification et qui ne réunit pas encore, dans sa nouvelle version, le nombre total de références requis, dans les cas suivants :1) Modification ayant conduit à une amélioration justifiée de ses performances ;2) Modification suite à une évolution réglementaire, typiquement « Reach » ;

Alors, le nombre minimal de références dans les deux cas suivants est réduit à 3, sous réserve qu’il puisse être attesté que :

- La fabrication et le suivi de production sont les mêmes ;

- Les caractéristiques d’aptitude à l’emploi annoncées et justifiées au DTED sont identiques ou meilleures ;

- Les dispositions de dimensionnement et de mise en œuvre restent identiques.