Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 16 - Édité le 05/11/2025

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 16 « Produits et Procédés spéciaux pour la maçonnerie »

Famille de produits ou procédés : Bloc de coffrage

1. Principe

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/06/2020

Description

Principe de réalisation de murs en maçonnerie de blocs coffrages généralement posés à sec et destinés à être remplis de béton in situ.Revêtements intérieurs et extérieurs applicables (murs de façade et murs enterrés) Indication du classement du produit au sens du DTU 26.1 (Rt1, 2 ou 3)

2. Domaine d'emploi

Validé par le Groupe Spécialisé le 29/03/2016

Description

- Type de constructions visées : bâtiments d’habitation ≤50m au sens de l’arrêté du 31 janvier 1986 modifié (1ère famille, 2ème famille, 3ème famille et/ou 4ème famille), établissements relevant du code du travail au sens du décret 92-332, ERP au sens de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié et/ou IGH au sens de l’arrêté du 30 décembre 2011.

- Zone géographique visée : France européenne et/ou ultramarine

- Catégorie d’ouvrages visés au sens de l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié : I, II, III ou IV

- Zones sismiques visées au sens de l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié : 1, 2, 3, 4 ou 5

- Type de joints horizontaux visés : pose à sec, à joints minces ou à joints épais

- Type d’isolation : ITI, ITE ou isolation insérée dans les blocs.

- Type de maçonnerie visée : maçonnerie de remplissage, maçonnerie non armée, maçonnerie confinée et/ou maçonnerie armée…

- Sauf justification particulière, limitation des acrotères hauts aux ouvrages à structure en blocs coffrage ou murs banchés, sauf dans le cas des acrotères isolés sur 3 faces.

3. Éléments constitutifs des murs

3.1. Eléments de maçonnerie en partie courante

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/06/2020

Description

description, désignation et classification selon tous les critères de la norme produit NF EN 15435 (blocs coffrages en béton de granulats courants ou légers) ou NF EN 15498 (blocs coffrages en béton avec copeaux de bois)

3.2. Eléments de maçonnerie accessoires

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/06/2020

Description

description, désignation et classification selon tous les critères de la norme produit NF EN 15435 (blocs coffrages en béton de granulats courants ou légers) ou NF EN 15498 (blocs coffrages en béton avec copeaux de bois)

3.3. Mortier de montage

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/06/2020

Description

si mortier de montage, définition du ou des mortiers de montage (identification, spécifications) ; description de l’outillage de pose du mortier ; liste nominative des mortiers de montage (dénomination, coordonnées des fabricants);

3.4. Béton de remplissage

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/06/2020

Description

caractéristiques du béton de remplissage selon la norme EN 206/CN (classe de résistance, d’exposition, de consistance, granulométrie,…)

3.5. Information CE et DE

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/06/2020

Description

informations accompagnant le marquage CE et les performances environnementales et sanitaires

4. Fabrication et Contrôles

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/06/2020

Description

- Liste des usines

- Liste des éléments produits dans chaque usine

- Description du processus de fabrication

- Tolérances de fabrication

- Nature et fréquence des contrôles de production

- Description du marquage apposé sur les éléments

- Certification tierce partie

Critères d'évaluation

catégorie de tolérances D3 au sens de la norme NF EN 15435/CN (écarts admissibles de ± 1,5 mm sur la hauteur nominale).De plus, la hauteur sur muret constitué de 5 rangs de 2 ou 3 blocs dont les cotes extrêmes mesurées aux 4 angles ne doivent pas s'écarter de plus de 5 mm.

5. Mise en oeuvre

Validé par le Groupe Spécialisé le 13/11/2024

Description

- Principe général de la pose des éléments de maçonnerie : Principe de préparation des assises et de réalisation du premier rang, Principe de montage en partie courante et de réalisation de joints éventuels, étayage avant coulage

- Mode de coulage du béton (matériel, précautions, vitesse de coulage, hauteur de coulage, reprises de bétonnage)

- Réalisation des jonctions : jonctions façade-façade, angles rentrants et sortants, jonctions façade-refend, jonctions façade-plancher, jonctions façade-charpente.

- Réalisation des chaînages : Chaînages verticaux, Chaînages horizontaux. Préciser comment sont mises en place les armatures horizontales ainsi que les dispositions prises pour le respect des enrobages.

- Réalisation des ouvertures :  Réalisation des tableaux des ouvertures, Réalisation des linteaux, Mode de liaison mur-menuiserie. Préciser que la mise en oeuvre des menuiseries doit être réalisées directement sur le béton, sauf justifications spécifiques (Etanchéité, acoustique...)

- Description de la réalisation des ouvrages spécifiques et revêtements associés : Réalisation de murs de soubassement, Réalisation de murs enterrés, Réalisation d’acrotères (Préciser qu'une protection en tête des acrotères en phase provisoire est nécessaire)

- Description de la réalisation des pointes de pignon et de la liaison avec les pannes.

- Préciser le poids de chaque élément de la gamme

- Décrire les outils prévus pour l’application éventuelle d'un mortier de pose

- Description de la mise en œuvre de l’enduit en partie courante et entre deux parties différentes de maçonnerie

- Mode de fixation d’objets lourds

- Mode de réalisation des saignées et des opérations de rebouchage*Préciser que le procédé ne peut pas recevoir les protections collectives (garde-corps...) tant que le béton n'est pas coulé. Après le coulage, les protections doivent être fixées par des éléments traversant la paroi.

- Dispositions parasismiques

Justification

Pour les procédés où le mode de coulage diffère des préconisations du DTU 20.1 (Par exemple: hauteur de coulage1.50m / jour ou diamètre maximal des granulats utilisés > 12mm...), un essai de remplissage (+carottage pour vérifier le bon remplissage)  est nécessaire pour justifier de la faisabilité de la mise en œuvre.

Pour l’utilisation en murs de soutènement, la faisabilité de la mise en œuvre doit être démontrée (positionnement des armatures, efficacité du bétonnage, liaison avec les fondations, ferraillage représentatif, y compris dans le cas des murs courbes si visés)

6. Assistance technique

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/06/2020

Description

Exploitation commerciale, mode de distribution, nature et contenu de l’assistance technique prévue aux entreprises.

7. Caractéristiques mécaniques

7.1. Murs sous charges verticales

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/06/2020

Description

Pour chaque type de blocs coffrage utilisé en coffrage de mur porteur, indiquer la résistance caractéristique ou de dimensionnement des murs sous charges verticales.

Critères d'évaluation

L'évaluation est réalisée dans tous les cas en conformité avec l'Eurocode 0. Elle peut être réalisée par calcul conformément au chapitre 12 de la norme EN 1992-1-1.S'il s'agit de blocs coffrages en béton de granulats courants permettant la reconstitution de voiles continus en béton, la section des entretoises de ces blocs peut être prise dans le calcul de la section résistante.Sauf justification expérimentale, la section des parois de coffrage n'est pas prise en compte dans le calcul de la section résistante.

7.2. Mur sous charges de vent

Validé par le Groupe Spécialisé le 27/11/2018

Description

Indiquer les dispositions constructives, le modèle de calcul et les performances utiles au dimensionnement des murs sous action de vent

Justification

Différents modes de preuves sont possibles :

- Si le procédé le permet, une méthode de justification basée sur les eurocodes EN 1990 et EN 1992-1-1 est envisageable ;

- Dans les autres cas, une ou plusieurs caractéristiques doivent être testées : cisaillement, compression longitudinale, flexion hors plan voire le contreventement lui même (conformément à la note du GS16 : "Interprétation des essais de contreventement")

Critères d'évaluation

Un exemple de note de calcul basé sur les caractéristiques justifiée doit permettre de couvrir le domaine d'emploi revendiqué

7.3. Mur sous action sismique

Validé par le Groupe Spécialisé le 27/11/2018

Description

Si les ouvrages nécessitant des dispositions parasismiques sont visés, les éléments de calcul doivent être indiqués: caractéristiques des murs, méthode de calcul et coefficient de comportement

Justification

Deux modes de justification sont possibles:

- Si le procédé le permet, une méthode de justification basée sur les eurocodes EN 1992-1-1 et EN-1998 est envisageable ;

- Dans les autres cas, une ou plusieurs caractéristiques doivent être testées : cisaillement, compression longitudinale, flexion hors plan voire le contreventement lui même (conformément à la note du GS16 : "Interprétation des essais de contreventement").

Critères d'évaluation

Une note de calcul basée sur les éléments de justification doit permettre de couvrir le domaine d'emploi revendiqué

7.4. Prescriptions de dimensionnement concernant les cas où la liaison mur/plancher n'est pas traditionnelle

Validé par le Groupe Spécialisé le 14/05/2015

Description

Dans le cas de procédés où la liaison mur/plancher n'est pas réalisée de manière traditionnelle: Il conviendra de décrire comment le dimensionnement de l'ouvrage est réalisé. Ce mode de dimensionnement doit être justifié vis-à-vis des différentes sollicitations applicables à l'ouvrage (mécaniques, thermiques, sismiques, feu...)

8. Résistance au feu

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/06/2020

Description

Lorsque le domaine d'emploi de requiert, la résistance au feu normalisée du procédé de maçonnerie doit être indiquée en conformité avec la réglementation.

Justification

PV de classement ou Appréciation de résistance au feu établi par un laboratoire agréé, couvrant les produits de la gamme, en précisant le type de jointoiement, la hauteur limite du mur, le ou les revêtements éventuellement appliqués, le type et le niveau de chargement limite vertical appliqué.

Critères d'évaluation

Le domaine d'emploi sera mis en cohérence avec les éléments de justification de la résistance au feu.

9. Acoustique

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/06/2020

Description

En fonction du domaine d'emploi, des performances acoustiques peuvent être nécessaires vis-a-vis de l'isolement au bruit aérien.

Justification

- Rapports d’essais de détermination des indices d’affaiblissement acoustique des murs de moins de 10 ans.

- PV acoustique donnant l’indice d’affaiblissement global Rw des parois

- Si nécessaire, un calcul complémentaire.

Critères d'évaluation

Les éléments de justification doivent permettre de démontrer que le procédé est utilisable à minima dans les zones d'exposition les plus faibles moyennant éventuellement des dispositions complémentaires. Il est possible de se reporter aux exemples de solutions acoustiques.

10. Thermique

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/06/2020

Description

Le dossier doit contenir l'ensemble des informations liées au procédé permettant de réaliser un calcul thermique de l'ouvrage à construire.

Justification

- Fourniture de la valeur de la conductivité utile visée λutile pour chaque élément de la gamme (matériau constitutif des blocs et isolant éventuellement inséré dans les blocs)

- Description du suivi la conductivité thermique λutile (suivi par mesure directe ou bien par masse volumique absolue sèche)

- Validation des valeurs des coefficients de transmission thermique surfaciques et linéiques à la jonction des points singuliers les plus courants.

NB : Pour les éléments qui ne sont pas certifiés : Possibilité d’utiliser les valeurs déclarées majorées de 15% selon les règles Th-U.

11. Revêtements

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/12/2015

Description

Justification de la tenue des revêtements intérieurs et extérieurs visés.

En ce qui concerne les acrotères, l'enduit utilisé doit être de classe d'absorption d'eau par capillarité W2. Cet enduit doit être appliqué sur toutes les faces de l'acrotère considéré et renforcé par un treillis.

Justification

- Lorsque le matériau le permet, renvoi direct au classement des supports du DTU 26.1.

- Rapport d'essai d'adhérence selon les indications du DTU 26.1 pour l'extérieur ou protocole d'essai du GS16 pour les revêtements intérieurs.

Critères d'évaluation

- L'essai des revêtements extérieurs doit permettre un classement selon le DTU 26.1. Sinon le système d'enduit utilisé sera spécifique au procédé (d'autres essais d'aptitude à l'emploi de l'enduit sont alors nécessaires).

- L'essai des revêtements intérieur doit permettre de justifier une adhérence minimale des enduits.

12. Imperméabilité

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/06/2020

Description

Lorsque l'utilisation prévue des maçonneries le prévoit (maçonnerie apparentes, enterrées...) les dispositions permettant l'étanchéité à l'eau et à 'air doivent être décrites.

Justification

- Pour maçonneries destinées à être laissées apparentes, essais d’imperméabilité à l’eau et à l’air.

- Pour une utilisation en mur de sous-sol, justification de l’efficacité des dispositions présentées au dossier technique.

- Certificats CE des produits d’imperméabilisation.

13. Références

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/06/2020

Description

Fournir une liste de références pour enquête (Au moins un exemple de chantier pour chaque élément de la gamme). Pour chaque référence, préciser la situation, le type et la date de mise en service de l’ouvrage, ainsi que les coordonnées des principaux intervenants.

14. Tableaux et figures du Dossier Technique

Validé par le Groupe Spécialisé le 14/05/2015

Description

Note préalable: Tous les schémas et figures doivent être à l'échelle et cotés.

- Dessins des éléments de maçonnerie (courants et accessoires).

- Le principe de ferraillage de la liaison plancher/façade doit être représenté.

- Illustration des outils de pose.

- Coupes horizontales et/ou verticales des cas de mise en œuvre décrits au chapitre A.5.

- Dessins des ouvrages spécifiques (soubassement, murs enterrés, acrotères…)

- Schémas illustrant la mise en œuvre des menuiseries (Sauf justification particulière, les menuiseries doivent être mises en œuvre sur du béton).

- Pour une utilisation en acrotères, coupe verticale précisant le positionnement des aciers de continuité verticaux, la réalisation du relevé d’étanchéité et le renforcement d’enduit à la jonction acrotère-murs sous-jacent. Ces coupes doivent représenter les armatures de chainage ainsi que tous les détails de couverture (pare vapeur, isolant, équerre, relevé d’étanchéité, couvertine…). Le relevé d’étanchéité doit être réalisé sur l’enduit.