Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 16 - Édité le 08/08/2026

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 16 « Produits et Procédés spéciaux pour la maçonnerie »

Famille de produits ou procédés : Bloc de coffrage pour piscine

1. Principe

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/06/2020

Description

- Géométrie des blocs à bancher ;

- Hauteur maximale de la paroi ;

- Réalisation de l’étanchéité (liner…) ;

- Destination de l’ouvrage (piscine privée ou publique ?) ;

- Type d’installation (enterré, semi-enterré ou hors-sol ?) ;

- Géométrie de l’ouvrage (dimensions maximales, forme…) ;

- Critère d’acceptabilité du sol support (Kw, pente du terrain…) : L’environnement hydro-géologique du projet doit être défini par une étude de sol ;

- Descriptif de la liaison aux plages.

Justification

Fournir les schémas nécessaires à la bonne compréhension du procédé : Dimensions des blocs, coupe sur la paroi et le radier précisant les cotes et le ferraillage type, détail sur l’étanchéité intérieure/extérieure et sur l’étanchéité extérieure/intérieure.

2. Eléments et matériaux

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/06/2020

Description

- Matériau du bloc : type, propriétés physiques (résistance en traction…)

- Type de béton à utiliser (Classe de consistance, diamètre des granulats, résistance minimale…)

Justification

- Essais sur matériaux

- Essai de remplissage : résistance à la pression et qualité du remplissage.

Critères d'évaluation

Le remplissage ne doit pas provoquer de déformation importante.
Un critère de 5 mm est généralement retenu.

3. Fabrication

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/06/2020

Description

Détails de fabrication des panneaux à bancher : Usines, plan qualité (notamment les contrôles réalisés en usine), provenance des matériaux utilisés.

4. Conception

Validé par le Groupe Spécialisé le 22/06/2023

Description

Détails de conception des ouvrages réalisés à l’aide du procédé.

Justification

Exemple de dimensionnement de l’ouvrage final (radier + piscine). Cet exemple devra notamment comporter :

- Une justification de la stabilité de l’ouvrage en cas de remontée de nappe avec la piscine vide

- Une justification de la stabilité de l’ouvrage avec la piscine pleine sans prendre en compte la poussée des terres

- Une justification de la stabilité des bords de la fouille en phase provisoire.

Le dimensionnement doit être réalisé conformément à l’Eurocode 2 : NF EN 1992-1-1 et son annexe nationale ainsi que la NF EN 1992-3 et son annexe nationale. Les calculs de dimensionnement doivent être effectués par un bureau d’études structure.

5. Fourniture et assistance technique

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/06/2020

Description

- Répartition des rôles (commercialisation, conception, mise en œuvre du radier, mise en œuvre de la paroi, pose du liner…) entre les intervenants ;

- Détail de l’assistance technique prévue.

6. Mise en œuvre

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/06/2020

Description

Détails de mise en œuvre du procédé.

Justification

- Détails de réalisation du radier (couche de sol, drainage périphérique, etc.)

- Conditions d’étayage en phase provisoire

- Conditions de remplissage (Critère de fluidité du béton, vibrage…)

- Condition d’accès aux postes de travail

- Conditions de réalisation du liner

- Conditions de scellement de pièces rapportées (réalisation des réservations, percement du liner)

7. Durabilité/Entretien

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/06/2020

Description

- Conditions de vidange (période de l’année, position de la nappe phréatique….)

- Entretien

Justification

- Justification de la durabilité du procédé, notamment la durabilité du système d’étanchéité choisi pendant la durée de vie de l’ouvrage

- Essai de choc avec corps de choc dur à 10 J pour les blocs souples (par exemple, en polystyrène expansé)

8. Références chantier

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/06/2020

Description

Citer quelques références chantier publiables.

Justification

Références chantier mentionnant la nature de l’ouvrage, le nombre de ml ou de m2 traités, la configuration de pose, la localisation et la date de livraison.

Critères d'évaluation

Minimum de deux références chantier publiables (dans le cas des révisions, ces références chantier doivent être ultérieures à la date du dernier examen en GS).