Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 13 - Édité le 30/10/2026

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 13 « Procédés pour la mise en œuvre des revêtements »

Famille de produits ou procédés : Etanchéité de plancher intermédiaire sous carrelage

1. Description

1.1. Principe

1.2. Caractéristiques des composants

1.3. Données environnementales

2. Domaine d’emploi

2.1. Locaux visés

Validé par le Groupe Spécialisé le 05/02/2019

Description

Les experts du groupe ont acté une jurisprudence concernant les anciens siphons de sol en travaux de rénovation. Dorénavant, il sera précisé dans le Dossier Technique qu’en travaux de rénovation, les systèmes d’évacuation devront systématiquement être déposés et remplacés.

2.2. Supports visés

2.2.1. En sol

Validé par le Groupe Spécialisé le 23/06/2022

Description

La pose sur isolant acoustique mince SCAM certifié est limitée à une sous-couche classée SC1 avec un indice maximal a2. Un schéma de traitement de raccord de canalisation traversante dans le cas d’une pose sur SCAM doit être proposé au dossier.o   La mise en œuvre d’une chape rapide sous Avis Technique/DTA doit être systématique dans les espaces douches maçonnés des salles de bain privatives, avec forme de pente, sur isolant SCAM ou film de désolidarisation, du fait des différentes contraintes, que ce soit de délais de chantier, d’épaisseur ou de performances attendues. Ceci sera mentionné dans le dossier et en remarque complémentaire du groupe.o   Dans le cas de la pose du système d’étanchéité sur support flottant ou désolidarisé, le traitement des points singuliers sera limité aux seules bandes de pontage bénéficiant d’un rapport d’essais favorable selon le Document Technique QB11-5.de plus, il conviendra pour pouvoir envisager l’examen d’une future demande d’extension du domaine d’emploi sur supports flottants de fournir a minima les éléments suivants :

- Des schémas détaillés de mise en œuvre sur ouvrage flottant (sur isolant acoustique mince),

- La réalisation d’une visite de chantier sur ouvrage flottant de plus de 12 mois, pour s’assurer entres autres qu’il n’y a pas de problème au niveau du traitement des points singuliers,

- Une liste de références de chantiers détaillée,

- Le justificatif d’une validation acoustique d’un siphon,

- La description dans le dossier technique de la mise en œuvre et du traitement des points singuliers en pose sur ouvrage flottant sur isolant acoustique.

Critères d'évaluation

L'essai d'aptitude à l'emploi sur ouvrage flottant (dit "de fatigue") devra être réalisé avec la bande décrite dans le dossier.La validation acoustique du siphon envisagé.Des schémas de traitement détaillés au droit des points singuliers.Visite chantier sur un ouvrage ayant 12 mois de recul a minima.

2.2.2. En murs intérieurs

2.3. Carreaux associés

Validé par le Groupe Spécialisé le 22/06/2023

Description

Eléments à fournir pour viser l'utilisation de carreaux de format allant jusqu'à 3600 cm² en locaux P4/P4S et l'utilisation de carreaux de format allant jusqu'à 10000 cm²

Justification

Minimum de 5 références de chantier en format 3600 cm² en locaux P4/P4S

Minimum de 5 références de chantier en format 10000 cm² en locaux P3

Justification de la bonne tenue de l'ouvrage par une visite chantier

Critères d'évaluation

Retours d'enquête sur ces chantiers et visite

3. Matériaux

3.1. Résine

3.2. Colles à carrelage

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/07/2021

Description

Pour envisager de viser dans le dossier deux taux de gâchage pour un mortier-colle certifié en tant que tel, il convient de réaliser l'ensemble des essais avec les deux taux de gâchages certifiés.

3.3. Produits de jointoiement du carrelage

Validé par le Groupe Spécialisé le 24/06/2021

Description

Il convient de citer nommément dans les dossiers les joints de carrelage utilisables avec le système d'étanchéité.

3.4. Produit de pose du carrelage scellé

3.5. Produits connexes

4. Fabrication - Contrôle

5. Mise en œuvre

5.1. Reconnaissance du support

5.1.1. Supports en sol intérieur

5.1.2. Supports en murs intérieurs

5.1.3. Dispositions spécifiques

5.2. Préparation des supports

5.2.1. Traitement des fissures

5.2.2. Couche primaire

5.3. Préparation du produit

5.4. Mise en œuvre

5.4.1. Conditions d’ambiance

5.4.2. Application en partie courante

5.5. Traitement des points singuliers

5.5.1. Relevés et traitement des angles

5.5.2. Joint

Validé par le Groupe Spécialisé le 22/06/2023

Description

Lors de l'essai d'étanchéité de tenue des joints de dilatation selon la méthode d’évaluation des procédés d’étanchéité de toitures, une bande doit être positionnée au droit du T pour pouvoir viser les joints de dilatation d'un autre format que linéaire (T, L, X,...).

Si l'essai a été réalisé avec les bandes positionnées au niveau des joints linéaires du plateau alors seuls les joints de dilatation linéaires sont alors visés au dossier technique.

Justification

Essai d'étanchéité de tenue des joints de dilatation selon la méthode d’évaluation des procédés d’étanchéité de toitures.

Critères d'évaluation

L'essai doit être validé au droit du T pour viser les joints autres que linéaires.

5.5.3. Seuils

Validé par le Groupe Spécialisé le 09/11/2021

Description

Dans le cas de dossiers revendiquant l'utilisation en locaux P4S (cuisines collectives et assimilées), une des deux solutions suivantes peut être mise en œuvre pour le traitement du seuil avec un local non étanché :

- Un prolongement du procédé sera effectué de part et d’autre de l’ouverture dans le local adjacent, avec relevé de hauteur de 10 cm minimum sur une profondeur d’au moins 1 m et une largeur d’au moins 50 cm.

- Un caniveau, dans le local étanché, adjacent au seuil ou au droit du seuil, qui collecte et évacue l’eau.

Dans le cas d’un revêtement autre que du carrelage (PVC, textile ou tout autre revêtement existant) dans le local adjacent, on pourra prévoir un ressaut par exemple au moyen d’un profilé de seuil étanche fixé avec une colle époxydique ou avec un chevillage chimique.

5.5.4. Dispositifs de collecte et d’évacuation des eaux

5.5.5. Traversées de canalisations

5.5.6. Scellements

5.5.7. Huisseries

5.5.8. Appareils sanitaires

5.6. Protection provisoire en cours de chantier

5.7. Pose du carrelage

5.7.1. Protection dure collée

5.7.2. Protection dure désolidarisée

5.7.3. Protection dure sur planchers en bois ou en panneaux dérivés du bois

6. Assistance technique