Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 2.1 - Édité le 15/12/2025

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 2.1 « Produits et procédés de façade légère  »

Famille de produits ou procédés : Elément de remplissage de façade

1. Principe et domaine d'emploi

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Les règles de conception, de fabrication et de mise en œuvre sont précisées dans les cahiers du CSTB 2102, 3075, 3076.Préciser et justifier le domaine d’emploi du système en zone sismique.

2. Description du procédé

2.1. Caractéristiques d'identification du procédé

2.1.1. Classement EdR

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Fournir le classement EdR des panneaux (E=comportement à l’eau, d=durabilité de la paroi extérieure, R=résistance du point de vue de la sécurité, et éventuellement K=isolation thermique).

2.1.2. Colle

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Fournir les caractéristiques et le grammage des colles déposées sur les panneaux.

2.1.3. Parois

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Fournir les caractéristiques des parois intérieure et extérieure.

Justification

Masse volumique, résistance à la flexion, perméance à la vapeur d’eau...

2.1.4. Isolant

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Décrire les âmes isolantes et fournir la masse volumique.

Justification

Fournir le certificat ACERMI des âmes isolantes.

2.1.5. Isolant biosourcé

2.2. Caractéristiques d'aptitude à l'emploi

2.2.1. Vent

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Etablir les tableaux de charge au vent des panneaux.

2.2.2. Feu

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Fournir le PV feu de moins de 5 ans pour les matériaux composants les EdR.

2.2.3. Tenue mécanique

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Vérifier la tenue des colles par des essais de traction à l’état neuf et après vieillissement.

2.2.4. Choc

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Remplissages participant à la sécurité aux chutes des personnes

Justification

Vérification expérimentale de leur résistance suivant la P 08-302.

2.2.5. Acoustique

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Performances acoustiques

Justification

Fournir les PV acoustiques si des performances sont revendiquées.