Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 2.1 - Édité le 26/06/2026

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 2.1 « Produits et procédés de façade légère  »

Famille de produits ou procédés : Elément de remplissage de véranda

1. Principe et domaine d'emploi

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Les règles de conception, de fabrication et de mise en œuvre sont précisées dans les cahiers du CSTB 2102, 3075, 3076 et dans le guide EOTA n°016.Préciser et justifier le domaine d’emploi du système en zone sismique.

2. Description du procédé

2.1. Caractéristiques d'identification du procédé

2.1.1. Colle

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Fournir les caractéristiques et le grammage des colles déposées sur les panneaux.

2.1.2. Isolant

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Préciser et fournir la masse volumique des âmes isolantes.

Justification

Fournir le certificat ACERMI des âmes isolantes.

2.1.3. Isolant biosourcé

2.2. Caractéristiques d'aptitude à l'emploi

2.2.1. Vent

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Etablir les tableaux de charge au vent des panneaux.

2.2.2. Feu

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Sécurité en cas d'incendie

Justification

Fournir le PV feu de moins de 5 ans pour les matériaux composants les EdR.

Fournir l’Avis de laboratoire sur l’estimation du risque apporté sur les personnes par les toitures de vérandas de type EdR, en situation d’incendie.

2.2.3. Tenue mécanique

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Mécanique et durabilité du panneau

Justification

Vérifier la tenue des colles par des essais de traction à l’état neuf et après vieillissement.

Justifier la perméabilité du panneau à l’eau suivant l’Annexe C2 de l’ETAG 16

Justifier la résistance mécanique en flexion (pression, dépression) et vis-à-vis des chocs thermiques suivant les Annexes C1 et C9 de l’ETAG 16

Justifier la résistance des fixations

Fournir les essais de fluage suivant l’Annexe C6 de l’ETAG 16

Fournir les essais de cycle climatique suivant l’Annexe C7 de l’ETAG 16

2.2.4. Choc

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Justifications vis-à-vis du choc.

Justification

Justifier la résistance au choc de corps dur et de corps mou suivant les Annexes C10 et C4 de l’ETAG 16

Fournir le PV de sécurité à la marche (1200J)

2.2.5. Acoustique

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Performances acoustiques

Justification

Fournir les PV acoustiques si des performances sont revendiquées.

2.2.6. Thermique

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Pour les panneaux auto portant fournir l’étude thermique suivant la réglementation en vigueur.

Justification

Une validation du CSTB sera donnée lors de l’évaluation.