Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 2.1 - Édité le 03/03/2026

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 2.1 « Produits et procédés de façade légère  »

Famille de produits ou procédés : Façade légère en Vitrage Extérieur Collé (VEC)

1. Principe et domaine d'emploi

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Définition des règles de conception, de fabrication et de mise en œuvre suivant NF DTU 33.1, cahier du CSTB 3488-V2.Préciser et justifier le domaine d'emploi du procédé en zone sismique.

2. Description du procédé

2.1. Caractéristiques d'identification du procédé

2.1.1. Noeud de collage

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Fournir si elle existe l'Evaluation Technique Européenne du nœud de collage.

2.1.2. Mastic de collage

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Fournir le label SNJF-VEC et/ou l'ETE du mastic de collage

2.1.3. Assemblage montant/traverse

Validé par le Groupe Spécialisé le 29/04/2025

Description

Les systèmes de Façade légère en Vitrage Extérieur Collé (VEC) devront justifier des capacitésmaximales des assemblages montant/traverse, conformément au § 5 de la fiche du SNF n°49 indice C.

2.2. Caractéristiques d'aptitude à l'emploi

2.2.1. Façade

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Fournir les performances AEV.

Pour les remplissages participant à la sécurité aux chutes des personnes, fournir la vérification expérimentale.

Fournir l'étude thermique suivant la règlementation en vigueur.

Justification

AEV suivant la norme NF EN 13830.Chocs suivant la P 08-302 et le cahier du CSTB 3488-V2.L'étude thermique devra être validée par le CSTB.

2.2.2. Collage VEC

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Fournir les essais de convenance du mastic sur les profilés de collage.

Fournir la note de calcul de la section de collage conformément au cahier du CSTB 3488-V2.

2.2.3. Pattes de retenue mécanique

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Description et vérification du dimensionnement des pattes de retenue mécanique: soit par essai, en vérifiant qu'une application de 20% du vent à l'ELS en dépression réparti sur le nombre de pattes avec un minimum de 15 kg par patte, ne provoque pas l'échappement du vitrage, soit par calcul, en vérifiant qu'à 20% du vent ELS en dépression réparti sur le nombre de pattes, la limite élastique des pattes de retenue et des fixations n'est pas dépassée, soit par l'essai de choc M50/400 J défini au paragraphe 2.3.2.2 du cahier du CSTB 3488-V2.

3. Fabrication

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Fournir le PASS VEC de l'atelier de collage.