Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 2.1 - Édité le 17/07/2026

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 2.1 « Produits et procédés de façade légère  »

Famille de produits ou procédés : Façade légère respirante

1. Principe et domaine d'emploi

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Les règles de conception, de fabrication et de mise en œuvre sont précisées dans le NF DTU 33.1, dans les cahiers CSTB 3677-V2 et 3759.Préciser et justifier le domaine d’emploi du système en zone sismique.

2. Description du procédé

2.1. Caractéristiques d'identification du procédé

2.1.1. Filtre

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Décrire les orifices de respiration (filtres…)

2.1.2. Etanchéité

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Préciser la conception des profilés d’étanchéité intérieure

2.2. Caractéristiques d'aptitude à l'emploi

2.2.1. Conception du respirant

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Non embuage du système.Préciser les dispositions d’intervention pour la maintenance et la réparation (changement d’un vitrage, entretien des filtres de respiration….)

Justification

Fournir la vérification expérimentale du non embuage des éléments respirants sous chute brutale de température, avec la surpression intérieure des locaux (protocole suivant l’annexe B du cahier 3759).

2.2.2. Store

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Durabilité du store

Justification

Fournir le rapport d’essai d’endurance du store suivant le cahier du CSTB N° 3677-V2 de 8000 cycles à température ambiante, 2000 cycles à 75°C et en option 500 cycles à 85°C. Cet essai sera réalisé avec un store aux dimensions maximales

2.2.3. Performances

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Performances AEV

Justification

Fournir la justification des performances AEV conformément à la norme NF EN 13830

2.2.4. Thermique

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Fournir l’étude thermique suivant la réglementation en vigueur.

Justification

Une validation par le CSTB sera demandée lors de l’évaluation.

3. Fabrication

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Opération de fabrication et d'assemblage

Justification

Prévoir un audit des opérations de fabrication et d'assemblage conformément au cahier du CSTB selon les différents cas du paragraphe 3.3 du cahier du CSTB 3759.