Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 2.1 - Édité le 03/03/2026

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 2.1 « Produits et procédés de façade légère  »

Famille de produits ou procédés : Verrière en verre

1. Principe

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Pour les verrières VEC, les règles de conception, de fabrication et de mise en œuvre sont précisées dans le cahier du CSTB 3488-V2.Préciser et justifier le domaine d'emploi du système en zone sismique.

2. Description du procédé

2.1. Caractéristiques d'identification du procédé

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Fournir la description du système et des différents constituants, ainsi qu'un dossier graphique.

2.2. Caractéristiques d'aptitude à l'emploi

2.2.1. Performances

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/02/2018

Description

Performances AEV

Justification

Fournir la justification des performances AEV conformément à la norme NF EN 13830, en appliquant un débit d'eau minimum de 3L/(m².min).L'essai sera réalisé suivant l'inclinaison minimale visée par le demandeur.

2.2.2. Choc

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Essais de choc

Justification

Conformément au cahier du CSTB 3228

2.2.3. Thermique

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Fournir l'étude thermique suivant la règlementation en vigueur.

Critères d'évaluation

Une validation par le CSTB sera demandée lors de l'évaluation.