Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 2.2 - Édité le 04/03/2026

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 2.2 « Produits et procédés de bardage rapporté, vêtage et vêture »

Famille de produits ou procédés : Bardage rapporté en fibre-ciment sur plateau métallique

1. Domaine d'emploi

Validé par le Groupe Spécialisé le 01/10/2019

Description

Préciser pour le procédé objet de la demande :

- Nature des travaux : neuf, rénovation

- Type de bâtiments visés : ouvert, fermé, ERP, habitation, Code du Travail, IGH

- Type d'ossature intermédiaire : Oméga, Zed

Fournir les justificatifs et rapports d'essais (essais réalisés par tierce partie) concernant :

- la vérification des éléments de fixation

- les tableaux de portées du procédé selon le référentiel (NV65 ou Eurocodes)

- la reprise de poids propre des vis entretoises

- les performances vis-à-vis des charges de vent en dépression selon le Cahier du CSTB 3517

- la réaction au feu

- le comportement vis-à-vis des sollicitations sismiques

2. Eléments

2.1. Plateaux métalliques

Validé par le Groupe Spécialisé le 01/10/2019

Description

Décrire les plateaux métalliques.

Critères d'évaluation

Les plateaux doivent être conformes au Cahier du CSTB 3780.

2.2. Isolant

Validé par le Groupe Spécialisé le 01/10/2019

Description

Indiquer les caractéristiques de l'isolant.

Justification

Apporter la preuve de la constance de qualité de fabrication de l'isolant par tierce partie. Indiquer les valeurs certifiées des caractéristiques pertinentes.

2.3. Pare-pluie métallique

Validé par le Groupe Spécialisé le 01/10/2019

Description

Décrire le pare-pluie métallique.

Critères d'évaluation

Le pare-pluie métallique doit être conforme au Cahier du CSTB 3780.

2.4. Ossature intermédiaire

Validé par le Groupe Spécialisé le 01/10/2019

Description

Décrire l'ossature.

Critères d'évaluation

L'ossature doit être conforme au Cahier du CSTB 3780.

2.5. Vis entretoises et autres fixations

Validé par le Groupe Spécialisé le 01/10/2019

Description

Indiquer la nature, les dimensions et les performances d'arrachement et de cisaillement des fixations.

Justification

Fournir les fiches techniques des fixations.

2.6. Parements de la peau extérieure

Validé par le Groupe Spécialisé le 01/10/2019

Description

Indiquer :

- Formats standards de fabrication

- Epaisseurs

- Tolérances dimensionnelles des éléments standards de fabrication

- Tolérances dimensionnelles sur éléments découpés au format

- Masses surfaciques nominales

- Coloris

Indiquer si le parement de bardage fait l'objet d'une Déclaration Environnementale (DE) et si oui la transmettre.

Indiquer les conditions de stockage des parements.

Justification

Fournir les rapports d'essais concernant :

- les caractéristiques mécaniques du parement (module de flexion, coefficient de dilatation hydrique et/ou thermique ... )

- la durabilité du parement

- la durabilité des finitions du parement

2.7. Accessoires

Validé par le Groupe Spécialisé le 01/10/2019

Description

Décrire la nature et les dimensions des accessoires.

3. Fabrication

Validé par le Groupe Spécialisé le 01/10/2019

Description

Lister la ou les usines de fabrication.

Décrire les différentes étapes de fabrication du produit.

Critères d'évaluation

Dans le cadre de l'instruction, une visite d'usine pourra éventuellement être organisée pour comprendre le process de fabrication.

4. Contrôles de fabrication

Validé par le Groupe Spécialisé le 01/10/2019

Description

Décrire les contrôles sur :

- les matières premières

- le produit en cours de fabrication

- le produit fini

Justification

Apporter la preuve de la constance de qualité de fabrication des produits par tierce partie (certification, suivi ...).Indiquer les valeurs certifiées des caractéristiques pertinentes.

5. Fourniture et assistance technique

Validé par le Groupe Spécialisé le 01/10/2019

Description

Préciser les éléments fournis par le titulaire de l'Avis Technique.

Indiquer les coordonnées de la personne et/ou société qui assure l'assistance technique en français auprès des entreprises de pose.

6. Mise en oeuvre de la paroi

6.1. Plateaux métalliques

Validé par le Groupe Spécialisé le 01/10/2019

Description

Décrire la mise en œuvre.

Critères d'évaluation

La mise en œuvre doit être conforme aux prescriptions du Cahier du CSTB 3780.

6.2. Isolant

Validé par le Groupe Spécialisé le 01/10/2019

Description

Décrire la mise en œuvre de l'isolant dans les plateaux métalliques.

6.3. Pare-pluie métallique

Validé par le Groupe Spécialisé le 01/10/2019

Description

Décrire la mise en œuvre.

Critères d'évaluation

La mise en œuvre doit être conforme aux prescriptions du Cahier du CSTB 3780.

6.4. Ossature intermédiaire

Validé par le Groupe Spécialisé le 01/10/2019

Description

Décrire la mise en œuvre.

Critères d'évaluation

La mise en œuvre doit être conforme aux prescriptions du Cahier du CSTB 3780.

6.5. Parements de la peau extérieure

Validé par le Groupe Spécialisé le 01/10/2019

Description

Préciser s'il y a des conditions de stockage particulières.

Décrire pas à pas la mise en œuvre des parements sur l'ossature.

Indiquer :•la préparation des parements (film à enlever, pré-perçage ...)•l'outillage spécifique à utiliser pour la mise en œuvre des parements•les gardes à respecter en bord de panneau•les joints à respecter entre parements

Illustration

Fournir les figures suivantes :

Schéma de principe Joint horizontal (coupe verticale) Joint vertical (coupe horizontale) Arrêt sur acrotère Arrêt latéral Joint de dilatation Angle rentrant Angle sortant Départ de bardage Appui de baie Tableau Linteau

9. Pose en zones sismiques

9.1. Domaine d'emploi

Validé par le Groupe Spécialisé le 01/10/2019

Description

Critères d'évaluation

Pour les couples zone de sismicité/catégorie d'importance de bâtiment nécessitant l'apport de justification expérimentale, les essais seront à réaliser suivant le Cahier du CSTB 3725.

9.3. Points singuliers

Validé par le Groupe Spécialisé le 01/10/2019

Description

Décrire les points singuliers.

Illustration

Fournir les figures suivantes :

- Traitement du joint de dilatation du gros œuvre

- Fractionnement de l'ossature à chaque plancher

10. Entretien et réparation

10.1. Entretien et nettoyage

Validé par le Groupe Spécialisé le 01/10/2019

Description

Indiquer les produits spécifiques à utiliser pour l'entretien et le nettoyage.Si besoin, indiquer les produits proscrits.

10.2. Remplacement d'un parement

Validé par le Groupe Spécialisé le 01/10/2019

Description

Décrire la procédure de remplacement pas à pas d'un parement.

Critères d'évaluation

Apporter la preuve par essai que le nouveau système fixation/parement présente des performances supérieures ou égales à l'élément remplacé.