Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 5.2 - Édité le 16/01/2026

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 5.2 « Produits et procédés d'étanchéité de toitures-terrasses, de parois enterrées et cuvelage »

Famille de produits ou procédés : Système de natte (nappe) de désolidarisation drainante

1. Principe

Validé par le Groupe Spécialisé le 10/10/2012

Description

La caractéristique de la nappe devra être décrite: nature de matériaux, épaisseur

2. Domaine d'emploi

Validé par le Groupe Spécialisé le 10/10/2012

Description

Le Domaine d'emploi de chaque bande de solin devra être détaillé  (Toiture inaccessible, Toiture-terrasse technique ou à zones techniques, Terrasse accessible,  Terrasse accessible aux véhicules légers et lourds).

Justification

Pour toutes les destinations de toitures: les essais suivants devront être pratiqués:Essais de capacités  de débit dans le plan sous contraintes de compression (NF EN ISO 12958), selon les charges d'exploitation revendiquées (NF P 06-001).Mesures d'épaisseur à long terme sous contraintes de compression (NF EN ISO 9863-1)Essais de fluage en compression (NF EN ISO 25619-1).De plus fournir un exemple de dimensionnement de la nappe en fonction de la contrainte en compression et du gradient hydraulique.

Pour les destinations avec dallage béton:Essais de colmatage du géocomposite.

Pour emplois en véhicules:Essais de comportement sous charges statiques réparties et températures élevées selon le « Guide Technique UEAtc pour l’agrément des systèmes isolants supports d’étanchéité des toitures plates et inclinées» (e-cahier du CSTB 2662 V2 – Juillet 2010Essais comportement sous charge maintenue selon le « Guide Technique spécialisé des systèmes d’étanchéité et dalles sur plots » approuvé par le Groupe Spécialisé n° 5 le 25 avril 1983 et valeurs de Rcs et ds selon le Cahier du CSTB 3230.

3. Matériaux

Validé par le Groupe Spécialisé le 10/10/2012

Description

Décrire les caractéristiques techniques de la natte:Longueur, largeur,masse surfacique, caractéristiques mécaniques

Justification

A partir des fiches techniques et rapports d'essais

4. Fabrication et contrôles

Validé par le Groupe Spécialisé le 10/10/2012

Description

Donner le site de fabrication, la liste des autocontrôles (type, référence, fréquence, spécification).

Justification

Certificat qualité.Etiquette produitrelevés d'autocontrôlesITT à la norme NF EN 13252 si marquage CE + DoP

5. Mise en oeuvre

Validé par le Groupe Spécialisé le 10/10/2012

Description

Fournir un dossier graphique comprenant:Coupes sur partie courante, en fonction des différentes destinations.Coupes sur points singuliers (seuils, joints de dilatation, relevés, caniveaux, évacuations des eaux pluviales, rives, etc..)

6. Assistance technique

Validé par le Groupe Spécialisé le 10/10/2012

Description

Une visite chantier de mise en oeuvre des nappes sera à présenter au rapporteur de la demande pour évaluer l'assistance technique du titulaire

Justification

Visite chantier

7. Entretien et réparation

Validé par le Groupe Spécialisé le 10/10/2012

Description

FDES éventuelles à communiquer sur le procédé

Justification

FDES

8. Références

Validé par le Groupe Spécialisé le 12/03/2018

Description

Les références de chantier doivent être détaillées et ne peuvent se limiter à une extraction des ventes. Seuls les dossiers présentant une liste de références détaillée sera présentée au GS 5.2

Le Groupe Spécialisé demande à ce que les listes de références de chantiers fournies lors des instructions des demandes soient présentées sous la forme d'un tableau synthétique comportant obligatoirement: La référence et l'adresse du chantier, L'année de réalisation, La surface de toiture, La destination de toiture, L'élément porteur, La description du complexe d'étanchéité, Le nom et les coordonnées du maître d'ouvrage, Le nom et les coordonnées de l'entreprise de pose du complexe d'étanchéité, Le nom et les coordonnées du contrôleur technique, Le nom et les coordonnées du maître d'oeuvre.

Cette liste doit démontrer le bon tour de main acquis par l'entreprise de pose et la capacité du fabricant à assurer une assistance technique sur son procédé. Pour des conceptions plus innovantes, la liste doit faire figurer les nouvelles solutions, auquel cas, la demande d'Avis Technique ne serait pas présentée en commission ou ne pourrait pas recevoir d'Avis favorable de la commission en cas de passage forcé sans ces références.

Justification

Liste de références chantiers en lien avec les préconisations du GS 5.2

9. Résultats expérimentaux

9.1. Historique

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/10/2021

Description

L’historique des rapports d’essais réalisés devra être conservé au paragraphe « Résultats expérimentaux ».

10. Tableaux et figures

10.1. Figures

Validé par le Groupe Spécialisé le 14/03/2022

Description

Les schémas et figures présentés dans les dossiers technique dervont être réalisés avec un logiciel approprié pour le dessin technique du bâtiment ou industriel.