Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 5.2 - Édité le 01/06/2026

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 5.2 « Produits et procédés d'étanchéité de toitures-terrasses, de parois enterrées et cuvelage »

Famille de produits ou procédés : Système d'étanchéité pour joint de dilatation de toitures terrasses inaccessibles ou accessibles aux piétons

1. Principe et domaine d'emploi

Validé par le Groupe Spécialisé le 10/10/2012

Description

Le système (NOM) est un système d’étanchéité des joints de gros œuvre, pour travaux (neufs) et (réfections) de toitures, sur éléments porteurs (en maçonnerie), (en bois ou panneaux à base de bois) en climat de (plaine) et de (montagne), ainsi que dans les (Départements et Régions d’Outre-Mer (DROM) (hors toitures accessibles aux véhicules et parcs de stationnement). Le système est de type joint à soufflet avec cordon butyle fonctionnant en déformation sans mise en tension notable. L’étanchéité du joint est obtenue par la mise en forme en lyre et par la soudure à la flamme d’une bande d'étanchéité (NOM) et par son raccordement soudé à des revêtements bitumineux de type asphalte coulé, bitume modifié et proposé dans le Document Technique d’Application du revêtement de partie courante, et notamment tous les procédés en bitume modifié. Cette bande est utilisée pour les parties linéaires, les angles et croisements, et les changements de plan. Le dispositif NOM permet d'assurer la continuité du revêtement d'étanchéité des parties courantes au-dessus des joints de dilatation ou de tassement de structure.

Justification

Liste de référence de chantiers en rapport avec la description du procédé

Essai d’ « Endurance aux mouvements des joints », selon le e-Cahier CSTB n° 3669 de janvier 2010.

Essais de résistance au cisaillement et au pelage des joints, état neuf et état vieilli, selon les guides UEAtc particuliers des membranes modifiées SBS ou APP.

Illustration

Photos de chantiers en cours de mise en œuvre et chantiers terminés

2. Matériaux

2.1. Lyre

Validé par le Groupe Spécialisé le 10/10/2012

Description

La lyre constituant le joint de dilatation devra être caractérisée selon les rapports d'essais suivants :

Étanchéité à l’eau (NF EN 1928) ;Souplesse à basse température (NF EN 1109) ;Résistance à la traction (NF EN 12311-1) ;Allongement à la rupture (NF EN 12311-1) ;Tenue à la chaleur (NF EN 1110) ;Stabilité dimensionnel (NF EN 1107-1) ;Résistance au choc (NF EN 12691) ;Résistance au poinçonnement statique (NF EN 12730) ;Résistance au pelage des joints (NF EN 12316-1) ;Résistance au cisaillement des joints (NF EN 12317-1) ;Résistance à la déchirure au clou (NF EN 12310-1) ;

Justification

Procès verbaux d'essais

2.2. Liant de la lyre

Validé par le Groupe Spécialisé le 10/10/2012

Description

Founir les rapports de caractérisation du liant, avec notamment (valeurs initiales et après vieillissement 6 mois à 70 °C, selon Guide UEAtc SBS-APP de décembre 2001) :

Ramollissement TBA (NF EN 1427) ;Pénétration à +25°C (NF EN 1426) ;Température limite de pliage à froid (NF EN 1609) ;Limite élastique (XP P 84-360) ;

Justification

Procès verbaux d'essais

2.3. Accessoires de protection

Validé par le Groupe Spécialisé le 10/10/2012

Description

Décrire le type et la nature des protections possibles :

- Nom

- Matière

- Dimension

- Norme de référence

- Renvoi à un autre ATec ou DTA

Justification

Fiche technique

2.4. Cordon

Validé par le Groupe Spécialisé le 10/10/2012

Description

Décrire la nature du cordon formant le joint

- Dimensions

- Matière

- Caractéristiques

3. Fabrication et contrôle

3.1. Nomenclature de contrôle

Validé par le Groupe Spécialisé le 10/10/2012

Description

Indiquer le lieu de fabrication (Ville, Pays) Décrire les contrôles, fréquences, normes de référence sous forme de tableau.

Justification

Plan de contrôle qualité du fabricant Relevé des contrôles qualité sur la période n-1 et n-2 Visite éventuelle de l'usine de fabrication Fournir un exemple d'étiquetage de la lyre Certificat ISO 9001 de l'usine

4. Mise en oeuvre

4.1. Gros oeuvre

Validé par le Groupe Spécialisé le 10/10/2012

Description

Fournir les schémas de principe du gros œuvre :

costière avec rainurecostière avec chanfreinsans costièreencuvementrecharge asphaltebutées en béton pour terrasses accessibles aux piétonschanfrein dans l'isolantexemple de traitement en zone sismiquefigure de traitement des relevéscas du joint en T ou en croix

Justification

Figures

4.2. Lyre, cordon, protection

4.3. Cas des joints de dilatation sans isolation thermique

4.4. Cas des joints de dilatation avec isolation thermique

5. Entretien et réparation

5.1. Entretien

5.2. Réparation

Validé par le Groupe Spécialisé le 10/10/2012

Description

Les dispositions de réparation doivent être décrites et le remplacement des composants détaillé.Les conditions d'interventions de l'entreprise d'étanchéité doivent être précisées.Les restrictions de réparations (ex. produits incompatibles) doivent être précisés.

Justification

Notice de réparationKit des matériaux pour réparation

6. Assistance technique

7. Références

Validé par le Groupe Spécialisé le 12/03/2018

Description

Les références de chantier doivent être détaillées et ne peuvent se limiter à une extraction des ventes. Seuls les dossiers présentant une liste de références détaillée sera présentée au GS 5.2

Le Groupe Spécialisé demande à ce que les listes de références de chantiers fournies lors des instructions des demandes soient présentées sous la forme d'un tableau synthétique comportant obligatoirement: La référence et l'adresse du chantier, L'année de réalisation, La surface de toiture, La destination de toiture, L'élément porteur, La description du complexe d'étanchéité, Le nom et les coordonnées du maître d'ouvrage, Le nom et les coordonnées de l'entreprise de pose du complexe d'étanchéité, Le nom et les coordonnées du contrôleur technique, Le nom et les coordonnées du maître d'oeuvre.

Cette liste doit démontrer le bon tour de main acquis par l'entreprise de pose et la capacité du fabricant à assurer une assistance technique sur son procédé. Pour des conceptions plus innovantes, la liste doit faire figurer les nouvelles solutions, auquel cas, la demande d'Avis Technique ne serait pas présentée en commission ou ne pourrait pas recevoir d'Avis favorable de la commission en cas de passage forcé sans ces références.

Il est nécessaire d'effectuer au moins une visite de chantier lors de l'instruction

Justification

Liste de références chantiers en lien avec les préconisations du GS 5.2

8. Résultats expérimentaux

8.1. Historique

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/10/2021

Description

L’historique des rapports d’essais réalisés devra être conservé au paragraphe « Résultats expérimentaux ».

9. Tableaux et figures

9.1. Figures

Validé par le Groupe Spécialisé le 14/03/2022

Description

Les schémas et figures présentés dans les dossiers technique dervont être réalisés avec un logiciel approprié pour le dessin technique du bâtiment ou industriel.