Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 5.2 - Édité le 31/08/2026

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 5.2 « Produits et procédés d'étanchéité de toitures-terrasses, de parois enterrées et cuvelage »

Famille de produits ou procédés : Revêtement d'étanchéité de toitures collé en monocouche à base de membrane PVC-P

1. Principe

2. Domaine d'emploi

2.1. Généralités

3. Matériaux

3.1. Revetement

3.2. Accessoires

3.3. Pare-vapeur

Validé par le Groupe Spécialisé le 10/01/2021

Description

L’emploi des pare-vapeur polyéthylène est limité uniquement sur éléments porteurs en maçonnerie dans la cadre des Avis Techniques des familles de revêtements en PVC-P.

4. Fabrication et contrôles

4.1. contrôles particuliers

Validé par le Groupe Spécialisé le 13/09/2021

Description

Un rapport d’essai et un suivi de la valeur μ des membranes PVC-P sont nécessaires pour faire apparaitre cette valeur dans les DTA des produits concernés.

Critères d'évaluation

Un rapport d’essai et un suivi de la valeur μ des membranes PVC-P sont nécessaires pour faire apparaitre cette valeur dans les DTA des produits concernés.

5. Mise en oeuvre

6. Assistance technique

7. Entretien et réparation

8. Références

Validé par le Groupe Spécialisé le 30/04/2018

Description

Les références de chantier doivent être détaillées et ne peuvent se limiter à une extraction des ventes.Seuls les dossiers présentant une liste de références détaillée sera présentée au GS 5.2

Le Groupe Spécialisé demande à ce que les listes de références de chantiers fournies lors des instructions des demandes soient présentées sous la forme d'un tableau synthétique comportant obligatoirement:La référence et l'adresse du chantier,L'année de réalisation,La surface de toiture,La destination de toiture,L'élément porteur,La description du complexe d'étanchéité,Le nom et les coordonnées du maître d'ouvrage,Le nom et les coordonnées de l'entreprise de pose du complexe d'étanchéité,Le nom et les coordonnées du contrôleur technique,Le nom et les coordonnées du maître d'oeuvre.

Cette liste doit démontrer le bon tour de main acquis par l'entreprise de pose et la capacité du fabricant à assurer une assistance technique sur son procédé. Pour des conceptions plus innovantes, la liste doit faire figurer les nouvelles solutions, auquel cas, la demande d'Avis Technique ne serait pas présentée en commission ou ne pourrait pas recevoir d'Avis favorable de la commission en cas de passage forcé sans ces références.

Justification

Liste de références chantiers en lien avec les préconisations du GS 5.2

9. Résultats expérimentaux

9.1. Broof

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/09/2017

Description

La référence à un classement Broof (t3) doit être renseignée au paragraphe B- Résultats expérimentaux du Dossier Technique. Le numéro de procès verbal, la date et le nom du laboratoire seront indiqués.

Justification

Procès verbal de classement au feu.

9.2. Historique

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/10/2021

Description

L’historique des rapports d’essais réalisés devra être conservé au paragraphe « Résultats expérimentaux ».

10. Tableaux et figures

10.1. Figures

Validé par le Groupe Spécialisé le 14/03/2022

Description

Les schémas et figures présentés dans les dossiers technique dervont être réalisés avec un logiciel approprié pour le dessin technique du bâtiment ou industriel.