Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 5.2 - Édité le 05/09/2026

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 5.2 « Produits et procédés d'étanchéité de toitures-terrasses, de parois enterrées et cuvelage »

Famille de produits ou procédés : Panneau en polystyrène extrudé (XPS) en isolation inversée de toitures

1. Principe et domaine d'emploi

1.1. Description succincte du procédé

Validé par le Groupe Spécialisé le 12/03/2018

Description

Procédé d'isolation thermique inversée de toitures terrasses à base de panneaux en polystyrène extrudé (XPS), de dimensions utiles :

- Longueur x largeur : XX x XX ;

- D’épaisseur allant de XX à XX mm.

Ces panneaux s’emploient en un lit d’épaisseur maximale XX mm ;

Le procédé protège le revêtement des actions climatiques et du poinçonnement. Il ne nécessite pas de pare-vapeur spécifique.

Les panneaux sont mis en œuvre en pose libre sous protection lourde rapportée.

1.2. Domaine d'emploi

Validé par le Groupe Spécialisé le 12/03/2018

Description

Le procédé s’utilise en France européenne (hors DROM), en ouvrage neuf ou en réfection de toitures existantes en climat de plaine, sur les éléments porteurs en :

Maçonnerie conformes à la norme NF DTU 20.12 et NF DTU 43.1 ou à un Avis Technique, de pente minimale nulle (0 %) à 5 % et ayant comme destination des toitures :

- inaccessibles, y compris les chemins de circulation, hors rétention temporaire des eaux pluviales,

- techniques ou à zones techniques, y compris les chemins de nacelle (indiquer la pression admissible cf. 2.4.1.2),

- accessibles à la circulation piétonnière et au séjour avec protection rapportée, y compris sous protection directe par dalles sur plots (indiquer la pression admissible cf. 2.4.1.2),

- jardins (indiquer la pression admissible cf. 2.4.1.2),

- végétalisées.

Panneaux CLT bénéficiant d’un Avis Technique visant favorablement l’utilisation en toitures inversée, de pente minimale 1,6 à 5 % et ayant comme destination de toiture :

- inaccessibles sans rétention temporaire des eaux pluviales,

- techniques sans chemin de nacelles,

- accessibles aux piétons avec protection par dalles sur plots,

- végétalisées.

Dalles de béton cellulaire armées bénéficiant d’un Avis Technique visant favorablement l’utilisation en toitures inversée, de pente minimale 1 % à 5 % et ayant comme destination de toiture :

- inaccessibles, y compris chemins de circulation, hors rétention temporaire des eaux pluviales,

- techniques ou à zones techniques,

- végétalisées.

Le procédé s’utilise en ouvrage neuf ou en réfection de toitures existantes en climat de plaine et de montagne.

1.3. Marquage CE

Validé par le Groupe Spécialisé le 12/03/2018

Description

Conformité à la norme NF EN 13164.

Justification

Fournir la déclaration de performance et le marquage CE associé en conformité avec la norme NF EN 13164.

2. Description des produits

2.1. Désignation commerciale

Validé par le Groupe Spécialisé le 12/03/2018

Description

Désignation commerciale

2.2. Composition du produit

Validé par le Groupe Spécialisé le 12/03/2018

Description

Définition des constituants du panneau isolant XPS (gaz d'expansion, surface des panneaux).

2.3. Caractéristiques d'identification du produit

Validé par le Groupe Spécialisé le 12/03/2018

Description

Donner les caractéristiques du panneau isolant, les normes d'essais, les référentiels associés ainsi que les tolérances.

Au minimum, les caractéristiques suivantes doivent apparaître sous forme d'un tableau :

- Masse volumique selon NF EN 1602 (indiquer les différentes masses dans le cas de panneaux multicouches) ;

- Longueur et largeur selon NF EN 822 ;

- Épaisseur selon EN 823 ;

- Équerrage selon EN 824 ;

- Planéité de surface selon EN 825 ;

- Contrainte de compression à 10% selon NF EN 826 ;

- Variations dimensionnelles à l’état libre de déformation selon le Guide UEAtc pour l'agrément des systèmes isolants supports d'étanchéité des toitures plates et inclinées (e-cahier 2662_V2 de Juillet 2010) ;

- Incurvation sous l’effet d’un gradient thermique (60 °C / 23 °C) selon le Guide UEAtc pour l'agrément des systèmes isolants supports d'étanchéité des toitures plates et inclinées (e-cahier 2662_V2 de Juillet 2010) ;

- Classement de réaction au feu ;

- Résistance thermique utile (tableau représentant les valeurs sur toute la gamme d'épaisseur) ;

- Conductivité thermique utile ;

- Absorption d’eau à long terme par diffusion selon EN 12088 ;

Justification

Certificats

- Certificat de conformité CE et Déclaration de Performances conformément à la norme NF EN 13164 en cours de validité ;

- Certificat ACERMI ou équivalent en cours de validité ;

Rapports d'essai

- Rapports d'essais selon le Guide UEAtc pour l'agrément des systèmes isolants supports d'étanchéité des toitures plates et inclinées (e-cahier 2662_V2 de Juillet 2010) et selon e-cahier du CSTB 3669 de janvier 2010 ;

- Rapport d'essai et de classement de réaction au feu selon EN 13501-1.

Critères d'évaluation

Cohérence entre les valeurs d'autocontrôles, de la déclaration de performance (DdP) et du certificat ACERMI.

2.4. Caractéristiques d'aptitude à l'emploi du produit

2.4.1. Comportement sous sollicitations mécaniques

2.4.1.1. Essai de comportement de l'isolant sous charges statiques réparties et températures élevées (essai de classe)

Validé par le Groupe Spécialisé le 12/03/2018

Description

Essai de comportement de l’isolant sous charges statiques réparties et températures élevées selon le §4.51 du guide UEAtc pour l'agrément des systèmes isolants supports d'étanchéité des toitures plates et inclinées (e-cahier 2662_V2 de Juillet 2010).

Justification

Rapport d'essai selon le §4.51 du guide UEAtc avec l'épaisseur minimale et maximale.

Critères d'évaluation

- Classe C sans protection lourde : Déformation ≤ 5% pour [T = 80°C, 40kPa]

- Classe C avec protection lourde : Déformation ≤ 5% pour [T = 60°C, 40kPa]

- Classe B avec protection lourde : Déformation ≤ 5% pour [T = 60°C, 20kPa]

- Classe B sans protection lourde : Déformation ≤ 5% pour [T = 80°C, 20kPa]

2.4.1.2. Essai de comportement de l'isolant sous charge maintenue en température

Validé par le Groupe Spécialisé le 12/03/2018

Description

Essai de comportement de l’isolant sous charge maintenue selon le cahier du CSTB 3669 pour les procédés ayant une mise en charge permanente.

L'essai est demandé pour les procédés visant les toitures techniques, les toitures végétalisées et la protection par dalles sur plots (le résultat de l'essai permet au maître d'œuvre de réaliser de dimensionnement de l'ouvrage à partir de la charge admissible par l'isolant).

Justification

Rapport d'essai avec l'épaisseur minimale et maximale ;

Critères d'évaluation

Charge admissible de l'isolant

2.4.1.3. Résistance de service à la compression et déformation de service

Validé par le Groupe Spécialisé le 12/03/2018

Description

Essai de résistance en compression selon le e-cahier 3230_V2 de Novembre 2007.

Justification

Rapport d'essai selon le e-cahier 3230_V2 avec l'épaisseur minimale et maximale revendiquée, justifiant l'influence de la température

Critères d'évaluation

Valeur de compression de service "RCs" minimale et de déformation de service "ds" minimale et maximale à température élevée

2.4.1.4. Echantillons choisis pour les essais

Validé par le Groupe Spécialisé le 10/05/2021

Description

Les essais de classes présentés lors de l’examen des demandes de DTA d’isolants support d’étanchéité devront être réalisés avec des échantillons reflétant la production moyenne du fabricant : les valeurs d’essais d’identification en compression à 10% ne devront pas présenter un écart significatif par rapport à la valeur déclarée par le fabricant. Cet écart est à mesurer en fonction de la moyenne des résultats des autocontrôles du fabricant et les écarts types.

2.4.1.5. Particularités pour les panneaux de classe B

Validé par le Groupe Spécialisé le 13/12/2021

Description

L’essai sous charge ponctuelle déterminé à partir de l’essai de comportement sous charge maintenue en température 50 °C pour une déformation maximale de 2 mm à 100 000 h ne sera plus obligatoire pour les isolants de classe B

2.4.2. Comportement à l'eau

2.4.2.1. Essai d'absorption d'eau à long terme par immersion totale

Validé par le Groupe Spécialisé le 12/03/2018

Description

Essai d’absorption d'eau à long terme selon la norme EN 12087 méthode A.

Justification

Rapports d'essai pour les épaisseurs ?

Critères d'évaluation

Classement WL(T)0,7

2.4.2.2. Essai de résistance aux effets des cycles de gel/dégel

Validé par le Groupe Spécialisé le 12/03/2018

Description

Essai de détermination de l'effet des cycles successifs de gel/dégel selon les normes EN 13164 et EN 12091, sur les propriétés mécaniques et la teneur en eau (absorption d'eau à long terme)

Justification

Rapport d'essai avec les épaisseurs ?.

Critères d'évaluation

Classement FTCD1

2.5. Matériaux d'étanchéité

Validé par le Groupe Spécialisé le 12/03/2018

Description

Description des revêtements d'étanchéité visés.

3. Fabrication et contrôle

3.1. Usine de fabrication

Validé par le Groupe Spécialisé le 12/03/2018

Description

Nom et adresse de la ou des usines de fabrication.

3.2. Description de la fabrication

Validé par le Groupe Spécialisé le 12/03/2018

Description

Description du processus de fabrication.

3.3. Contrôles de fabrication

Validé par le Groupe Spécialisé le 12/03/2018

Description

Description des contrôles de fabrication sur chaîne de fabrication et sur produits finis : spécification, référentiel, fréquence.

Justification

Auto-contrôles selon normes d'essai (cf. 2.3 du présent document) en adéquation avec les performances déclarées dont au minimum celles-ci :

- Longueur et largeur ;

- Epaisseur ;

- Planéité ;

- Équerrage ;

- Masse volumique ;

- Résistance en compression.

Le contrôle d’incurvation est effectué 2 fois par an par produit.

Les valeurs de "RCs" et "ds" sont relevés à chaque essai de résistance en compression. Dans le cas où ces 2 valeurs ne sont pas certifiées par l'ACERMI ou une certification équivalente, le contrôle de l'influence de la température selon le e-cahier 3230_V2 est réalisé 2 fois par an.

Critères d'évaluation

- Cas de plusieurs sites de fabrication : comparaison des autocontrôles.

- Correspondance des autocontrôles avec la DdP et le certificat ACERMI ou équivalent.

4. Mise en œuvre

4.1. Mise en œuvre du revêtement d'étanchéité

Validé par le Groupe Spécialisé le 12/03/2018

Description

Prescriptions concernant la pose du revêtement d'étanchéité (renvois aux DTU et Avis Techniques concernés).

4.2. Mise en œuvre des panneaux isolants

Validé par le Groupe Spécialisé le 12/03/2018

Description

Prescriptions concernant la mise en œuvre des panneaux isolants et de la protection lourde rapportée pour toutes les configurations visées (renvois aux DTU concernés).

Illustration

- Schémas de principe de pose pour les types de pose visées ;

- Description des solutions d'isolation des relevés.

4.3. Chantiers de référence

Validé par le Groupe Spécialisé le 12/03/2018

Description

Chantiers de référence

Justification

Liste de chantiers comprenant les informations suivantes :

- Coordonnées de l'entreprise de pose ;

- Coordonnées du contrôleur technique ;

- Coordonnées du maître d'ouvrage ;

- Date de réalisation ;

- Zone géographique (climat de plaine/montagne) ;

- Type de bâtiment / élément porteur ;

- Type de travaux (neuf ou réfection) ;

- Surface toiture ;

- Type de protection (protection meuble, dure, dalles sur plots,...) ;

- Informations sur l'utilisation de nappe drainante.

Cette liste doit recouvrir les différentes applications visées et la gamme d'épaisseur revendiquée (épaisseur minimale et maximale).

4.4. Assistance Technique

Validé par le Groupe Spécialisé le 12/03/2018

Description

Contenu de l'assistance technique apportée par le demandeur sur demande de l'entreprise de pose

5. Autres justifications

5.1. Calcul thermique

Validé par le Groupe Spécialisé le 12/03/2018

Description

Exemple de calcul du coefficient Up

Justification

Fournir un exemple de calcul basée sur les Règles de calcul Th-U en prenant l'épaisseur maximale revendiquée.

5.2. Aspects environnementaux

Validé par le Groupe Spécialisé le 12/03/2018

Description

Impacts environnementaux des ouvrages.

Justification

Déclaration Environnementale.

5.3. Prévention des accidents et des risques lors de la mise en œuvre et de l'entretien

Validé par le Groupe Spécialisé le 12/03/2018

Description

Informations à disposition de l'utilisateur du procédé sur les dangers liés à son utilisation et sur les mesures préventives à adopter pour les éviter, notamment le port d'équipements de protection individuelle (EPI).

Justification

Fiche de Données Sécurité (FDS) du produit/procédé.

5.4. Aspects sanitaires

Validé par le Groupe Spécialisé le 12/03/2018

Description

Respect de la règlementation, et notamment l'ensemble des obligations réglementaires relatives aux substances dangereuses, pour leur fabrication, leur intégration dans les ouvrages du domaine d'emploi et l'exploitation de ceux-ci.

Justification

Engagement écrit du titulaire, porté par les Conditions Particulières signées lors de la demande d'ATec.

6. Références

Validé par le Groupe Spécialisé le 30/04/2018

Description

Les références de chantier doivent être détaillées et ne peuvent se limiter à une extraction des ventes. Seuls les dossiers présentant une liste de références détaillée sera présentée au GS 5.2

Le Groupe Spécialisé demande à ce que les listes de références de chantiers fournies lors des instructions des demandes soient présentées sous la forme d'un tableau synthétique comportant obligatoirement: La référence et l'adresse du chantier, L'année de réalisation, La surface de toiture, La destination de toiture, L'élément porteur, La description du complexe d'étanchéité, Le nom et les coordonnées du maître d'ouvrage, Le nom et les coordonnées de l'entreprise de pose du complexe d'étanchéité, Le nom et les coordonnées du contrôleur technique, Le nom et les coordonnées du maître d'oeuvre.

Cette liste doit démontrer le bon tour de main acquis par l'entreprise de pose et la capacité du fabricant à assurer une assistance technique sur son procédé. Pour des conceptions plus innovantes, la liste doit faire figurer les nouvelles solutions, auquel cas, la demande d'Avis Technique ne serait pas présentée en commission ou ne pourrait pas recevoir d'Avis favorable de la commission en cas de passage forcé sans ces références.

Justification

Liste de références chantiers en lien avec les préconisations du GS 5.2