Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 20 - Édité le 04/06/2026

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 20 « Produits et procédés spéciaux d'isolation »

Famille de produits ou procédés : Système d'étanchéité à l'air et/ou de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau, application en comble

1. Description

1.1. Description

1.2. Désignation commerciale

Validé par le Groupe Spécialisé le 05/02/2019

Description

JD 19-4 :

La désignation commerciale du produit intégrant le procédé doit être mentionnée dans tous les rapports d’essais cités dans l’Avis Technique.

2. Domaine d'emploi

3. Elements et matériaux

3.1. Isolant(s)

3.2. Membrane(s)

3.2.1. Caractéristiques de la membrane seule

3.2.2. Caractéristiques des jonctions entre les lés de la membrane

3.2.3. Caractéristiques des jonctions entre les supports et la membrane

3.2.4. Caractéristiques des éléments permettant de réaliser des pénétrations ponctuelles de la membrane

3.3. Ecran pare-pluie

3.4. Pièces dédiées à la pose des membranes

3.5. Pièces dédiées à la pose d'ossature métallique

3.6. Pièces dédiées à la pose d'une ossature secondaire

3.7. Parements

3.8. Réaction au feu

Validé par le Groupe Spécialisé le 27/05/2019

Description

JD 19-5 :

Fournir le rapport d’essai et le rapport de classement.Préciser dans le DTED la configuration exacte d’essai : produit testé seul ou avec parement, grille, …L’euroclasse correspondant au produit seul doit être précisée dans le DTED.Dans le cas de marquage CE, le laboratoire d’essais doit être notifié pour la caractéristique réaction au feu.

3.9. Etude hygrométrique

Validé par le Groupe Spécialisé le 15/10/2019

Description

JD 19-08 :

Justifier et fournir ces éléments par des rapports d'essais, certificats

- Produit côté intérieur : Sd certifié avec une tolérance sur le Sd (environ 5%) - Produit côté extérieur : Sd certifié avec une tolérance sur le Sd (environ 5%) - Etude hygrothermique avec rapport indiquant les références commerciales des panneaux pris en compte dans l’étude et les valeurs des Sd mesurées et certifiées.

L'étude hygrothermique doit être réalisée en tenant compté de la valeur min ou max du Sd selon la disposition du produit, coté intérieur ou extérieur du bâtiment

4. Fabrication, contrôle et marquage

4.1. Membranes

4.2. Pièces dédiées à la pose

4.3. Isolants

5. Mise en oeuvre

5.1. Mise en œuvre de la membrane en partie courante

5.1.1. Charpente en fermettes industrialisées pour comble aménagé

5.1.2. Charpente et fermettes industrialisées pour comble perdu ou pose droite en plafond suspendu de comble aménagé

5.1.3. Charpente traditionnelle en comble aménagé

5.1.4. Variante relative à la pose de la membrane entre les deux couches d’isolant

5.1.5. Pose sur plancher de comble perdu de toitures traditionnelles

5.1.6. Pose de la membrane par l’extérieur en rénovation de couverture

5.1.7. Jonction avec les parois verticales, les planchers et éléments de charpente apparents

5.1.8. Réalisation de l’isolation et de la pose de la membrane des pieds droits

5.2. Mise en œuvre de la membrane aux points singuliers

5.2.1. Jonction avec ouvertures de grandes dimensions (fenêtres de toit, trappes…)

5.2.2. Passage des gaines électriques

5.2.3. Déchirement ou coupure de la membrane

5.2.4. Passage des canalisations et conduits

5.2.5. Conduits de fumées

5.2.6. Traitement de la jonction membrane mur pignon/ rampant ou périphérie des menuiseries

5.2.7. Traitement des points singuliers en pose par l’extérieur

5.3. Mise en œuvre en climat de montagne

6. Fixation d'objets

7. Application des finitions

8. Maintenance et entretien