Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 20 - Édité le 09/01/2026

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 20 « Produits et procédés spéciaux d'isolation »

Famille de produits ou procédés : Isolation thermique sous chape en dalle à plots

1. Description succincte et Domaine d'application

1.1. Description succincte

Validé par le Groupe Spécialisé le 04/04/2017

Description

Description du procédé et des principaux produits.

Illustration

Coupe de principe du procédé

1.2. Domaine d'application

Validé par le Groupe Spécialisé le 25/04/2017

Description

Description du domaine d'emploi en terme de type de bâtiments, supports et revêtements associés.

Justification

Liste de chantiers de référence :

- type de chantier

- surface du chantier

- adresse chantier

- coordonnées Maître d'Ouvrage ou Maître d'Oeuvre

Critères d'évaluation

Retour enquête chantier

1.3. Désignation commerciale

Validé par le Groupe Spécialisé le 05/02/2019

Description

JD 19-4 :

La désignation commerciale du produit intégrant le procédé doit être mentionnée dans tous les rapports d’essais cités dans l’Avis Technique.

2. Produits

2.1. Caractéristiques des dalles

Validé par le Groupe Spécialisé le 25/04/2017

Description

Description de la dalle :

- dimensions,

- longueur, largeur, épaisseur, tolérances dimensionnelles,

- surface utile de la dalle,

- hauteur des plots

- épaisseur des semelles et tolérances

- dimension et géométrie des feuillures,

- épaisseur totale : semelle + plot

- pas de pose multiple

- masse volumique et tolérance,

- désignation commerciale,

- résistance thermique équivalente,

- classe de compressibilité selon norme NF DTU 52.10,

- pelliculage

Justification

-Rapports d'essais en vue du classement selon NF STU 52.10 (exemple SC1a3ACh) : compressibilité,  fluage et acoustique

- Rapports d'essais résistance thermique, masse volumique, justification de la constance de ces performances,

Rapport d'étude :

- résultats de calcul de la résistance thermique équivalente en tenant en compte des plots

Illustration

- Vue de la dalle en coupe et en plan : fichier Autocad ou extension dxf

2.2. Réaction au feu

Validé par le Groupe Spécialisé le 27/05/2019

Description

JD 19-5 :

Fournir le rapport d’essai et le rapport de classement.Préciser dans le DTED la configuration exacte d’essai : produit testé seul ou avec parement, grille, …L’euroclasse correspondant au produit seul doit être précisée dans le DTED.Dans le cas de marquage CE, le laboratoire d’essais doit être notifié pour la caractéristique réaction au feu.

2.3. Conditionnement

Validé par le Groupe Spécialisé le 25/04/2017

Description

Description du type d’emballage ou conditionnement

2.4. Identification

Validé par le Groupe Spécialisé le 25/04/2017

Description

Description du mode d'identification  sur étiquette ou emballage

Justification

- DoP : déclaration des performances selon NF EN 13163

- exemple d'étiquette ou d'emballage

2.5. Déclaration environnementale

Validé par le Groupe Spécialisé le 25/04/2017

Description

Renseignement sur l'existence d'une déclaration environnementale

3. Fabrication et contrôles

3.1. Fabrication

Validé par le Groupe Spécialisé le 25/04/2017

Description

Description succincte de la fabrication

3.2. Contrôle en usine

Validé par le Groupe Spécialisé le 25/04/2017

Description

Description :

- du contrôle sur la matière première

- type de contrôle,

- fréquence de contrôle

Justification

Suivi de la constance des performances::

- masse volumique,

- conductivité ou résistance thermique

- compressibilité

- dimensionnel : longueur, largeur, épaisseur

- fréquence minimum : une mesure par lot de fabrication sauf pour l’épaisseur minimum 3 mesures par lot de fabrication

4. Mise en oeuvre

4.1. Stockage sur chantier

Validé par le Groupe Spécialisé le 25/04/2017

Description

Description du stockage sur chantier.Prescription des protections anti UV d’emballage si le PSE est graphité.

4.2. Nature et planéité des supports

4.2.1. Nature du support

Validé par le Groupe Spécialisé le 25/04/2017

Description

Description selon la NF DTU 52.10

4.2.2. Age du support

Validé par le Groupe Spécialisé le 25/04/2017

Description

Description selon la NF DTU 52.10

4.2.3. Propreté du support

Validé par le Groupe Spécialisé le 25/04/2017

Description

Description selon la NF DTU 52.10

4.2.4. Planéité du support et ravoirage

Validé par le Groupe Spécialisé le 25/04/2017

Description

Description selon la NF DTU 52.10

4.2.5. Enduit de préparation de sol

Validé par le Groupe Spécialisé le 25/04/2017

Description

Description selon la NF DTU 52.10

4.3. Canalisations, fourreaux et conduits

Validé par le Groupe Spécialisé le 25/04/2017

Description

Description de la mise en oeuvre des canalisations, fourreau et conduits

Illustration

Schémas de coupe de désolidarisation des canalisations, fourreaux et conduits de la chape

Critères d'évaluation

Conformité par rapport aux NF DTU visant le type de chape visée

4.4. Bande compressible périphérique

Validé par le Groupe Spécialisé le 25/04/2017

Description

Description de la mise en oeuvre de la bande compressible périphérique

Hauteur de la bande compressible de désolidarisation

Illustration

Schémas de coupe

Critères d'évaluation

Hauteur de la bande en cohérence avec la hauteur totale du système de plancher

4.5. Règle de superposition

4.6. Pose des dalles

Validé par le Groupe Spécialisé le 25/04/2017

Description

- Description du mode opératoire pas à pas  de la pose des dalles à plots,

- Description du mode de découpes des dalles à plots,

- Description du mode de protection des surfaces équipées de dalles à plots ;

- Description du mode opératoire de nettoyer du chantier avant coulage de la chape ;

- Description de la fiche chantier sur les critères de réception de la pose du procédé des dalles à plots,

Illustration

Exemple de plan du déroulement de la pose des dalles à plots

Critères d'évaluation

- Réalisation des découpes dans une seule pièce, dans le but de faciliter le nettoyage du chantier ;

- Protection des surfaces équipées de dalles à plots par des planches ou des chutes de dalles posées à l’envers ;

- Nettoyage du chantier avant coulage de la chape ;

- Pertinence de la fiche chantier des critères de réception de la pose des dalles à plots par retour chantier

4.7. Protection des dalles

Validé par le Groupe Spécialisé le 25/04/2017

Description

Description de la protection des dalles lors de la mise en œuvre pendant les différentes phases du chantier :

- pose des dalles,

- pose des tubes

- coulage de la chape

Critères d'évaluation

- pertinence de la faisabilité de la protection par retour chantier

4.8. Pose de tubes de chauffage

Validé par le Groupe Spécialisé le 25/04/2017

Description

Description de la pose du tube.Description du mode opératoire de l'entreprise pour ne pas écraser les plots des dalles.

Justification

Mode opératoire détaillé de l'entreprise pour ne pas écraser les plots des dalles

Critères d'évaluation

Pertinence de la fiche chantier des critères de réception de la pose des dalles à plots par retour chantier

4.9. Mise en œuvre de la couche d’enrobage

4.9.1. Cas des chapes traditionnelles

Validé par le Groupe Spécialisé le 25/04/2017

Description

Description de la mise en oeuvre de la chape selon la NF DTU 26.2 ou 21Description ou définition des prescriptions spécifiques du coulage de la chape

Critères d'évaluation

Vérification de la faisabilité des prescriptions auprès des chapistes

4.9.2. Cas des chapes fluides

Validé par le Groupe Spécialisé le 25/04/2017

Description

Description de la mise en oeuvre de la chape selon les Avis Technique ou Documents Techniques d'Application.Description ou définition dans le DTED des prescriptions spécifiques de coulage de la chape

Critères d'évaluation

Vérification de la faisabilité des prescriptions auprès des chapistes

4.10. Mise en température

Validé par le Groupe Spécialisé le 25/04/2017

Description

Description de la première mise en température

4.11. Mise en oeuvre des autres corps d'état

4.11.1. Cas des cloisons

Validé par le Groupe Spécialisé le 25/04/2017

Description

Description du type de cloison compatible avec le procédé

4.11.2. Cas des revêtements de sol

Validé par le Groupe Spécialisé le 26/09/2018

Description

Définition des critères de résistance thermique du revêtement de sol pour la conduction de la chaleur

Critères d'évaluation

Critères selon la NF DTU 65.14 et CPT 3164

4.11.3. Cas des plinthes

Validé par le Groupe Spécialisé le 25/04/2017

Description

Description de la pose des plinthes