Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 3.3 - Édité le 14/10/2025

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 3.3 « Structures tridimensionnelles, ouvrages de fondation et d’infrastructure »

Famille de produits ou procédés : Renforcement d’éléments de structure par collage de tissus verre et/ou carbone avec une matrice polymère

1. Principe

Validé par le Groupe Spécialisé le 20/11/2018

Description

Description et utilisation du procédé « renforcement d’élément de structure par collage » :

- Rôle et principe de fonctionnement du procédé ;

- Tissu en fibre de carbone unidirectionnelle ;

- Tissu en fibre de verre unidirectionnelle ;

- Tissu en fibre bidirectionnelle ;

- Type de résine.

Pour quel type de renforcement :

- Flexion ;

- Cisaillement ;

- Traction ;

- Confinement d’élément de structure

2. Domaine d'emploi

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/06/2021

Description

Destination du procédé : bâtiments de type habitations, bureaux, hôpitaux, administrations, supermarchés, etc… et des bâtiments industriels.

Types de support visé :

- Structures neuves ;

- Structures anciennes ;

- Béton armé ;

- Béton précontraint ;

- Critères de réception des supports (état de surface, cohésion superficielle, classe de résistance minimale du béton, …)

Fonction du procédé : renforcement des structures anciennes dont l’acier est dégradé, augmenter la résistance d’une structure, renfort de poutres et poteaux, renfort de voiles, renfort de plancher, …

Les milieux ambiants tels que l'atmosphère agressive, immersion ou support humide ne sont pas visés.Préciser la plage de température d'utilisation.

Restriction d’emploi : supports pollués, milieux chimiques fortement agressifs, supports ruisselants, toutes fixations qui perceront les renforts, utilisation en situation sismique, sollicitations donnant lieu à des phénomènes de fatigue, renforcement en torsion, renforcement en poinçonnement, renforcement des suspentes, renforcement à l’ELS (flèche et ouverture de fissures).

Pour la mise en œuvre d’un renfort composite en zone maritimes et sulfatées, des essais de compatibilité devront être fournis afin de valider l’utilisation du procédé dans ces zones (essais avant et après vieillissement afin de s’assurer de la bonne adhérence des procédés).

3. Matériaux

3.1. Caractéristiques des tissus

Validé par le Groupe Spécialisé le 20/11/2018

Description

- Dimensions (L, l, h) ;

- Type de tissage ;

- Composition conforme à la norme ISO 7211-3 (nature des fibres, orientation des fibres (unidirectionnel, bidirectionnel, angle d’orientation des fibres, %fibres chaîne, %fibres trame), couleur, densité linéique des fibres sèches dans chaque direction, nombre de filament par fil, type de fibres dans la trame et dans la chaîne du tissu, épaisseur du tissus, masse surfacique des fibres sèches (totale et dans chaque direction)) ;

- Caractéristiques mécaniques des fibres sèches : résistance à la rupture par traction (valeurs caractéristiques fractile 5%), allongement à la rupture, module d’élasticité longitudinal) qualification expérimentale suivant l’ISO 10618 ;

- Conditionnement (rouleaux : longueur, largeur, ...) ;

- Identification et marquage ;

- Principe général de pose sur le support (stratification, …).

3.2. Caractéristiques de la colle/résine

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/06/2021

Description

- Type de résine (résine bi-composante pour imprégnation des tissus, …) ;

- Description des composants de la colle :

  - base (aspect visuel, viscosité, densité, température de stockage) ;

  - durcisseur (viscosité, densité, température de stockage) ;

- Caractéristiques mécaniques (selon la norme NF EN 1504-4) ;

- Rapport d’emploi en poids et en volume « base/Durcisseur » ;

- Durée Pratique d’Utilisation, dureté Shore de la colle/résine et coefficient de dilatation thermique) ;

- Consommation moyenne par couche de tissus (en fonction du type de tissus) ;

- Température de transition vitreuse Tg (Analyse calorimétrique suivant NF EN 12614) avec cure de 7 jours à une température de 21°C ± 2 et sans cycle thermique préalable ;

- Conditionnement (kit, poids, …) ;

- Identification et marquage.

3.3. Caractéristiques du composite en fibres carbone/verre

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/06/2021

Description

Composition du composite (% de fibres et % de résine, quantité de colle au m², épaisseur nominale).

Caractéristiques mécaniques du composite pour chaque résine visée (résistance moyenne en traction à la rupture, résistance caractéristique en traction à la rupture fractile 5%, module d’élasticité en traction, allongement à la rupture, résistance de calcul en traction à l’ELU, résistance de calcul en traction à l’ELS,) selon les recommandations AFGC 2011.

3.4. Caractéristiques de l’interface composite/support béton

Validé par le Groupe Spécialisé le 20/11/2018

Description

Qualification expérimentale suivant recommandations AFGC 2011 (élément obligatoire, sauf si l’Avis Technique vise uniquement le cerclage des éléments) :

- Longueur d’ancrage expérimentale lanc,exp ;

- Loi de comportement en cisaillement ;

- Résistance de calcul au cisaillement (ELU/ELS) ;

- Résistance par adhérence en traction directe.

3.5. Caractéristiques de l’interface composite/composite

Validé par le Groupe Spécialisé le 20/11/2018

Description

Qualification expérimentale suivant recommandations AFGC 2011 (élément obligatoire, sauf si le recouvrement des composites n’est pas visé) :

- Résistance de calcul au cisaillement (ELU/ELS) ;

- Longueur de recouvrement entre composites.

3.6. Caractéristiques des dispositifs d’ancrage

Validé par le Groupe Spécialisé le 20/11/2018

Description

Indiquer les dispositifs d'ancrage utilisés (mise en œuvre, efforts repris, etc...) et préciser le matériau ainsi que les caractéristiques mécaniques de ces dispositifs.

3.7. Caractéristiques des produits complémentaires

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/06/2021

Description

Caractéristiques des produits de réparations (masse volumique, délai de durcissement, température d’application, humidité d’application du support, épaisseur de mise en œuvre, etc…).

Afin de vérifier la bonne mise en œuvre d’un renfort composite sur un produit de traitement complémentaire du support, des essais de pastillages doivent être réalisé.

Justification

Seuls les produits de traitement conformes à une norme harmonisée peuvent être ajoutés au Dossier Technique.

4. Fabrication – contrôles en usine

4.1. Mode de fabrication

Validé par le Groupe Spécialisé le 20/11/2018

Description

Description du processus de fabrication des composants.

4.2. Contrôles en usine

Validé par le Groupe Spécialisé le 20/11/2018

Description

Nature et fréquence des contrôles. Identification précise des fabricants de chaque composant du procédé.

Etant donné les difficultés couramment rencontrées sur la traçabilité et la justification de la constance des performances des composants (fibres, tissus, plats, résine, …) lors du traitement des demandes d’Avis Technique sur cette famille de procédé, le GS demande au titulaire des modalités de suivi externe des performances des matériaux composites (résistance mécanique des fibres et des tissus, résistance mécanique des composites, performances de la résine (Tg, caractéristiques mécaniques, …)).

Justification

Fournir les CPU et registres de contrôle de 6 derniers mois (internes et externes)

5. Stabilité de l’ouvrage

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/06/2021

Description

Détailler les méthodes de dimensionnement suivant la nature de l’ouvrage (béton armé, béton précontraint, …), le type de sollicitation visé et le type de renfort (Tissus).

- Flexion (ELU, ELS, cisaillement de glissement de délaminage) ;

- Effort tranchant ;

- Autres types de sollicitations si visés (confinement de poteau, …) ;

- Dimensionnement des dispositifs d’ancrage spécifiques si visés.

Justification

Une note de calcul est attendue

6. Dimensionnement

6.1. Général

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/06/2021

Description

Modélisation des matériaux et hypothèses de calcul (loi de comportement pour le calcul : traction du composite, interface composite/support et interface composite/composite).

Justification

Justification expérimentale :

- Interface composite/composite (tissus en recouvrement) : qualification expérimentale suivant recommandations AFGC de Février 2011 – élément obligatoire, sauf si le recouvrement des composites n’est pas visé

  - Tenue au délaminage en flexion ;

  - Tenue au délaminage par cisaillement.

- Interface composite/support : qualification expérimentale suivant recommandations AFGC de Février 2011 – élément obligatoire, sauf si l’Avis Technique vise uniquement le cerclage des éléments

  - Longueur d’ancrage expérimentale lanc,exp ;

  - Loi de comportement en cisaillement ;

  - Résistance ultime de cisaillement τad,u (AFGC : Essai à double recouvrement ou essai à simple recouvrement) ;

  - Résistance par adhérence en traction directe (Minimum : 1.5MPa) : adhérence sur support visé (béton sec, béton humide, en fonction du domaine d’emploi visé…).

- Interface composite/dispositifs d’ancrage (le cas échéant) : qualification expérimentale suivant recommandations AFGC de Février 2011

  - Tenue au délaminage en flexion ;

  - Tenue au délaminage par cisaillement.

- Dispositifs d’ancrage spécifiques :

  - Détermination des performances mécaniques par qualifications expérimentales.

- Résine d’imprégnation des tissus : cf. §3.2

- Tissus : cf. §3.1

6.2. Dimensionnement du renforcement en flexion des éléments en béton armé

Validé par le Groupe Spécialisé le 20/11/2018

Description

Détail des règles de calcul utilisées ;Justification du renforcement à la flexion à l’ELU ;Justification du renforcement à la flexion à l’ELS ;Vérification de la longueur d’ancrage du renforcement et du dimensionnement des dispositifs d’ancrage spécifiques le cas échéant ;Vérification de la contrainte de glissement à l’interface composite/béton.

Les hypothèses de calcul peuvent être justifiées selon les recommandations AFGC de 2011 ou justification du niveau de sécurité de la méthode de calcul adoptée (en référence au niveau de sécurité conféré par les recommandations AFCG de 2011).

Justification

Note de calcul attendue

6.3. Dimensionnement du renforcement à l’effort tranchant des éléments en béton armé

Validé par le Groupe Spécialisé le 20/11/2018

Description

Détail des règles de calcul utilisées ;Justification du renforcement à l’effort tranchant à l’ELU et du dimensionnement des dispositifs d’ancrage spécifiques le cas échéant.

Justification

Note de calcul attendue

6.4. Dimensionnement du renforcement en flexion des éléments en béton précontraint

Validé par le Groupe Spécialisé le 20/11/2018

Description

Détail des règles de calcul utilisées ;Justification du renforcement à la flexion à l’ELU ;Justification du renforcement à la flexion à l’ELS ;Vérification de la longueur d’ancrage du renforcement et du dimensionnement des dispositifs d’ancrage spécifiques le cas échéant;Vérification de la contrainte de glissement à l’interface composite/béton.

Justification

Note de calcul attendue

6.5. Dimensionnement du renforcement à l’effort tranchant des éléments en béton précontraint

Validé par le Groupe Spécialisé le 20/11/2018

Description

Détail des règles de calcul utilisées ;Justification du renforcement à l’effort tranchant à l’ELU et du dimensionnement des dispositifs d’ancrage spécifiques le cas échéant.

Justification

Note de calcul attendue

6.6. Dimensionnement du renforcement des poteaux en béton par confinement

Validé par le Groupe Spécialisé le 20/11/2018

Description

Détail des règles de calcul utilisées et domaine d’emploi de la méthode (élancement, géométrie des sections de poteaux, …) ;Justification du renforcement par confinement.

Justification

Note de calcul attendue

7. Dispositions constructives générales, particulières

7.1. Description des règles constructives générales

Validé par le Groupe Spécialisé le 20/11/2018

Description

Superposition et recouvrement des renforts, conditions d’ancrage des renforts, courbures, …

7.2. Descriptions des règles constructives spécifiques

Validé par le Groupe Spécialisé le 20/11/2018

Description

Décrire le renforcement des structures isostatiques, renforcement type de structure hyperstatique, confinement de poteaux, systèmes d’ancrage, …

8. Travaux préparatoires

8.1. Préparation du support

8.2. Réparation du support

8.3. Planéité du support

8.4. Réception du support

9. Mise en œuvre

9.1. Conditions climatiques d’application

Validé par le Groupe Spécialisé le 20/11/2018

Description

Décrire les conditions climatiques d’environnement : température du support, température et hygrométrie de l’air ambiant, conditions de maintien de la température et de l’hygromètrie.

9.2. Mise en œuvre du procédé y compris les dispositifs d’ancrage particuliers le cas échéants

Validé par le Groupe Spécialisé le 20/11/2018

Description

Détailler l'état de surface du support à atteindre avant collage (Méthodes de préparation et de traitement – ragréage, traitement des fissures, etc…) ;Description de la mise en œuvre (chronologie de pose suivant le type de renfort lamelles/dispositifs d’ancrage particuliers ; délai maximum entre l’application des constituants (plis, tissus/méches, etc…).

9.3. Contrôles à la mise en œuvre

Validé par le Groupe Spécialisé le 20/11/2018

Description

Fiches d’autocontrôle (exemple de rapport de pastillage à fournir, etc…) ;Figures avec les détails constructifs, coupes et vues.

10. Finition – Protection des procédés

Validé par le Groupe Spécialisé le 20/11/2018

Description

Description des revêtements associés au procédé de renforcement et de leur fonction (protection mécanique, protection anti UV, …).

11. Comportement au feu du procédé

11.1. Réaction au feu

Validé par le Groupe Spécialisé le 20/11/2018

Description

Fournir un PV de réaction au feu du procédé de renforcement (avec identification précise de la gamme de renfort). NOTA : en l’absence de PV de réaction au feu, les procédés sont classés F au sens des Euroclasses.

Justification

Fournir les PV correspondants.

11.2. Résistance au feu

Validé par le Groupe Spécialisé le 20/11/2018

Description

En cas de protection au feu prévue par-dessus le renfort composite : fournir un PV de résistance au feu sur support identique réalisé par un laboratoire agréé.

Justification

Fournir un PV de résistance au feu.

12. Rôle des intervenants

Validé par le Groupe Spécialisé le 20/11/2018

Description

Identification du rôle des différents intervenants :fabrication ;dimensionnement ;mise en œuvre (formation des entreprises de pose) ;assistance technique délivrée par le titulaire pour le dimensionnement et la mise en œuvre.

13. Références

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/06/2021

Description

Fourniture d’une liste de référence pour la réalisation d’une enquête chantier (au moins un exemple de chantierde moins de 7 ans  pour chaque élément). Pour chaque référence, il faut préciser :

- Le type de chantier ;

- Le lieu ;

- La date de mise en œuvre ;

- Le contrôleur technique s’il y en a eu un ;

- La surface de produit utilisée.

14. Annexes (Tableaux et figures)