Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 3.3 - Édité le 17/07/2026

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 3.3 « Structures tridimensionnelles, ouvrages de fondation et d’infrastructure »

Famille de produits ou procédés : Panneaux structuraux en bois contrecollé-croisé, nervurés, utilisés en mur et plancher

1. Principe

Validé par le Groupe Spécialisé le 20/11/2018

Description

Description des nervures et des panneaux utilisés :

- Classe de résistance des nervures et des panneaux ;

- Nombre de couche du panneau nervuré ;

- Dimensions min et max du plancher ;

- Type de collage réalisé.

2. Domaine d'emploi

Validé par le Groupe Spécialisé le 13/07/2022

Description

Domaine d'emploi du procédé :

- Fonction du procédé (murs, planchers, support de couverture et/ou support d'étanchéité) ;

- Destination du procédé (ERP, bâtiments à usage d'habitation, etc...) ;

- Classe de service visée par le procédé au sens de la norme NF EN 1995-1-1 ;

- Classe d'emploi visée par le procédé au sens de la norme NF EN 335 ;

- Zones sismiques visées au sens de l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié (I, II, III,IV ou V)  ;

- Zone géographique visée : France européenne et/ou DROM-COM ;

- Limitation aux locaux à faible ou moyenne hygrométrie à l'exclusion des locaux à forte et très forte hygrométrie, c’est à dire ceux pour lesquels W/n 5g/m3, avec W = quantité de vapeur d’eau produite à l’intérieur du local par heure et n = taux horaire de renouvellement d’air.

Les panneaux trois plis non collés à chants (constituants les panneaux nervurés) ne permettent pas d'assurer une étanchéité à l'air.

Les ouvrages enterrés en panneaux nervurés sont exclus du domaine d’emploi.

L’utilisation des planchers bétons sur des murs en panneaux nervurés n'est pas visée dans le cadre de ces Avis Techniques.

L’utilisation des panneaux nervurés en plancher sur vide sanitaire est à exclure des zones infestées par les termites en l’absence de procédé de barrière anti-termite sous Avis Technique visant les planchers bois en vide-sanitaire.

Si le procédé ne fait l'objet d'aucune référence chantier au-delà de R+3 et où le plancher haut du dernier niveau n'excède pas 18 m, l’utilisation en tant que mur porteur seul ou en tant que mur porteur et plancher associés devra être limitée aux bâtiments R+3 ou à 4 niveaux de surélévation dont la hauteur du plancher bas du niveau le plus haut n’excède pas 18 m. Dans le cas contraire l'utilisation sera limitée à la hauteur maximum des références chantier. Des justifications particulières pourront néanmoins être apportées afin de viser des ouvrages de hauteur plus élevée (note de calcul, PAQ chantier, etc...). L’utilisation des planchers seuls est admise pour les bâtiments R+7 dont la hauteur du plancher bas du niveau le plus haut n’excède pas 28 m sans justification particulière.

La mixité entre différents procédés de murs en panneaux structuraux massifs bois est exclue du domaine d’emploi.

Les éléments porteurs horizontaux compatibles avec les murs porteurs réalisés avec des éléments CLT nervurés sont a minima les suivants :

- Les planchers (ou toitures) réalisés avec les éléments CLT nervurés ;

- Les planchers mixtes bois-béton sous Avis Technique ;

- Les structures bois conformes aux NF DTU 31.1, NF DTU 31.2, NF DTU 31.3 ;

- Toute structure à éléments porteurs en bois ou à base de bois calculée selon la NF EN 1995-1-1 y compris incluant des porteurs métalliques calculés selon l’Eurocode 3;

- Plancher haut de sous-sol en béton.

Les éléments porteurs verticaux compatibles avec les planchers réalisés avec des éléments CLT nervurés sont a minima les suivants :

- Les murs réalisés avec des éléments CLT nervurés ;

- Les murs en béton conformes au NF DTU 21, NF DTU 23.1 ;

- Les murs en maçonnerie de petits éléments conformes au NF DTU 20.1 ;

- Les structures bois conformes aux NF DTU 31.1, NF DTU 31.2;

- Toute structure à éléments porteurs en bois ou à base de bois calculée selon la NF EN 1995-1-1 y compris incluant des porteurs métalliques calculés selon l’Eurocode 3.

Pour la réalisation des planchers, ces derniers devront être limités à la reprise de charge à caractère statique ou quasi-statique et le domaine d'emploi devra indiqué clairement la catégorie d'usage visée au sens de la norme au sens de la norme NF EN 1991-1-1.Les chariots élévateurs, impliquant des charges dynamiques, ne doivent pas être visés par l’Avis Technique.

Pour la catégorie d’usage D1 ou plus il devra être précisé au Dossier Technique que :

- La capacité de l’assemblage entre panneaux adjacents vis-à-vis de la charge concentrée de la catégorie d’usage visée devra être justifiée ;

- La distance entre les organes d’assemblage doit être de 30 cm maximum ;

- Le pianotage entre panneaux CLT nervurés est limité à la déformation acceptée par les éléments d’équipement supportés.

Lorsque la charge concentrée correspond à une charge long terme au sens de la norme NF EN 1995-1-1/NA, il y a lieu de considérer la concomitance de cette charge avec les efforts de contreventement.

3. Description des matériaux

3.1. Produits bois

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/05/2021

Description

Description des planches en bois utilisées :

- Essences utilisées ;

- Géométrie des planches et des nervures (dimensions et tolérances dimensionnelles) ;

- Caractéristiques mécaniques des planches et des nervures(classes de résistance selon la norme NF EN 14081 pour le bois massif et selon la norme NF EN 14080 pour le lamellé collé) ;

- Aboutage des planches selon la norme NF EN 16351 ou la norme NF EN 15497.

3.2. Colle

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/05/2021

Description

Description de la colle utilisée en précisant :

- Son type selon la norme NF EN 301 ou la norme NF EN 15425  ;

- Les classes de service visées selon la norme NF EN 1995-1-1 ;

- La classe d'émission de substance formaldéhyde selon la norme NF EN 717-1.

3.3. Produits de préservation

Validé par le Groupe Spécialisé le 13/07/2022

Description

En fonction de la classe d’emploi liée à la position du panneau CLT nervuré dans l’ouvrage d’une part, et à l’essence utilisée d’autre part, un traitement de préservation du bois peut être nécessaire. Il convient de respecter à cet égard les prescriptions des normes NF EN 335 et NF EN 350.

Le produit de préservation utilisé doit être décrit.

Conformément à la réglementation en vigueur, les panneaux CLT nervurés qui participent à la solidité des bâtiments devront être protégés par une durabilité conférée ou naturelle contre les insectes à larves xylophages sur l’ensemble du territoire et en complément, contre les termites dans les départements dans lesquels a été publié un arrêté préfectoral pris par l’application des articles L. 126-6 et L. 131-3.

Les bâtiments neufs doivent être conçus et construits de façon à résister à l'action des termites et autres insectes xylophages. A cet effet doivent être mis en œuvre, pour les éléments participant à la solidité des structures, soit des bois naturellement résistant aux insectes ou des bois ou matériaux dérivés dont la durabilité a été renforcée, soit des dispositifs permettant le traitement ou le remplacement des éléments en bois ou matériaux dérivés.

4. Description des panneaux nervurés

4.1. Caractéristiques géométriques des panneaux nervurés

Validé par le Groupe Spécialisé le 20/11/2018

Description

- Dimensions des panneaux nervurés (longueur, hauteur et épaisseur en fonction du nombre de pli et des dimensions des solives) ;

- Préciser l'utilisation des panneaux nervurés en fonction de leurs épaisseurs.

4.2. Caractéristiques physiques des panneaux nervurés

Validé par le Groupe Spécialisé le 20/11/2018

Description

Ajouter les caractéristiques physiques des panneaux nervurés :

- La masse volumique des panneaux nervurés ;

- Les variations dimensionnelles dans le plan et hors plan des panneaux nervurés ;

- La capacité calorifique massique du panneau nervuré ;

- Le coefficient de conductibilité thermique ;

- La résistance à la migration de vapeur d'eau.

5. Fabrication et contrôle

5.1. Fabrication des panneaux nervurés

Validé par le Groupe Spécialisé le 20/11/2018

Description

Ajouter le site de fabrication des panneaux nervurés et décrire le processus de fabrication (de la réception des produits bois à l'usinage du panneau nervuré) en précisant les tolérances de fabrication.

5.2. Identification des panneaux nervurés

Validé par le Groupe Spécialisé le 20/11/2018

Description

Les panneaux nervurés doivent faire l'objet d'une fiche d'identification.Cette fiche doit à minima regrouper les informations suivantes :

- Le marquage CE si le panneau nervuré est conforme à une ETE ou à l'annexe ZA d'une norme applicable ;

- Le lieu de fabrication du panneau nervuré ;

- Les caractéristiques du panneau nervuré ;

- La référence de la commande.

5.3. Contrôle de fabrication

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/05/2021

Description

Décrire les contrôles réalisés au cours de la fabrication des panneaux nervurés :

- Contrôle interne : Ce contrôle permet d’assurer la maîtrise de la qualité des panneaux nervurés et vise à assurer la conformité de la production. Il porte sur la description et un examen visuel de la matière première conformément à la norme NF EN 14081, le contrôle pendant la production et les vérifications/essais sur les produits finis, notamment essais de résistance du collage par délamination selon la norme NF EN 391, essais de résistance des aboutages selon la norme NF EN 16351, essais de résistance du panneau nervuré au cisaillement roulant selon la norme NF EN 16351.

- Contrôle externe : Ce contrôle externe est réalisé par un organisme extérieur dans le cadre d’un suivi d’Avis Technique, d’un marquage CE (ETE, normes harmonisées) ou d’une certification. Dans tous les cas, les contrôles réalisés par cet organisme devront être conformes à celles préconisées par la norme NF EN 16351.

Justification

- Joindre les Plan d'Assurance Qualité de production des panneaux nervurés ;

- Joindre les certificats de suivi de l'organisme extérieur, les rapports d’audit et les registres de contrôle internes.

6. Dimensionnement des panneaux nervurés

6.1. Calcul du module d'inertie efficace

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/05/2021

Description

Le calcul du module d’inertie efficace se base généralement à l’aide de la méthode gamma de l’annexe B de la norme NF EN 1995-1-1. On considère alors que seules les couches longitudinales participent à la reprise des efforts tandis que les couches transversales fonctionnant comme des liaisons dont la rigidité de glissement est prise en compte via les propriétés de cisaillement roulant.D’autres méthodes de calcul de l’inertie efficace peuvent être proposées. Celles-ci devront permettre de se rapprocher des valeurs déterminées par essais de flexion.

La méthode de calcul de la rigidité efficace est également présentée dans le Cahier 3802_P2 §2.6.1.

Justification

Une note de calcul est attendue (les notes de calculs devront faire apparaître tous les paramètres de modélisation des panneaux nervurés ainsi que les conditions de participation des plis transverses des panneaux).

6.2. Dimensionnement des planchers

6.2.1. Vérification de la résistance sous l’effet du moment fléchissant

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/05/2021

Description

Cette vérification se fait conformément au §6.1.6 de la norme NF EN 1995-1-1 ou au §2.6.2.1 du Cahier 3802_P2.

Justification

Une note de calcul est attendue

6.2.2. Vérification de la résistance sous l’effet de l’effort tranchant

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/05/2021

Description

Cette vérification se fait conformément au §6.1.7 de la norme NF EN 1995-1-1 ou au §2.6.2.2 du Cahier 3802_P2.

Justification

Une note de calcul est attendue

6.2.3. Vérification de la résistance au cisaillement au niveau des entailles aux appuis

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/05/2021

Description

Cette vérification se fait conformément au §6.5.2 de la norme NF EN 1995-1-1.

Dans le cas de l’utilisation de vis de frettage afin de reprendre les efforts de traction transversale, une méthode de dimensionnement devra être indiquée dans le Dossier Technique.

Justification

Une note de calcul est attendue

6.2.4. Vérification de la résistance en cisaillement entre la table et la nervure si appui par la table

Validé par le Groupe Spécialisé le 20/11/2018

Description

Cette vérification se fait conformément au §6.5.2 de la norme NF EN 1995-1-1.Vérification des vis de frettage s'il y en a.

Justification

Une note de calcul est attendue.

6.2.5. Vérification des efforts de compression perpendiculaires

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/05/2021

Description

Cette vérification se fait conformément au §6.1.5 de la norme NF EN 1995-1-1 ou au §3.3.3 du Cahier 3802_P2.

Justification

Une note de calcul est attendue

6.2.6. Vérification du fonctionnement en diaphragme

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/05/2021

Description

Le fonctionnement en diaphragme des planchers assure la transmission et la répartition des efforts horizontaux entre les éléments de contreventement (il transmet tous les efforts en têtes des murs). Ce fonctionnement est assuré en vérifiant les trois points suivants :

- Aptitude des panneaux nervurés à reprendre les efforts de traction/compression dans l’axe de l’effort : Cette vérification se fait conformément au §6.1.2 et §6.1.4 de la norme NF EN 1995-1-1, en ne prenant en compte que les plis travaillants (les plis dont le sens des fibres est parallèle au sens l’effort) ;

- Aptitude des organes d’assemblage à transmettre les efforts aux éléments de contreventement : Cette vérification se fait conformément au §8.2 de la norme NF EN 1995-1-1. Afin d’assurer un transfert des efforts entre le plancher et les éléments de contreventement verticaux, le plancher doit être constitué d’un chaînage continu permettant d’équilibrer les efforts de traction générer dans le diaphragme (les poutres de rives doivent être conçues pour résister au moment de flexion maximum dans le diaphragme conformément au §9.2.3.2 (2) de la norme NF EN 1995-1-1). ;

- Aptitude des organes d’assemblage à transmettre les efforts aux panneaux nervurés adjacents : Cette vérification se fait conformément au §8.2 de la norme NF EN 1995-1-1.

Le dimensionnement des diaphragmes est également précisé au §5.2.1 du Cahier 3802_P2.

Justification

Une note de calcul est attendue. Le titulaire devra expliciter les dispositions constructives et la méthode de dimensionnement permettant de faire passer les efforts entre les panneaux et/ou les nervures.

6.2.7. Vérification des panneaux nervurés en planchers avec ouvertures

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/05/2021

Description

Une méthode de dimensionnement doit être proposée pour les ouvertures dans les panneaux nervurés en utilisation de plancher. Celle-ci devra différencier les petites ouvertures (ouverture dont la largeur est égale à min (b/2 ; 400mm), avec b la largeur du plancher) et les grandes ouvertures (trémies d’escalier, etc…).

Une méthode est proposée au §3.3.7 du Cahier 3802_P2.

Justification

Une méthode de calcul ainsi qu'une note de calcul sont attendues

6.2.8. Vérification des déformations

Validé par le Groupe Spécialisé le 13/07/2022

Description

Il conviendra de s’assurer de la compatibilité des déformations du plancher en panneaux CLT nervurés avec les parties d’ouvrages associées (cloisons, plafond, etc…) en prenant en comptes les exigences relatives au second œuvre comme préconisées dans la norme NF EN 1990 et les DTU.

Il conviendra de réaliser ces vérifications conformément au §3.3.5 du Cahier 3802_P2.

Concernant la vérification de la flèche active, il devra être indiqué au Dossier Technique :On appelle flèche active la part des déformations du plancher risquant de provoquer des désordres dans un ouvrage considéré généralement supporté (par exemple : cloison, carrelage, …). C’est donc l’accroissement de la flèche, ou fléchissement, pris par le plancher à partir de l’achèvement de l’ouvrage concerné.Le "fléchissement actif" des planchers pouvant nuire à l'intégrité des cloisons maçonnées ou aux revêtements de sol fragiles comporte :

- Les déformations différées sous l’action du poids propre du plancher ;

- Les déformations totales dues aux charges permanentes mises en œuvre après les éléments fragiles ;

- Les déformations différées sous l’action de toutes les charges permanentes ;

- Les déformations totales dues à la part quasi permanente des charges d’exploitation.

En l’absence de revêtement de sol fragile et de cloisons fragiles, la flèche active est limitée par la norme, ou en l’absence d’autres précisions, aux valeurs suivantes :

- L/350 pour L ≤ 7,00 m ;

- 1 cm + L/700 pour L > 7,00 m.

En présence de revêtement de sol fragile ou de cloisons fragiles, les prescriptions portant sur la limitation des flèches nuisibles du FD P18 717 sont adoptées, soit :

- L/500 pour L ≤ 5,00 m ;

- 0,5 cm + L/1000 pour L > 5,00 m.

Les critères de flèche active doivent être vérifiés en considérant les caractéristiques mécaniques long terme des panneaux CLT.

La longueur des porte à faux sera limitée à 50 de la longueur de la travée adjacente d’équilibre La flèche au droit des porte à faux est limitée à 2 L/K lorsque celle de la portée courante est limitée à L/K (où K est par exemple 500 pour la flèche active des planchers supports de revêtements de sols rigides), sans pour autant que la limite qui en résulte soit inférieure à 5 mm ou excède les limites de déformation (flèche ou déplacement) prévues par certains NF DTUs.

Lors de la vérification il convient de prendre en considération :

- L’effet de la répartition variable des charges sur les différentes travées;

- La compatibilité des déformations des ouvrages supportés (éléments de façade par exemple);

- Le comportement vibratoire du porte à faux.

Justification

Une note de calcul est attendue

6.2.9. Comportement vibratoire

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/05/2021

Description

Une méthode de validation du comportement vibratoire doit être proposée. Celle-ci devra prendre en compte les critères suivants :

- La localisation du plancher ;

- La fréquence propre du plancher ;

- La flèche maximum du plancher ;

- L’accélération que peut tolérer le plancher.

Une méthode est proposée au §3.3.6 du Cahier 3802_P2.

Justification

Une méthode ainsi qu'une note de calcul sont attendues

6.3. Dimensionnement des murs

6.3.1. Vérification sous charges verticales

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/05/2021

Description

Cette vérification se fait conformément au §6.1.2 et §6.1.4 de la norme NF EN 1995-1-11 ou au §4.3.3 du Cahier 3802_P2, en ne prenant en compte que les plis travaillants (les plis dont le sens des fibres est parallèle au sens l’effort).Les chargements étant le plus souvent dissymétriques, la charge verticale est considérée comme excentrée. Cet excentrement sera pris égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 1/6 de l’épaisseur du panneau ou l’excentricité réelle.

Justification

Une note de calcul est attendue

6.3.2. Vérification sous charges horizontales perpendiculaires au plan du panneau

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/05/2021

Description

Cette vérification se fait conformément au §6.1.6 de la norme NF EN 1995-1-1 ou au §4.3.2 du Cahier 3802_P2.

Justification

Une note de calcul est attendue

6.3.3. Vérification sous charges verticales et horizontales perpendiculaires au plan du panneau combinée

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/05/2021

Description

Cette vérification se fait conformément au §6.3.2 de la norme NF EN 1995-1-1 ou au §4.3.3.2 du Cahier 3802_P2.

Justification

Une note de calcul est attendue

6.3.4. Vérifications sous charges verticales ponctuelles

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/05/2021

Description

Cette vérification se fait conformément au §6.1.4 de la norme NF EN 1995-1-1 ou au §4.3.7 du Cahier 3802_P2.

Justification

Une note de calcul est attendue

6.3.5. Reprise des efforts de compression oblique

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/05/2021

Description

Cette vérification se fait conformément au §6.2.2 de la norme NF EN 1995-1-1 ou au §4.3.3.4 du Cahier 3802_P2, en ne prenant en compte que les plis travaillants (les plis dont le sens des fibres est parallèle au sens l’effort).

Justification

Une note de calcul est attendue

6.3.6. Reprises des efforts de contreventement

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/05/2021

Description

Lorsque des panneaux nervurés sont utilisés pour assurer le contreventement, il est possible :

- Soit de les considérer comme une succession de panneaux nervurés isolés les uns des autres. Il est alors nécessaire de justifier leur tenue et celle de leurs ancrages en les considérant comme libres en tête et encastrés en pied.Ceci n’est applicable que si les panneaux nervurés sont fixés mécaniquement en pied et d’une largeur supérieure à 0,60 m.Il est également nécessaire de s’assurer de la présence d’une lisse haute transmettant l’effort horizontal et de justifier la transmission de l’effort aux panneaux nervurés par cette lisse et en ne tenant compte que des plis orientés dans le sens de cet effort.

- Soit de considérer les liaisons entre panneaux nervurés. Il est alors nécessaire de justifier la tenue des panneaux nervurés et celles de leurs ancrages d’une part, de justifier la transmission des efforts de glissement entre panneaux nervurés d’autre part.

Lorsque des panneaux nervurés munis d’ouvertures sont utilisés pour assurer le contreventement, il doit être vérifié que la console seule est capable de transmettre l’effort horizontal en ne tenant compte que des plis orientés dans le sens des efforts.

L’aptitude des organes d’assemblage à transmettre les efforts aux panneaux nervurés adjacents est vérifié conformément au §8.2 de la norme NF EN 1995-1-1.La lisse haute transmettant les efforts horizontaux entre panneaux nervurés doit être vérifiée conformément à la norme NF EN 1995-1-1.

Le dimensionnement des panneaux nervurés utilisés pour la reprise des efforts de contreventement peut être réalisé conformément au §4.3.4 du Cahier 3802_P2.

Justification

Une note de calcul est attendue. Le titulaire devra expliciter les dispositions constructives et la méthode de dimensionnement permettant de faire passer les efforts entre les panneaux et/ou les nervures.

6.3.7. Vérification de la capacité de résistance au cisaillement des panneaux nervurés sous charges horizontales dans le plan du panneau

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/05/2021

Description

La vérification de la capacité de résistance au cisaillement des panneaux sous charges horizontales dans le plan du panneau consiste à vérifier que les trois modes de ruptures potentiels ne sont pas atteints (cf. §4.3.4.2 du Cahier 3802_P2). Il faut donc vérifier :

- Le cisaillement global du panneau ;

- Le cisaillement des jonctions entre planches ;

- Le cisaillement des plans de croisement.

Justification

Une note de calcul est attendue

6.3.8. Vérifications des linteaux

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/05/2021

Description

On considère deux types de linteau :

- Le linteau intégré au panneau nervuré (ouverture dans le panneau) ;

- Le linteau rapporté.

Si le linteau fait partie intégrante du panneau de mur, on le modélisera par une poutre encastrée à ses extrémités lorsque la hauteur de celui-ci sera inférieure à la largeur des bandes de murs formant poteaux. Dans le cas où un des poteaux n’est pas suffisamment large pour reprendre ces sollicitations, on considèrera alors que le linteau est encastré d’un côté et appuyé de l’autre.Lorsque ces conditions ne sont pas respectées ou lorsque le linteau est une pièce rapportée, on le considérera comme simplement appuyé.

Dans ce derniers cas, il faudra vérifier le déversement du linteau conformément au §6.3.3 de la norme NF EN 1995-1-1.Il conviendra de vérifier la déformation des linteaux conformément au NF DTU 31.2.La vérification des poteaux formant l’ouverture sera faite conformément au §6.3.2 de la norme NF EN 1995-1-1.

La vérification peut également être réalisée conformément au §4.3.6 du Cahier 3802_P2.

Justification

Une méthode de dimensionnement ainsi qu'une note de calcul sont attendues

7. Sécurité en situation d'incendie

Validé par le Groupe Spécialisé le 13/07/2022

Description

Lorsque le domaine d’emploi le requiert, la résistance au feu normalisée du procédé doit être indiquée en conformité avec la règlementation. Le procédé devra alors faire l'objet d'une Appréciation de Laboratoire au Feu d'un Laboratoire agréé.

Les dispositions constructives permettant de limiter le risque de propagation du feu par les façades, dont la participation à l’indice C+D (écran thermique, jonction façade / plancher) devront être déterminées dans l’Appréciation de Laboratoire au Feu. Dans le cas d’intégration de modénatures de façade et/ou de brises soleil ou de spécifications complémentaires sur les côtes C+D vis-à-vis d’éléments non explicitement visés dans les Appréciations de Laboratoire au feu, un Avis de chantier conformément à l’Arrêté du 22 mars 2004 modifié devra être réalisé. Les éléments non-visés explicitement par l'Appréciation de Laboratoire au Feu devront être clairement indiqués dans l'Avis Technique.

Les éléments non visés explicitement par l'Appréciation de Laboratoire au Feu devront être clairement indiqués dans l'Avis Technique.

Pour la réaction au feu, les panneaux nervurés bruts bénéficient d’un classement conventionnel en réaction au feu D-s2, d0 conformément à la norme NF EN 13501-1. L’adéquation entre ce classement et les exigences réglementaires doit être examinée au cas par cas en fonction du type de bâtiment et de l’emplacement du panneau nervuré dans l’ouvrage.

Justification

Un Procès-Verbal ou une Appréciation de résistance au feu établi par un laboratoire agréé, couvrant les produits et leurs utilisations, en précisant les dimensions limites des panneaux nervurés, les revêtements, le type et le niveau de chargement. L’Appréciation de Laboratoire devra énoncer les conditions d’appui du plancher.

8. Performances acoustiques

Validé par le Groupe Spécialisé le 20/11/2018

Description

En fonction du domaine d’emploi, des performances acoustiques peuvent être nécessaire vis-à-vis de l’isolement au bruit aérien.

Justification

- Rapports d'essais de détermination des indices d'affaiblissement acoustique des murs de moins de 10 ans;

- PV acoustique donnant l'indice d'affaiblissement global Rw des panneaux.

9. Dimensionnement en zone sismique

Validé par le Groupe Spécialisé le 13/07/2022

Description

La justification en zone sismique des structures assemblées par panneaux nervurés doit être menée en suivant le principe de comportement de structure soit dissipatif (Classe de ductilité M) soit faiblement dissipatif (Classe de ductilité L) conformément à NF EN 1998-1-1 (cf. §8.1.3 et §8.6 (2)P). Les effets des actions sont calculés sur la base de la méthode des forces latérales équivalentes du §4.3.3.2 ou de la réponse modale du §4.3.3.3 de la norme NF EN 1998-1-1.

Les critères de régularité en plan et en élévation de la norme NF EN 1998-1-1 (cf. §4.2.3) doivent faire l’objet d’une vérification. Pour les bâtiments non-réguliers en élévation, les justifications doivent être menées avec un coefficient de comportement abaissé de 20 % et en déterminant les effets des actions sur la base d'une analyse modale.

Pour les bâtiments non-réguliers en plan, les effets de la torsion sont à prendre en considération selon les dispositions de la norme NF EN 1998-1.

Les coefficients de conversion correspondant à une classe de durée de chargement instantanée sont appliqués.

La conception de l’ouvrage suivant le principe de comportement de structure dissipatif impose de porter la plus grande attention à la conception des assemblages entre panneaux nervurés (vis de liaison, équerres, etc.) au regard des efforts de cisaillement engendrés par l’action sismique. A ce titre, il convient :

- De hiérarchiser les zones de rupture dans les organes d’assemblage des panneaux nervurés en vérifiant la résistance suffisante des panneaux nervurés dont la rupture en cisaillement est considérée fragile ;

- D'exploiter la source de ductilité des organes d’assemblage des ancrages et équerres, la justification de la capacité résistante étant menée suivant les principes la norme NF EN 1995-1-1 au §8.2 en s’assurant que le mode de rupture obtenu est celui de la plastification de l’organe d’assemblage ; les organes de fixation de type broches, boulons et pointes lisses n’est pas admise ;

- De s’assurer que les connecteurs tridimensionnels mises en œuvre bénéficient d’un Agrément Technique Européen et fassent l’objet d’un rapport d’essai de laboratoire (accrédité ISO 17025) réalisé selon la norme NF EN 12512 et démontrant d’un comportement cyclique qui satisfasse les critères fixées de la classe de ductilité M au §8.3(3)P de la norme NF EN 1998-1-1 ;

- De s’assurer que le dimensionnement des ancrages de panneaux nervurés sera réalisé en appliquant les principes du dimensionnement en capacité de la norme NF EN 1998-1 en considérant un coefficient de sur-résistance pour l’ancrage tel que défini au §4.4.2.6 de cette norme ;

- De s’assurer que le dimensionnement des ancrages de panneaux nervurés est réalisé en appliquant les principes du dimensionnement en capacité de la norme NF EN 1998-1 en considérant un coefficient de sur-résistance pour l’ancrage γrd = 1,3 pour les murs formés d’un seul panneau nervurés continu et γrd = 1,6 pour les murs formés de plusieurs panneaux nervurés  assemblés par des vis.

Les coefficients de modification kmod correspondant à une classe de durée de chargement instantanée sont appliqués.

Le coefficient partiel γM pris en compte dépend du principe de comportement de la structure :

- Pour le comportement faiblement dissipatif (DCL) on conserve les coefficients relatifs aux combinaisons fondamentales ;

- Pour le comportement dissipatif (DCM) on peut appliquer γM = 1,0.

Lorsqu’ils sont prévus en zone sismique, les panneaux CLT utilisés en plancher doivent être organisés afin d’observer les points suivants :

- L’intégrité de la structure lors d’un séisme ;

- La fonction tirant-buton horizontal, assurée uniquement par les plis orientés dans le sens de l’effort à reprendre. La valeur de l’effort tirant-buton doit être déterminée par une étude sismique spécifique. Cet effort sera pris égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 15 kN/ml ou l’effort de tirant-buton déterminé ;

- La fonction diaphragme horizontal avec justification des jonctions entre panneaux adjacents pour les efforts de cisaillement induits.

La justification des panneaux utilisés en murs de contreventement en zone sismique doit être effectuée en :

- Réalisant la fixation des panneaux au soubassement béton :

  - Soit par des tiges d'ancrage et/ou bêches, le dimensionnement étant réalisé selon les dispositions de la NF EN 1993-1-8 pour les boulons d'ancrage tendus ;

  - Soit par des chevilles bénéficiant d'une ETE visant une utilisation en béton fissuré et sous sollicitation sismique (catégorie de performance C2), le dimensionnement tenant compte des dispositions spécifiques de l'ETE pour cet usage ; on considère en outre un diagramme d'interaction linéaire pour justifier les chevilles sous charges combinées de traction et de cisaillement.

En utilisation de plancher, si les nervures sont sollicitées lors d'un séisme (passage des efforts réalisés par le joint de colle) il est nécessaire de réaliser des essais du type push-out sur ces éléments.

Les déplacements entre étages en situation sismique devront être conformes à l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié, au §4.4.3.2 de la norme NF EN 1998-1 et au §2.4 du guide ENS.

Justification

Une note de calcul est attendue.Concernant les essais, le protocole proposé est le suivant :1 Préparation des éprouvettes1.1 GénéralitésLes éprouvettes doivent correspondre à un assemblage rencontré dans la pratique.1.2 ConditionnementLes essais doivent normalement être effectués sur des éprouvettes qui ont été conditionnées en atmosphère normaliséeà une température de (20 ± 2) °C et une humidité relative de (65 ± 5) %. Des informations complémentairessont données dans l’EN 26891.1.3 Laboratoire d’essaisLe laboratoire d'essais doit normalement être maintenu dans l'atmosphère normalisée, mais lorsque d'autresconditions s'appliquent, elles doivent être inscrites dans le rapport d'essai.1.4 Teneur en humiditéLa teneur en humidité des matériaux doit être déterminée.1.5 Dimensions des échantillonsConforme à la norme NF EN 1994-1-1 annexe B.1.6 Protocole d'essaisAu préalable, des essais de références monotones croissants doivent être effectués afin de déterminer la charge maximale statique Fmax, déterminée comme suit :Fmax=0,80 F(u,stat)Avec Fu,stat : la moyenne des valeurs de ruine mesurée lors des essais de référence.Le chargement peut être conduit comme ci-après (chargement alterné).La durée de la dernière montée en charge jusqu’à la ruine doit être identique à celle des essais de référence.Le nombre de cycles est donné ci-après, avec une fréquence de 0,5 Hz minimum.

0.2 F/F_max  25 cycles0.3 F/F_max  15 cycles0.4 F/F_max    5 cycles0.5 F/F_max    5 cycles0.6 F/F_max    5 cycles0.7 F/F_max    5 cycles0.8 F/F_max    5 cycles0.9 F/F_max    5 cycles1.0 F/F_max  25 cycles

En cas de ruine lors des cycles de chargement en cisaillement (avant la dernière montée en charge), il conviendra de définir une nouvelle charge maximale statique Fmax2 inférieure à Fmax (on pourra fixer Fmax2 à la valeur du dernier train de cycle entièrement supporté) et de reconduire le chargement tel que défini ci-dessus.Si la rupture intervient une nouvelle fois avant la dernière montée en charge, il conviendra de répéter l’opération en diminuant Fmax,i tel que Fmax,i inférieure à Fmax,i-1  afin que le chargement en cisaillement soit réalisé conformément au nombre de cycles définis ci-dessus et jusqu’à la dernière montée en charge.Durant chaque essai, on relève la valeur de la charge de rupture en cisaillement Fessai, ind  correspondant à la charge maximale supportée lors de la dernière montée en charge.

Prise en compte de l’abaissement éventuel des charges maximales statiques Nmax  et Vmax dans le cas des essais en situation sismique :Comme indiqué ci-dessus, lorsque la rupture intervient lors des cycles de chargement (avant la dernière montée en charge), les charges maximales statiques Fmax sont réduites et le chargement des différents trains de cycles est reconduit.Afin de prendre en compte l’éventuelle réduction des charges maximales statiques Fmax, les efforts résistants individuels Fr,ind, Δ devront être corrigés de la manière suivante :Fr, ind = Fr, ind, Δ x  (Fmax,i / Fmax ) où Fmax, i est la charge maximale statique réduite ayant permis de réaliser le chargement en cisaillement jusqu’à la dernière montée en charge.En l’absence de réduction des charges maximales statiques Fmax, on a :Fr, ind = Fr, ind, Δ

La détermination des valeurs caractéristiques FRk, sis à partir des valeurs de rupture observées lors des essais Fr, ind,  est effectuée conformément  à l’Annexe D de la NF EN 1990 en utilisant le tableau D.1 suivant et considérant le coefficient de variation Vx inconnu.

11. Dispositions constructives

Validé par le Groupe Spécialisé le 13/07/2022

Description

Description des modalités d’assemblage entre panneaux nervurés ou avec d’autres supports (béton/maçonnerie, ossature métallique/bois) : description des assemblages ainsi que des organes d’assemblages (type d’organe, propriétés mécaniques, pinces et nombre d’organe, etc…).

Description des dispositions constructives générales avec les phasages à partir de la commande jusqu’à la mise en œuvre des panneaux sur chantier.

Lorsque les panneaux nervurés sont utilisés pour la réalisation de bâtiments entrant dans le domaine d’application du DTU 31.2, c’est à dire d’une manière générale pour les bâtiments dont la structure principale porteuse est en bois, les dispositions non spécifiquement visées dans le cadre de cet Avis Technique doivent être conformes aux prescriptions du DTU 31.2 pour la conception, aux prescriptions des Eurocodes pour le calcul.

Un pare-vapeur sera systématiquement mis en œuvre sur la face du panneau nervurés exposée au climat intérieur (entre le panneau nervurés et l’ouvrage en plaque de plâtre). La valeur de Sd (épaisseur de lame d'air équivalente) du pare-vapeur sera au minimum de 18m lorsque le revêtement extérieur est ventilé et de 90m dans le cas contraire.

Concernant la mise en œuvre des revêtements désolidarisés (chapes ou revêtements de sol ), les caractéristiques des planchers CLT répondent aux caractéristiques des planchers bois spécifiées :

- Dans le DTU 51.3 pour la pose des revêtements de sol ;

- Dans les Recommandations Professionnelles RAGE « Chapes et dalles sur planchers bois – neuf » pour la mise en œuvre des chapes relevant du DTU 26.2 ;

- Dans le DTU 51.3 pour la mise en œuvre des chapes relevant des Avis Techniques visant le support bois.

Le support devra être vérifié de la façon suivante :

- La vérification de l’humidité devra être réalisée conformément au guide Construction bois et gestion de l’humidité en phase chantier (CODIFAB – Avril 2020) en considérant les compléments suivants et devra faire l’objet d’une fiche d’autocontrôle qui prendra la forme d’un « Bon à Fermer » :

  - La mesure d'humidité doit être mesurée régulièrement, au moins une fois par mois, jusqu'au jour du « Bon à Fermer » conformément au §3.1 du guide CODIFAB ;

  - Les points de mesure doivent être répartis régulièrement, à raison de 2 points de contrôle tous les 100 m² d’un local : une proche de la façade et une au centre de la pièce ;

  - Pour le « Bon à Fermer », une mesure complémentaire d'humidité devra être relevée à 2 cm de profondeur ;

  - Les résultats obtenus devront être de 15±3% si la structure a été dimensionnée en classe de service 2 et de 12±2% si la structure a été dimensionnée en classe de service 1.

- Planéité et désaffleurement : imposés par le référentiel de la chape ou du revêtement de sol ou, à défaut, ceux du DTU 51.3.En cas de reprise de désaffleurement, un ponçage 5 mm au plus pourra être réalisé à l’aide d’une ponceuse par le charpentier ;

- Largeur des joints entre panneaux : La vérification de la largeur de joint devra être réalisée et consignée par le charpentier avant la mise en place des bandes adhésives. Si  l’ouverture  du  joint  entre panneaux est inférieure à 2 mm, il n’est pas nécessaire de traiter les joints. Lorsque l’ouverture des joints est supérieure à 2 mm sans dépasser 10 mm, ceux-ci doivent être remplis de mastics souples compatibles avec les éléments bois et doivent être affleurés. La mise en œuvre de ce mastic sera réalisée par le charpentier ;

- Continuité au droit des appuis : La rotation sur appui induit une ouverture entre deux panneaux inférieure à 2 mm. Lorsqu’elle est nécessaire pour le revêtement de sol, la continuité peut être réalisée par la mise en place d’une jonction par languette si le panneau CLT support n’est pas continu sur appuis ;

- Il relève de la conception d'éviter toutes présence de point dur au moment du coulage de la chape (exemple : connecteurs nervurés).

Justification

Décrire les organes d'assemblages couramment utilisés et envoyer leurs documents techniques (ETE, etc...).

Un exemple de fiche d'autocontrôle avant mise en œuvre des revêtements ("bon à fermer") devra être ajouté en Annexe du Dossier Technique.

12. Assistance technique

Validé par le Groupe Spécialisé le 20/11/2018

Description

Préciser s’il y a une assistance technique et par qui celle-ci est assurée en France. Ajouter les bureaux d’études ou les groupements de BE ayant les capacités de dimensionner les panneaux nervurés.

Justification

Joindre une liste de Bureau d'Etudes ayants les capacités de dimensionner les panneaux nervurés.

13. Protection des panneaux nervurés

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/05/2021

Description

Lorsque les panneaux nervurés sont entreposés sur chantier, il est impératif de les protéger contre la pluie, les projections d’eau et de l’humidité par des bâches de protection ou des planches de protection. Il convient de prendre les dispositions nécessaires sur chantier afin de prévenir des reprises d’humidité trop importante.Les panneaux nervurés ne doivent pas être posés directement sur le sol, afin d’éviter les salissures et les reprises d’humidité, ni sur une surface non plane qui peut provoquer des déformations.

La protection des panneaux devra être réalisée conformément aux §6.2 et §6.3.4.2 du Cahier 3802_P2.

14. Références

Validé par le Groupe Spécialisé le 20/11/2018

Description

Fourniture d’une liste de référence pour la réalisation d’une enquête chantier (au moins un exemple de chantier pour chaque élément). Pour chaque référence, il faut préciser :

- Le type de chantier ;

- Le lieu ;

- La date de mise en œuvre ;

- Le contrôleur technique s’il y en a eu un ;

- La surface de produit utilisée.

15. Tableaux et figures du Dossier Technique

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/05/2021

Description

Les tableaux suivants doivent être présents dans la partie « Tableaux et Figures du Dossier Technique » :

- Tableau présentant la gamme de panneau nervuré du fabricant (type de panneau nervuré, épaisseur, nombre de pli, dimension de la solive) ;

- Tableau des résistances caractéristiques des différents panneaux nervurés ;

- Tableau des propriétés mécaniques des planches de bois utilisées ;

- Matrices des rigidités des différents panneaux.

Les figures suivantes doivent être présentes dans cette même partie :

- Exemples de calepinage des panneaux nervurés ;

- Exemples de composition de paroi de mur et de plancher ;

- Exemples d’assemblages murs en panneaux nervurés / planchers (CLT, solives, métallique, béton) ;

- Exemples d’assemblages planchers en panneaux nervurés / murs (CLT, ossature bois/métallique, béton/maçonnerie) ;

- Exemples d’assemblages murs en panneaux nervurés / murs en panneaux nervurés ;

- Exemples d’assemblages planchers en panneaux nervurés / planchers en panneaux nervurés ;

- Exemples d’assemblage murs en panneaux nervurés / soubassement béton (dalle et muret) ;

- Exemples d’assemblages entre un mur et une cloison/ mur de refend ;

- Exemples d’intégration des menuiseries dans un panneau nervuré.

16. Utilisation en support d'étanchéité

17. Utilisation en support de couverture

18. Utilisation de revêtement de sol