Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 14.5 - Édité le 29/09/2026

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 14.5 « Equipements / Ventilation et systèmes par vecteur air »

Famille de produits ou procédés : Système de ventilation modulée sur l’humidité relative et sur le CO2

1. Principe

2. Domaine d'emploi

2.1. Généralités

2.2. Définition du domaine d'emploi revendiqué

3. Description des composants

3.1. Généralités

Validé par le Groupe Spécialisé le 14/10/2021

Description

Décrire l'ensemble des composants constituants le système et indiquer leurs caractéristiques.

Pour tout capteur C02 intégré au système (déporté dans l’ambiance ou incorporé dans un composant) :

- décrire en détails la technologie utilisée par le capteur ainsi que, le cas échéant, la régulation associée, les options éventuelles, etc ;

- définir et documenter les caractéristiques suivantes du capteur qui doivent être en cohérence avec l’utilisation projetée : précision, dérive, durée de vie.

3.2. Justifications complémentaires

3.2.1. Marquage CE

3.2.2. Sécurité en cas d'incendie

3.2.3. Groupe d'extraction pour maison individuelle

3.2.4. Chauffe-eau thermodynamique sur air extrait

3.2.5. Données environnementales

3.2.6. Références chantiers

3.2.7. Autres

3.3. Dispositions complémentaires établies en 2018

4. Fabrication et contrôles

5. Configurations des systèmes, conception et dimensionnement

5.1. Généralités

5.2. Qualité d'air intérieur

Validé par le Groupe Spécialisé le 14/10/2021

Description

Préciser les caractéristiques du système afin de justifier la QAI.

Justification

Fournir des calculs pour justifier de la QAI, qui doivent tenir compte des caractéristiques des capteurs CO2 (incertitudes, dérive dans le temps).

5.3. Données d'entrée des calculs thermiques réglementaires

Validé par le Groupe Spécialisé le 14/10/2021

Description

Préciser les données d'entrée du calcul règlementaire thermique.

Justification

Fournir des calculs pour déterminer les données d'entrée du calcul règlementaire thermique, qui doivent tenir compte des caractéristiques des capteurs CO2 (incertitudes, dérive dans le temps).

6. Mise en oeuvre

7. Entretien des systèmes

8. Réception des installations

9. Exploitation commerciale et assistance technique