Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 5.1 - Édité le 17/04/2026

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 5.1 « Produits et procédés de couvertures »

Famille de produits ou procédés : Couverture en bac métallique totalement supporté

1. Généralités et principes

1.1. Généralités

Validé par le Groupe Spécialisé le 31/01/2022

Description

JURISPRUDENCE GENERALE : Dans le cas d’un changement significatif du produit (géométrie, dimensions, composition, compatibilité non avérée avec l’ancien produit dont il est envisagé de conserver le nom, etc.…), les noms du produit et du procédé ne peuvent pas rester identiques aux noms de l’ancien produit et ancien procédé.

1.2. Principe

Validé par le Groupe Spécialisé le 05/02/2018

Description

JURISPRUDENCE : Lors de la présentation des listes de références des procédés de bacs en acier prélaqués totalement supporté selon la norme NF EN 14783, il y a lieu de préciser les références avec supports non compatibles.

2. Domaine d'emploi

Validé par le Groupe Spécialisé le 31/01/2022

Description

Décrire le domaine d’emploi revendiqué, en fonction de l’expérience reconnue et réussie :

- Zone géographique : France Métropolitaine et climat de plaine (DROM et climat de montagne sur justifications particulières) ;

- Type de bâtiments et destination ;

- Hygrométrie (faible et moyenne, sauf justifications particulières) ;

- Travaux neuf ou de rénovation totale (jusqu'à la charpente support) ;

- Pente amissibles ;

- Longueur de bac maximale et longueur de rampant maximale ;

- Couverture plane ou cintrée (sur justifications particulières) ;

- Support direct visé ;

- Valeurs de pression et dépression maximale admissible (selon règles NV 65 modifiées) ;

- ...

JURISPRUDENCE : Lors de la présentation des listes de références des procédés de bacs en acier prélaqués totalement supporté selon la norme NF EN 14783, il y a lieu de préciser les références avec supports non compatibles au sens du DTU 40.41.

Justification

Fournir une liste détaillée des références de chantiers réalisés qui doit indiquer notamment :

- le nom et les coordonnées du chantier,

- le nom et les coordonnées du maître d’ouvrage,

- le nom et les coordonnées du maître d’œuvre,

- le nom et les coordonnées de l’entreprise de pose,

- le nom et les coordonnées du contrôleur technique, le cas échéant,

- le mois et l’année de réalisation,

- la surface concernée,

- la pente (les références doivent comporter, entre autres, les pentes minimales revendiquées dans le dossier),

- la longueur maximale de bac ,

- la longueur maximale de rampant,

- l’altitude du projet,

- la hauteur maximale du bâtiment,

- la zone de concomitance vent-pluie et situation selon le DTU 40.41,

- la zone de vent et de neige selon les règles NV 65 modifiées,

- la nature du support,

- la présence ou non de couche de séparation,

- la référence du bac (épaisseur, nuance, ...),

- la finition de surface,

- le type de couverture plane ou cintrée (avec le rayon si cintré),

- le type de fixations.

- le bord de mer (≤ 20 km) le cas échéant,

- la présence de pénétration particulières,

- ...

3. Eléments et matériaux constitutifs du procédé

3.1. Bacs

3.1.1. Description

Validé par le Groupe Spécialisé le 30/01/2023

Description

Décrire la géométrie du bac métallique de couverture, sa nuance, sa protection, et sa finition.

Le bac ou la bobine doit être marqué CE selon la norme NF EN 14783.

Décrire s'il est vendu des bobines pour profilage sur site et/ou également des bacs préformés profilés en usine.

Justification

Fournir la Déclaration de Performances (DdP ou DOP) et des exemples d'étiquettes CE selon la norme NF EN 14783 des bacs et/ou des bobines.

En cas de revêtement organique d’épaisseur ou de Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS) supérieurs au seuil prévu par l’arrêté du 14 février 2003, fournir les rapports d'essais (réalisés dans un laboratoire externe notifié) justifiant de la réaction au feu (Euroclasse selon la norme EN 13501-1) et des performances au feu extérieur (Broof T3).

Illustration

Fournir un visuel côté en 3D et/ou en coupe du bac métallique, avec à minima les cotes suivantes :

- Hauteur du joint debout ;

- Hauteur de garde d'eau du joint debout ;

- Largeur du bac.

3.1.2. Caractéristiques des alliages

Validé par le Groupe Spécialisé le 31/01/2022

Description

Indiquer avec précision la nuance du métal utilisée, et ses propriétés mécaniques le cas échéant (ou renvoi à une norme européenne les définissant).

Indiquer avec précision la classe de galvanisation ou de protection métallique utilisée.

Justification

Fournir un exemple de certificat matière bobine (type 3.1) pour vérification des alliages.

En cas de protection métallique non traditionnelle (type Aluzinc ou autre...), fournir l'ETPM du revêtement métallique.

3.1.3. Caractéristiques géométriques et tolérances

Validé par le Groupe Spécialisé le 31/01/2022

Description

Indiquer, que ce soit pour une bobine ou un bac profilé en usine :

- l’épaisseur nominale de la tôle et tolérances,

- la largeur de la bobine et tolérances,

- la largeur utile du bac profilé et tolérances.

Justification

Fournir des relevés d'autocontrôles de production justifiant les épaisseurs, largeurs et tolérances mentionnées dans le document.

3.1.4. Finition et aspect de surface

3.1.4.1. Laquage / Protection de surface

3.1.4.1.1. Aluminium

Validé par le Groupe Spécialisé le 03/06/2019

Description

JURISPRUDENCE : En fonction des classements de résistance à la corrosion Rc et de résistance aux UV Ruv (selon la norme NF EN 1396) du revêtement, les atmosphères extérieures possibles seront acceptées selon le Cahier CSTB n° 3812 « Définitions des expositions atmosphériques extérieures admissibles pour les couvertures métalliques en acier prélaqué ou aluminium prélaqué ». Concernant l'aluminium nu, les atmosphères extérieures validées sont celles du DTU 40.36.

3.1.4.1.2. Acier prélaqué

Validé par le Groupe Spécialisé le 03/06/2019

Description

JURISPRUDENCE : En fonction de la catégorie des revêtements selon NF P 34-301 ou des classements de résistance à la corrosion Rc et de résistance aux UV Ruv (selon la norme NF EN 10169 + A1) du revêtement, les atmosphères extérieures possibles seront acceptées selon le Cahier CSTB n° 3812 « Définitions des expositions atmosphériques extérieures admissibles pour les couvertures métalliques en acier prélaqué ou aluminium prélaqué ».

3.1.4.2. Laquage / Envers de bande

3.1.4.2.1. Aluminium

Validé par le Groupe Spécialisé le 31/01/2022

Description

Décrire le revêtement organique de sous-face, en donnant à minima le type de revêtement et son épaisseur.

Justification

Fournir les fiches techniques des revêtements et les rapports d'essais éventuels concernant la sous-face.

Fournir un exemple de certificat matière (type 3.1) pour vérification du revêtement de sous-face.

3.1.4.2.2. Acier prélaqué

Validé par le Groupe Spécialisé le 02/11/2020

Description

Pour l'envers de bande des bacs acier, donner les épaisseurs et la nature des laquages ou protections de surface.

JURISPRUDENCE : Dans le cas de procédés de couverture métallique totalement supportée en acier prélaqué, le revêtement de l’envers de bande d’un bac acier avec galvanisation Z225 ou Z275 sera d’une épaisseur minimale de 15 µm, sauf justification particulière (dans le cadre de l’instruction de l’Avis Technique) de tenue à la corrosion des sous-faces, compte tenu des atmosphères extérieures revendiquées et des éléments en contact. Dans le cas d’un bac acier avec galvanisation Z350, il sera d’une épaisseur minimale de 10 µm, sauf justification particulière similaire.

3.1.5. Adaptation aux contraintes atmosphériques extérieures et contraintes d'ambiances intérieures

Validé par le Groupe Spécialisé le 31/01/2022

Description

Décrire les atmosphères extérieures (selon NF DTU 40.41) visées en fonction du type de revêtement visé.

Justification

Fournir les PV d'essais, fiches techniques des revêtements, et certificats matière bobine.

Illustration

Faire un tableau, à justifier par des fiches techniques et rapports d'essais.

3.2. Pattes de fixation

Validé par le Groupe Spécialisé le 30/01/2023

Description

Décrire les pattes de fixations éventuelles (fixes et coulissantes) : géométrie, nature (nuance), épaisseur, perçage ...

Illustration

Faire une figure cotée pour chaque type de patte.

3.3. Visserie

Validé par le Groupe Spécialisé le 31/01/2022

Description

Décrire les fixations à utiliser pour la fixation des bacs et des accessoires, en précisant notamment :

- Diamètre de la vis ;

- Forme et diamètre de la tête de vis ;

- Nuance et protection contre la corrosion, notamment la protection à utiliser pour le front et/ou bord de mer si visé ;

- Résistance caractéristique à l'arrachement Pk selon NF P 30-310, avec précision du type de support (et de la profondeur d'ancrage pour le support bois).

Justification

Fiche technique ou rapport d'essai d'arrachement des fixations avec valeurs Pk selon NF P 30-310.

Illustration

Schéma des vis ou pointes (si vis ou pointes spécifiques au procédé).

3.4. Support de couverture

Validé par le Groupe Spécialisé le 26/01/2026

Description

Description des supports de couverture visés.

Donner l'épaisseur minimale des supports de couverture.

Les supports de couvertures sont conformes au e-cahier CSTB n°3830 “Support en bois et panneaux à base de bois pour couverture en bac métallique totalement supporté sous Document Technique d'Application” de septembre 2025.

Justification

Fournir des justificatifs (références chantiers notamment) en cas de revendication des supports non compatibles au sens du NF DTU 40.41.

3.5. Ecran de séparation

Validé par le Groupe Spécialisé le 31/01/2022

Description

Description de l'écran de séparation éventuel, et dans quel cas il est/peut être utilisé.

Deux types d'écrans de séparation peuvent être utilisées :

- écran en ouate de polyester, composée à 100 % de fibres polyester, non tissé, d’épaisseur nominale 13±1 mm et demasse surfacique 110 g/m² (± 5 %) et conforme au DTU 40.44,

- écran de séparation sous Avis Technique ou Document Technique d'Application. Dans ce cas le document devra indiquer les prescriptions particulières à utiliser en terme de fixation et de tenue au vent du procédé de couverture avec chaque type d'écran sous ATEC/DTA revendiqué.

Justification

Fiche technique de l'écran en ouate de polyester.

Justification de la résistance au vent du procédé avec l'écran de séparation sous ATEC/DTA revendiqué.

Illustration

En cas de revendication d'un écran de séparation, fournir des figures illustrant le traitement spécifiques des points singuliers avec cet écran.

3.6. Accessoires de faîtage

Validé par le Groupe Spécialisé le 31/01/2022

Description

Description de l’accessoire, avec notamment sa nuance, sa protection, son épaisseur, sa géométrie et sections de ventilation éventuelles.

Illustration

Faire une figure cotée.

3.7. Accessoires de rives

Validé par le Groupe Spécialisé le 31/01/2022

Description

Description de l’accessoire, avec notamment sa nuance, sa protection, son épaisseur, sa géométrie et sections de ventilation éventuelles.

Illustration

Faire une figure cotée.

3.8. Accessoires d'égout

Validé par le Groupe Spécialisé le 31/01/2022

Description

Description de l’accessoire, avec notamment sa nuance, sa protection, son épaisseur, sa géométrie et sections de ventilation éventuelles.

Illustration

Faire une figure cotée.

3.9. Accessoires divers

Validé par le Groupe Spécialisé le 31/01/2022

Description

Description des autres accessoires divers éventuels (chatières, coulisseaux, étanchéité complémentaire en climat de montagne, outils spéciaux, ...).

Illustration

Fournir une figure cotée et/ou photographie de l'accessoire.

4. Fabrication et contrôles

4.1. Fabrication des bacs

Validé par le Groupe Spécialisé le 31/01/2022

Description

Décrire le principe de fabrication des bobines, des bacs, notamment s'il est possible de commander des bacs profilés en usine ou uniquement des bobines, et s'il y a un film de protection.

Les différentes étapes et sites de production doivent être mentionnés si la fabrication n'a pas lieu sur un seul site (fabrication bobine mère, prélaquage, refendage, profilage, etc, ...).

Préciser à minima la ville et le pays du site de fabrication.

Justification

Certificat ISO 9001 éventuel.

4.2. Contrôle des bacs

Validé par le Groupe Spécialisé le 31/01/2022

Description

Décrire les contrôles réalisés lors de la production des bobines, des bacs. Donner pour chaque contrôle : la norme d'essai, la valeur seuil, et la fréquence.

Justification

Fournir des relevés d'autocontrôles de production, justifiant les valeurs et contrôles mentionnés dans le document.

NOTA : Une visite d'usine (frais de déplacement supplémentaires non compris dans la tarif de la procédure) est à prévoir à chaque nouvelle demande ou à chaque modification concernant la production.

4.3. Fabrication des accessoires

Validé par le Groupe Spécialisé le 30/01/2023

Description

Décrire le principe de fabrication des principaux accessoires.

Préciser à minima la ville et le pays du site de fabrication.

4.4. Contrôle des accessoires

Validé par le Groupe Spécialisé le 31/01/2022

Description

Décrire les contrôles réalisés lors de la production des principaux accessoires. Donner pour chaque contrôle : la norme d'essai, la valeur seuil, et la fréquence.

Justification

Fournir des relevés d'autocontrôles de production, justifiant les valeurs et contrôles mentionnés dans le document.

5. Conception

5.1. Généralités

Validé par le Groupe Spécialisé le 31/01/2022

Description

JURISPRUDENCE GENERALE : Au sein de l’ouvrage de couverture assurant le clos et couvert du bâtiment, il n’est pas permis d’avoir différents éléments dimensionnés selon deux référentiels différents. Dans tous les cas, le dimensionnement du système complet de couverture (composé notamment selon les cas de : support, isolant, voliges, lattes, contrelattes, liteaux, structure oméga intermédiaire, plaques, feuilles, bacs ou petits éléments de couverture, ...) doit être réalisé en intégralité avec un seul et même référentiel (approche « contraintes admissibles » NV65 modifiées ou approche « états limites » Eurocode1, Partie 1-3 et Partie 1-4).

5.2. Dimensionnement

Validé par le Groupe Spécialisé le 26/01/2026

Description

Donner une dépression admissible maximale au vent normal et extrême (selon règles NV 65 modifiées), issue d'un essai de fatigue conforme à l’Annexe C du e-cahier CSTB n°3830 “Support en bois et panneaux à base de bois pour couverture en bac métallique totalement supporté sous Document Technique d'Application” de septembre 2025.

JURISPRUDENCE (Rappel) : Lors de l’essai au vent, selon l’Annexe C du e-cahier CSTB n°3830 “Support en bois et panneaux à base de bois pour couverture en bac métallique totalement supporté sous Document Technique d'Application” de septembre 2025, d’un procédé de couverture métallique, en cas de rupture franche (ou dans la phase élastique) dans le bac ou le joint debout, le coefficient de sécurité ɣm à prendre en compte pour obtenir la valeur de dépression admissible (Wadm selon l’Annexe C du e-cahier CSTB n°3830) est de 1,7, soit un coefficient de sécurité global de 3 (1,7 x 1,75 = 3) par rapport au vent normal. Une justification par l’expérience reconnue, réussie et justifiée peut être apportée pour réduire la valeur de ɣm à 1,5 (cas des ruptures ductiles), soit un coefficient de sécurité global de 2,6 (1,5 x 1,75 = 2,6) par rapport au vent normal.

Justification

Essai de fatigue conforme à  l’Annexe C du e-cahier CSTB n°3830 “Support en bois et panneaux à base de bois pour couverture en bac métallique totalement supporté sous Document Technique d'Application” de septembre 2025.

Illustration

En fonction de la dépression extrême admissible (selon les règles NV 65 modifiées) obtenue par essai, fournir un tableau des hauteurs de bâtiment admises en fonction des zones et sites de vent (selon NV 65 modifiées) et hauteur de bâtiment, en prenant com

5.3. Variations dimensionnelles

Validé par le Groupe Spécialisé le 31/01/2022

Description

Donner éventuellement le coefficient de dilatation thermique du bac métallique. Par défaut et par simplification sécuritaire, la dilatation sur l'ensemble de la famille est prise à 1,5 mm/m de bac métallique.

6. Mise en œuvre (France Métropolitaine et climat de plaine)

6.1. Transport, manutention, stockage

Validé par le Groupe Spécialisé le 31/01/2022

Description

Décrire les dispositions à prendre lors du transport, de la manutention, et du stockage.

6.2. Mise en oeuvre du support

Validé par le Groupe Spécialisé le 26/01/2026

Description

Description de la mise en œuvre du support bois ou panneaux à base de bois, et de l'éventuel écran de séparation.

La mise en oeuvre des supports sera conforme au e-cahier CSTB n°3830 “Support en bois et panneaux à base de bois pour couverture en bac métallique totalement supporté sous Document Technique d'Application” de septembre 2025.

Justification

Dans le cas où est revendiqué une pose sur bois ou panneaux à base de bois "non compatibles" au sens du DTU 40.41, ou dans le cas de revendication d'un écran de séparation, une liste de références chantiers détaillée mettant en avant ces emplois sera à fournir.

6.3. Soudure

Validé par le Groupe Spécialisé le 31/01/2022

Description

En fonction de la nature du bac métallique, si des soudures sont possibles, décrire avec précision les prescriptions de réalisation des soudures, et éventuellement la formation requise.

6.4. Fixation et mise en oeuvre des bacs

Validé par le Groupe Spécialisé le 31/01/2022

Description

Décrire la fixation et la mise en œuvre des bacs métalliques.

Illustration

Fournir des figures illustrant clairement les répartitions de fixations.

6.5. Ventilation

Validé par le Groupe Spécialisé le 31/01/2022

Description

Décrire les prescriptions concernant la ventilation, notamment dans les cas de combles perdus ou avec isolation thermique en rampant.

6.6. Execution des points singuliers

Validé par le Groupe Spécialisé le 10/06/2024

Description

Décrire la réalisation de tous les points singuliers de couverture, notamment :

- Faîtage ;

- Rives ;

- Egout ;

- Noues ;

- Chéneau ;

- Pénétrations continues ;

- Pénétrations discontinues ;

- etc..

JURISPRUDENCE : Les pénétrations ponctuelles en manchon d’étanchéité type plaques à douilles conformes au DTU 40.35, doivent respecter les prescriptions de pentes du DTU 40.35.

Illustration

Fournir des figures descriptives pour chaque point singulier.

7. Mise en œuvre particulière éventuelle en DROM ou climat de montagne

Validé par le Groupe Spécialisé le 31/01/2022

Description

En cas de revendication en DROM ou climat de montagne, décrire dans un paraphe propre, les spécificités par rapport à la pose en France Métropolitaine et climat de plaine.

Justification

DROM :

- Fournir des références chantiers détaillées, avec un niveau de détail augmenté (reportages photographiques complets ou visites sur sites) notamment sur les points singuliers, complexe en sous face de couverture, ventilation / climatisation du bâtiment, etc, ...

- Etudes hygrothermiques, avec prise en compte des points singuliers, pour justification d'absence de risque de condensation à long terme dans la paroi.

NOTA : Les climats dans les DROM suivants peuvent être groupés et approchés comme équivalents, et donc à justifier séparément :

- Martinique / Guadeloupe / Guyane.

- La Réunion / Mayotte.

Climat de montagne :

- Fournir des références chantiers détaillées, avec un niveau de détail augmenté (reportages photographiques complets ou visites sur sites) notamment sur les point singuliers, complexe en sous face de couverture, ventilation du bâtiment, ...

- Justifications diverses concernant la durabilité, la reprise des charges de neige et les contraintes liées aux températures basses.

Illustration

Fournir des figures spécifiques de chaque détail de couverture (faîtage, égout, noues, rives, pénétrations, etc, ...).

8. Assistance technique

Validé par le Groupe Spécialisé le 31/01/2022

Description

Décrire l'assistance technique, et qui la fournit.

Il est requis à minima sur ce genre de procédés une assistance technique en français, et une aide au démarrage travaux sur site sur demande.

Décrire éventuellement si des formations à la pose du procédé sont disponibles / nécessaires, avec ou non certificat individuel d'attestation de formation.

Justification

L'assistance technique est vérifiée lors de la visite chantier (requise à chaque révision, frais de déplacement non inclus dans le tarif de la procédure).

9. Entretien - Réparation

Validé par le Groupe Spécialisé le 31/01/2022

Description

Décrire l'entretien de la couverture.

Indiquer combien de fois il est possible de dessertir et ressertir un bac.