Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 2.3 - Édité le 05/05/2026

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 2.3 « Procédés d’enveloppe à base de panneaux sandwich »

Famille de produits ou procédés : Panneau sandwich métallique en bardage

1. Domaine d'emploi

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Définition du domaine d’emploi visé (type d’emploi (bardage, cloison), type de charpente (bois, métal, béton avec insert métallique) sens de pose du panneau sandwich (horizontal/vertical), type de bâtiments (bâtiments industriels et agricoles, ERP, locaux du travail), hygrométrie et pression partielle de vapeur d’eau, températures visées, ambiances intérieures visées selon DTU 45.1, atmosphères extérieures visées selon DTU 40.35).

Nota : Ne sont pas concernés, les procédés de panneaux sandwich métallique en bardage couverts par les recommandations professionnelles "Bardages en panneaux sandwich à deux parements en acier et à âme polyuréthane », issues du programme RAGE.

Justification

Liste des références de chantier:

- Référence chantier, adresse du chantier, année de réalisation, type de bâtiment, la surface,

- l’épaisseur du panneau,

- Coordonnées du poseur (n°, voie, code postal, ville, n° de téléphone), Coordonnées du maitre d’ouvrage (n°, voie, code postal, ville, n° de téléphone), Coordonnées du contrôleur technique (n°, voie, code postal, ville, n° de téléphone).

- Année de mise sur le marché français et nombre de m2 réalisés depuis cette date pour les produits envisagés et mis en œuvre conformément au dossier technique fourni.

2. Matériaux composants

2.1. Parement

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Indiquer les épaisseurs possibles pour les parements.

Préciser la nuance d'acier et préciser le type et l'épaisseur de revêtement métallique (selon NF EN 10346 ou autres).

Préciser les éventuels revêtements organiques associés et fournir leur fiche technique indiquant leur performance selon la NF EN 10169, et leur catégorie selon XP P 34-301.

Justification

Fournir 2 tableaux donnant le guide de choix des différents revêtements en fonction des atmosphères extérieures et ambiances intérieures.

2.2. Ame isolante

2.2.1. Généralités

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Préciser la densité en (kg/m3) et les spécifications minimales des autocontrôles de fabrication (traction, compression, cisaillement). Préciser la conductivité thermique de l’isolant à prendre en compte.

Justification

- Fournir le cas échéant le certificat ACERMI tremplin

- Autocontrôles de fabrication

- Essai de caractérisation de l'isolant (si pas disponible dans le cadre du marquage CE): masse volumique, traction, compression, cisaillement.

2.2.2. Cas des âmes en polyuréthane ou polyisocyanurate expansée en usine

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Liste des composants.

Justification

Fournir la liste des composants sous la forme de la Fiche d’identification de la mousse confidentielle et le code de formulation.

2.2.3. Cas des âmes en laine de roche

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Fiche technique.Les références de la laine peuvent être fournies sous forme confidentielle.

Justification

Fournir la fiche technique. Fournir la déclaration de marquage CE ou certificat de marquage CE de la plaque.

2.3. Colle

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Préciser la référence de la colle utilisée et le grammage.Les références de la colle peuvent être fournies sous forme confidentielle.

2.4. Garnitures d'étanchéité

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Préciser les références commerciales des produits utilisés (mastic silicone, butyl, autres…).

2.5. Systèmes de fixations

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Décrire le système de fixation: traversante visible ou invisible.

2.6. Fixations

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Préciser les fixations utilisées: nature, type de protection contre la corrosion

Justification

Conformité au DTU 40.35 pour l'adaptation aux différentes atmosphères extérieures et au NF DTU 43.3 P1-2 pour l'adaptation aux ambiances intérieures.

2.7. Accessoires d'habillage

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Fournir la liste des différents éléments utilisés et préciser leur nature.

3. Caractéristiques des panneaux

3.1. Description

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Préciser longueur maximale, largeur utile, différentes épaisseurs, géométrie des parements, description de l’emboitement.

Fournir un tableau donnant la masse surfacique du panneau en fonction de l’épaisseur d’isolant et de celle des parements.

3.2. Essais de caractérisation

Validé par le Groupe Spécialisé le 24/09/2024

Description

Essais de caractérisation, prérequis pour l'élaboration des tables de charges/portées.

Justification

Rapport d'essai de durabilité réalisé ou supervisé par un organisme tiers:

- DUR2 selon l'annexe B3 de la norme NF EN 14509 pour les panneaux en laine de roche

- DUR1 selon l'annexe B2 de la norme NF EN 14509, pour les panneaux en mousse polyuréthane fabriqués en utilisant les agents d'expansion non couverts par la NF EN 13165.

-Essai d'insolation choc thermique réalisé ou supervisé par un organisme tiers selon l'annexe B7 de la norme NF EN 14509 (panneau en polyuréthane ou polyisocyanurate si expansé par un gaz autre que pentane et panneau en laine de roche à fixations invisibles).

Cet essai d'insolation n’est plus requis dans le cas de panneaux sandwich à âme en laine de roche et à fixation cachée dans les conditions suivantes :•   Pour la laine de roche : la densité devra être entre 90 et 140 kg/m3 (valeur nominale);•   Pour la colle : le grammage devra être entre 190 à 200 g/m² (valeur nominale).

-Essai de fatigue réalisé ou supervisé par un organisme tiers conformément à l'annexe B du cahier CSTB 3731 (pour les panneaux sandwich à fixations visibles).

3.3. Thermique

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Conformité à la réglementation thermique en vigueur

Justification

Fournir note de calcul thermique suivant la réglementation en vigueur.

Une validation par le CSTB sera demandée lors de l'évaluation.

3.4. Réaction au feu

3.4.1. Justification de la réaction au feu

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Evaluation de la réaction au feu conformément à la réglementation en vigueur

Justification

Rapport d'essai de réaction au feu.

Utilisation en ERP: les panneaux à âme PU ou PIR doivent faire l'objet d'un rapport d'étude de laboratoire définissant une fiche de domaine d'emploi s'appuyant sur une étude d'ingénierie établie par un organisme (ou un groupement d'organismes) compétents en réaction et résistance au feu.

3.4.2. Rédaction du paragraphe réaction au feu

Validé par le Groupe Spécialisé le 26/01/2021

Description

Rédaction du paragraphe « Réaction au feu »

« Les panneaux sandwich isolants du procédé  (de bardage et/ou cloisons intérieure ou de couverture) avec des revêtements organiques côté(s) intérieur et/ou extérieur (selon le(s) sens du feu à considérer) possédant un PCS inférieur ou égal à 4 MJ/m², font l’objet du rapport de classement valide suivant la norme NF EN 13501-1 ».

4. Fabrication et contrôles

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Décrire les différentes étapes de fabrication du produit (Indiquer si la fabrication est réalisée en continu ou en discontinu), fournir le plan qualité de la ligne de fabricationDécrire les contrôles: normes d'essais ou procédure interne, fréquence et spécifications retenues:

- a réception des matières premières

- en cours de fabrication

- sur produits finis, notamment contrôles mécaniques

Fournir les résultats d'autocontrôles de la dernière année.

Décrire comment sont réalisés l’emballage et l’étiquetage du produit.

Justification

La fabrication doit être conforme au cahier CSTB 3501 et à la norme NF EN 14509 pour les panneaux qui lui sont conformes.

Les contrôles doivent être conformes aux spécifications de la norme NF EN 14509.

L'usine de fabrication doit faire l'objet d'un suivi par le CSTB.

5. Marquage conditionnement stockage

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Préciser la marche à suivre pour les différentes étapes liées au transport, au déchargement, à la manutention et au stockage.

6. Conception dimensionnement

6.1. Conception mécanique et sismique

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Définition des règles de conception.

Décrire le mode de détermination des tableaux charges/portées du produit.

Préciser et justifier le domaine d'emploi du procédé en zone sismique.

Justification

- Fournir les tableaux de portées aux états limités (selon l'une des méthodes décrites dans le cahier du CSTB 3731) pour les panneaux de bardage, et note de calcul d'établissement des tableaux précisant les critères de flèche et les coefficients de sécurité vis-à-vis de la ruine. Dans le cas où aucun essai servant à la détermination des tableaux de charges n’aurait été validé par un organisme tiers, un essai de recoupement réalisé par un organisme tiers doit être demandé (essai de détermination de la capacité du moment fléchissant et de la rigidité d'un panneau simplement appuyé selon l'Annexe A5 de la norme NF EN 14509. Une validation par le CSTB des tableaux de charges sera demandée lors de l'évaluation.

- Réaliser des essais sismiques (excitation dans le plan et perpendiculaire au plan, mise en parallélogramme)

6.2. Choix des panneaux

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Existence ou absence de FDES ou EPD du produit

7. Mise en oeuvre

7.1. Fixation des panneaux

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Description des modes de répartition des fixations des panneaux.

Préciser les largeurs minimales de repos des panneaux en fonction du type d'ossature.

Illustration

Schéma illustrant la répartition des fixations sur les panneaux en partie courante et en rive

Schéma des fixations sur appui avec positionnement éventuel des garnitures d'étanchéité

7.2. Jonctions des panneaux

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Description du traitement des jonctions transversales et longitudinales.

Illustration

-Schéma coté de l’emboitement des panneaux.

-Schéma des différents types de jonctions en bas et haut de bardage avec positionnement des garnitures d’étanchéité.

-Schéma illustrant le traitement des jonctions verticales et horizontales en indiquant

7.3. Garniture d'étanchéité

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Description de la mise en œuvre des garnitures d'étanchéité.

Illustration

-Schéma des fixations sur appui avec positionnement éventuel des garnitures d'étanchéités

-Schéma des différents types de jonctions avec positionnement des garnitures d'étanchéité.

7.4. Mise en œuvre en zone sismique

Validé par le Groupe Spécialisé le 12/07/2022

Description

La pose en zones sismiques des panneaux sandwich en façade inclinée à fruit négatif est autorisée uniquement pour les parois de hauteur inférieure à 3,5 m, pour des panneaux de masse surfacique inférieure à 25 daN/m² (Guide ENS PS de juillet 2014). Au-delà de 3,5 m, la pose de ces panneaux est exclue.

7.5. Points singuliers

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Description du traitement des points singuliers pour les jonctions longitudinales et transversales, traitement du pied de panneau, jonctions paroi/toiture, pénétrations, joints de dilatation.

Illustration

-Schéma illustrant le traitement de chaque point singulier (bas et haut de bardage, joints horizontaux et verticaux, angles, rives, ouvertures...).

-Schéma illustrant les pénétrations et la gestion des baies et portes.

-Schéma illustrant le traitement du bardage au niveau des joints de dilatation.

7.6. Entretien/nettoyage

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Préciser les consignes.