Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 2.3 - Édité le 04/11/2025

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 2.3 « Procédés d’enveloppe à base de panneaux sandwich »

Famille de produits ou procédés : Panneau sandwich métallique pour locaux frigorifiques et agroalimentaires

1. Domaine d'emploi

Validé par le Groupe Spécialisé le 13/03/2017

Description

Définition du domaine d’emploi visé (type d’emploi (paroi, cloisons, plafonds), type de charpente (bois, métal, béton avec insert métallique) et position de la charpente, sens de pose du panneau (horizontal/vertical), type de bâtiments (bâtiments industriels et agricoles, ERP, locaux du travail), hygrométrie et pression partielle de vapeur d’eau, températures visées, ambiances intérieures visées selon DTU 45.1, atmosphères extérieures visées selon DTU 40.35).

Justification

Liste des références de chantier:

- Référence chantier, adresse du chantier, année de réalisation, type de bâtiment, agressivité de l’ambiance intérieure, la surface,

- la nature des parements,

- l’épaisseur du panneau,

- type de fixations,

- Coordonnées du poseur (n°, voie, code postal, ville, n° de téléphone), Coordonnées du maitre d’ouvrage (n°, voie, code postal, ville, n° de téléphone), Coordonnées du contrôleur technique (n°, voie, code postal, ville, n° de téléphone).

- Année de mise sur le marché français et nombre de m2 réalisés depuis cette date pour les produits envisagés et mis en œuvre conformément au dossier technique fourni.

2. Matériaux composants

2.1. Parement

2.1.1. Cas des parements acier

Validé par le Groupe Spécialisé le 13/03/2017

Description

Préciser la nuance d’acier et préciser le type et l’épaisseur de revêtement métallique (selon NF EN 10346 ou autres). Préciser les éventuels revêtements organiques associés et fournir leur fiche technique indiquant leur catégorie selon XP P34-301 ou selon NF EN 10169 ainsi que les résultats d’essai selon ces normes permettant de donner un domaine d’emploi en termes d’atmosphères extérieures et d’ambiances intérieures.

Illustration

Schéma coté, des différentes géométries de parementsSchéma coté de l'emboitement des panneaux

2.1.2. Cas des parements inox

Validé par le Groupe Spécialisé le 13/03/2017

Description

Préciser le type d’inox. Préciser les éventuels revêtements organiques associés et fournir leur fiche technique indiquant leur catégorie selon XP P34-301.

Illustration

Schéma coté, des différentes géométries de parementsSchéma coté de l'emboitement des panneaux

2.1.3. Cas des parements polyester

Validé par le Groupe Spécialisé le 13/03/2017

Description

Composition du parement (les références des différents composants sont fournies au CSTB dans le dossier technique confidentiel).

Illustration

Schéma coté, des différentes géométries de parementsSchéma de l'emboitement des panneaux

2.2. Ame isolante

2.2.1. Généralités

Validé par le Groupe Spécialisé le 13/03/2017

Description

Préciser la densité en (kg/m3) et les spécifications minimales des autocontrôles de fabrication (traction, compression, cisaillement). Préciser la conductivité thermique de l’isolant à prendre en compte.

Justification

- Fournir le cas échéant le certificat ACERMI tremplin

- Autocontrôles de fabrication

- Essai de caractérisation de l'isolant (si pas disponible dans le cadre du marquage CE): masse volumique, traction, compression, cisaillement.

2.2.2. Cas des âmes en polyuréthane ou polyisocyanurate expansée en usine

Validé par le Groupe Spécialisé le 13/03/2017

Description

Liste des composants.

Justification

Fournir la liste des composants sous la forme de la Fiche d’identification de la mousse confidentielle et le code de formulation.

2.2.3. Cas des âmes en plaque polymère

Validé par le Groupe Spécialisé le 13/03/2017

Description

Fiche technique

Justification

Fournir la fiche technique. Fournir la déclaration de marquage CE ou certificat de marquage CE de la plaque.

2.2.4. Cas des âmes en laine de roche

Validé par le Groupe Spécialisé le 13/03/2017

Description

Fiche technique.Les références de la laine peuvent être fournies sous forme confidentielle.

Justification

Fournir la fiche technique. Fournir la déclaration de marquage CE ou certificat de marquage CE de la plaque.

2.3. Colle

Validé par le Groupe Spécialisé le 13/03/2017

Description

Préciser la référence de la colle utilisée et le grammage.Les références de la colle peuvent être fournies sous forme confidentielle.

2.4. Garnitures d'étanchéité

Validé par le Groupe Spécialisé le 13/03/2017

Description

Préciser les références commerciales des produits utilisés (mastic silicone, butyl, autres…).

2.5. Fixations

Validé par le Groupe Spécialisé le 13/03/2017

Description

Préciser les fixations utilisées: nature, type de protection contre la corrosion

Justification

Conformité au DTU 40.35 pour l'adaptation aux différentes atmosphères extérieures et au NF DTU 43.3 P1-2 pour l'adaptation aux ambiances intérieures.Fournir un tableau donnant le guide d'utilisation des différentes fixations en fonction des atmosphères.

2.6. Accessoires d'habillage

3. Caractéristiques des panneaux

3.1. Description

Validé par le Groupe Spécialisé le 13/03/2017

Description

Préciser longueur maximale, largeur utile, différentes épaisseurs, géométrie des parements, description de l’emboitement.Fournir un tableau donnant la masse surfacique du panneau en fonction de l’épaisseur d’isolant et de celle des parements.

3.2. Essais de caractérisation

Validé par le Groupe Spécialisé le 13/03/2017

Description

Essais de caractérisation, prérequis pour l'élaboration des tables de charges/portées.

Justification

Rapport d'essai de durabilité réalisé ou supervisé par un organisme tiers:

- DUR2 pour panneau de mousse polymère (expansée en usine avec gaz d'expansion autre que pentane ou sous forme de plaque) et panneau laine de roche

- Essai d’insolation choc thermique (panneau en mousse polymère en plaques, panneau en polyuréthane ou polyisocyanurate si expansé par un gaz autre que pentane).

3.3. Thermique

Validé par le Groupe Spécialisé le 13/03/2017

Description

Conformité à la réglementation thermique en vigueur

Justification

Fournir note de calcul thermique suivant la réglementation en vigueur. Une validation par le CSTB sera demandée lors de l'évaluation.

3.4. Justification de la Réaction au feu

Validé par le Groupe Spécialisé le 13/03/2017

Description

Evaluation de la réaction au feu conformément à la réglementation en vigueur

Justification

Rapport d'essai de réaction au feu.Utilisation en ERP: les panneaux à âme PU ou PIR doivent faire l'objet d'un rapport d'étude définissant une fiche de domaine d'emploi s'appuyant sur une étude d'ingénierie établie par un organisme (ou un regroupement d'organismes) compétents en réaction et résistance au feu.

3.5. Rédaction du paragraphe Réaction au feu

4. Fabrication et contrôles

Validé par le Groupe Spécialisé le 13/03/2017

Description

Décrire les différentes étapes de fabrication du produit (Indiquer si la fabrication est réalisée en continu ou en discontinu), fournir le plan qualité de la ligne de fabricationDécrire les contrôles: normes d'essais ou procédure interne, fréquence et spécifications retenues:

- a réception des matières premières

- en cours de fabrication

- sur produits finis, notamment contrôles mécaniquesFournir les résultats d'autocontrôles de la dernière année.Décrire comment sont réalisés l’emballage et l’étiquetage du produit.

Justification

La fabrication doit être conforme au cahier CSTB 3501 et à la norme NF EN 14509 pour les panneaux qui lui sont conformes.Les contrôles doivent être conformes aux spécifications de la norme NF EN 14509.L'usine de fabrication doit faire l'objet d'un suivi par le CSTB.

5. Marquage conditionnement stockage

Validé par le Groupe Spécialisé le 13/03/2017

Description

Préciser la marche à suivre pour les différentes étapes liées au transport, au déchargement, à la manutention et au stockage.

6. Conception et dimensionnement

6.1. Conception mécanique et sismique

Validé par le Groupe Spécialisé le 09/03/2021

Description

Définition des règles de conception.

Décrire le mode de détermination des tableaux charges/portées du produit.

Ne plus faire référence dans les DTA au référentiel des actions climatiques NV 65 modifiées pour le dimensionnement des panneaux sandwich, seul le référentiel Eurocode s’applique.

Préciser et justifier le domaine d'emploi du procédé en zone sismique.

Justification

- Fournir les tableaux charges/portées aux états limites des panneaux en plafond, suivant le cahier du CSTB 3626-V3, accompagnés des rapports d’essais mécaniques et de la note de calcul d’établissement des tableaux précisant les critères de flèche et les coefficients de sécurité vis-à-vis de la ruine.

- Fournir les tableaux charges/portées aux états limites des panneaux en parois, selon la norme européenne NF EN 14509, le complément national XP P 34-900 ou le cahier CSTB 3731, accompagnés des rapports d’essais mécaniques et de la note de calcul d’établissement des tableaux précisant les critères de flèche et les coefficients de sécurité vis-à-vis de la ruine.

- Les essais servant au dimensionnement du panneau doivent être réalisés ou supervisés par un organisme tiers. Dans le cas où aucun essai servant à la détermination des tableaux de charges n’aurait été validé par un organisme tiers, un essai de recoupement réalisé par un organisme tiers doit être demandé.

- Réaliser des essais sismiques (excitation dans le plan et perpendiculaire au plan, mise en parallélogramme)

6.2. Choix des revêtements en fonction des atmosphères

Validé par le Groupe Spécialisé le 13/03/2017

Description

Fournir 2 tableaux donnant le guide de choix des différents revêtements en fonction des atmosphères extérieures et ambiances intérieures selon la norme XP P 34-301.

6.3. Choix de l'étanchéité

Validé par le Groupe Spécialisé le 13/03/2017

Description

Décrire les principes de choix des garnitures d'étanchéité en fonction de la catégorie d'ambiance intérieure des locaux.

6.4. Choix des panneaux

Validé par le Groupe Spécialisé le 13/03/2017

Description

Existence ou absence de FDES ou EPD du produit

6.5. Disposition de conception des parois extérieures et cloisons supportant les plafonds

Validé par le Groupe Spécialisé le 24/09/2019

Description

Les dispositions constructives applicables à ce chapitre sont décrites dans le cahier CSTB 3809, les panneaux de parois extérieurs et cloisons supportant les plafonds doivent rentrer dans ce champ d'application.

7. Mise en oeuvre

7.1. Fixation des panneaux

Validé par le Groupe Spécialisé le 13/03/2017

Description

Description des modes de répartition des fixations des panneaux.Préciser les largeurs minimales de repos des panneaux en fonction du type d'ossature.

Illustration

Schéma des fixations sur l'appui en paroi avec positionnement des garnitures d'étanchéité.Schéma des fixations des panneaux en plafond avec positionnement des garnitures d'étanchéité.Schéma coté des dispositifs de fixation en plafond (douilles, tés...)

7.2. Jonctions des panneaux

Validé par le Groupe Spécialisé le 13/03/2017

Description

Description du traitement des jonctions transversales et longitudinales.

Illustration

- Schéma coté de l’emboitement des panneaux.

- Schéma des différents types de jonctions paroi/paroi et paroi/plafonds avec positionnement des garnitures d’étanchéité.

- Schéma des différents types de jonction paroi/sol.

7.3. Garniture d'étanchéité

Validé par le Groupe Spécialisé le 13/03/2017

Description

Description de la mise en œuvre des garnitures d'étanchéité.

7.4. Points singuliers

Validé par le Groupe Spécialisé le 13/03/2017

Description

Description du traitement des points singuliers pour les jonctions longitudinales et transversales, traitement du pied de panneau, jonctions paroi/paroi, jonction parois/plafonds, pénétrations.

Illustration

- Schéma illustrant les pénétrations et la gestion des baies et portes.

- Schéma illustrant la gestion d’un joint de dilatation

7.5. Entretien/nettoyage

Validé par le Groupe Spécialisé le 13/03/2017

Description

Préciser les consignes.