Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 2.2 - Édité le 26/05/2026

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 2.2 « Produits et procédés de bardage rapporté, vêtage et vêture »

Famille de produits ou procédés : Vêture - vêtage en CCV sur support bois

1. Domaine d'emploi

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/05/2021

Description

Préciser pour le procédé objet de la demande :

- Nature des travaux : neuf, rénovation

- Type de bâtiments visés : ERP, habitation, Code du Travail

- Type de supports visés : Constructions à Ossature Bois conformes au NF DTU 31.2 et NF DTU 31.4, paroi de CLT sous Avis Technique: dans les cas suivants :de 10 à 18 m de hauteur (+ pointe de pignon) en zones de vent 1, 2 et 3 en situations a, b et c,de 6 à 10 m de hauteur (+ pointe de pignon) en zones de vent 1 à 4 en situation d,

- Le cas échéant, le type d'ossatures visées : bois, acier, aluminium

Justification

Fournir les rapports d'essais (essais réalisés par tierce partie) concernant :

- les chocs de conservation de performances selon la P08-302 et le Cahier du CSTB 3534

- les performances vis-à-vis des charges de vent en dépression selon le Cahier du CSTB 3517

- la réaction au feu et PCS

- absence de risques de condensation dans la paroi

- la flèche maximale du procédé selon EAD 040914 00-0404 Annexe I

- si pose en zones sismiques, campagne d'essais sismiques selon Cahier 3725

2. Eléments

2.1. Parements de veture/vetage

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/05/2021

Description

Indiquer :

- Formats standards de fabrication

- Epaisseurs

- Tolérances dimensionnelles des éléments standards de fabrication

- Tolérances dimensionnelles sur éléments découpés au format

- Masses surfaciques nominales

- Coloris

Indiquer si le parement de bardage fait l'objet d'une Déclaration Environnementale (DE) et si oui la transmettre.

Indiquer les conditions de stockage des parements.

Justification

Fournir les rapports d'essais concernant :

- les caractéristiques mécaniques du parement (module de flexion, coefficient de dilatation hydrique et/ou thermique ... )

- la durabilité du parement

- la durabilité des finitions du parement

2.2. Fixations

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/05/2021

Description

Indiquer la nature, les dimensions et les performances  mécaniques (arrachement, cisaillement, moment de flexion maxi) et de durabilité des fixations.

Justification

Fournir les fiches techniques des fixations.

2.3. Ossature

2.3.1. Ossature bois

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/05/2021

Description

Décrire l'ossature (le cas échéant).

2.3.2. Ossature métallique

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/05/2021

Description

Décrire l'ossature, le cas échéant.

2.4. Isolant

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/05/2021

Description

Indiquer les caractéristiques de l'isolant.

Justification

Apporter la preuve de la constance de qualité de fabrication de l'isolant par tierce partie. Indiquer les valeurs certifiées des caractéristiques pertinentes.

Critères d'évaluation

L'isolant de la veture/vetage doit justifier d'une incompressibilité "I3" du classement ISOLE (certification ACERMI) ou équivalente.L'avis technique précisera si possibilité de poser sur une isolation préalable et les exigences associées à cet isolant existant (incompressibilité, diagnostic, etc.).

2.5. Accessoires

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/05/2021

Description

Décrire la nature et les dimensions des accessoires.

3. Fabrication

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/05/2021

Description

Lister la ou les usines de fabrication.

Décrire les différentes étapes de fabrication du produit.

Critères d'évaluation

Dans le cadre de l'instruction, une visite d'usine pourra éventuellement être organisée pour comprendre le process de fabrication.

4. Contrôles de fabrication

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/05/2021

Description

Décrire les contrôles sur :

- les matières premières

- le produit en cours de fabrication

- le produit fini

Justification

Apporter la preuve de la constance de qualité de fabrication des produits par tierce partie (certification, suivi ...).Indiquer les valeurs certifiées des caractéristiques pertinentes.

5. Fourniture et assistance technique

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/05/2021

Description

Préciser les éléments fournis par le titulaire de l'Avis Technique.

Indiquer les coordonnées de la personne et/ou société qui assure l'assistance technique en français auprès des entreprises de pose.

6. Mise en oeuvre de l'isolation thermique et de l'ossature et structure

6.1. Isolation thermique

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/05/2021

Description

Décrire la mise en œuvre de l'éventuelle isolation préalable.

6.2. Ossature bois (le cas échéant)

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/05/2021

Description

Décrire la mise en œuvre.Dans le cas du DTU 31.4, décrire comment franchir les joints de FOB.

6.3. Ossature métallique (le cas échéant)

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/05/2021

Description

Décrire la mise en œuvre.Dans le cas du DTU 31.4, décrire comment franchir les joints de FOB.

6.4. Structure

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/05/2021

Description

indiquer les déformations admissibles pour le procédé de vêture / vêtage que le concepteur de la structure devra prendre en compte.

7. Mise en oeuvre des parements

7.1. Généralités

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/05/2021

Description

Préciser s'il y a des conditions de stockage particulières.

Décrire pas à pas la mise en œuvre des parements sur l'ossature.

Dans le cas du DTU 31.4, décrire comment franchir les joints de FOB.

7.2. Pose des éléments de veture/vetage

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/05/2021

Description

Indiquer :

- la préparation des parements (film à enlever, pré-perçage ...)

- l'outillage spécifique à utiliser pour la mise en œuvre des parements

- les gardes à respecter en bord de panneau

- les joints à respecter entre parements

Justification

Pour la pose sur hauteur 10m, une expérience reconnue et réussie sera demandée : lettres d'exploitants des bâtiments, des photos voire des autopsies

Illustration

Fournir les figures suivantes :

Schéma de pose de principe accessoires Joint horizontal (coupe verticale) Joint vertical (coupe horizontale) arrêts hauts départ de façade angles encadrement de baie.Recoupement du pare-pluie tous les 6mFournir les f

9. Pose en zones sismiques

9.1. Domaine d'emploi

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/05/2021

Description

Pour les couples zone de sismicité/catégorie d'importance de bâtiment nécessitant l'apport de justification expérimentale, seule la pose des supports COB ou FOB conformes au NF DTU 31.2 peut être validée.

Justification

Essais selon Cahier 3725 + étude de justification des sollicitations dans les tirefonds.

9.2. Fixation sur support

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/05/2021

Description

Indiquer les types de de tirefonds utilisés.

Justification

Fournir les calculs de sollicitations des chevilles de fixation ou des tirefonds suivant le Cahier du CSTB 3725.

Fournir une référence de fixation satisfaisant à ces sollicitations.

9.3. Points singuliers

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/05/2021

Description

Décrire les points singuliers.

Illustration

Fournir les figures suivantes :

- Traitement du joint de dilatation du gros œuvre de 12 à 15 cm

- Fractionnement de l'ossature à chaque plancher

10. Entretien et réparation

10.1. Entretien et nettoyage

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/05/2021

Description

Indiquer les produits spécifiques à utiliser pour l'entretien et le nettoyage.Si besoin, indiquer les produits proscrits.

10.2. Remplacement d'un parement

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/05/2021

Description

Décrire la procédure de remplacement pas à pas d'un parement.

Critères d'évaluation

Apporter la preuve par essai que le nouveau système fixation/parement présente des performances supérieures ou égales à l'élément remplacé.