Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 3.1 - Édité le 07/05/2026

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 3.1 « Planchers et accessoires de plancher »

Famille de produits ou procédés : Plancher béton préfabriqué avec élégissement

1. Domaine d'emploi

Validé par le Groupe Spécialisé le 29/01/2026

Description

Décrire le domaine d'emploi visé :

- Types d’ouvrages (localisation du plancher et nature du bâtiment) ;

- Fonction principale (plancher intermédiaire, sur vide-sanitaire, support d'étanchéité, support de couverture) ;

- Fonctionnement global de la structure, liaisons entre éléments ;

- Types de sollicitations (statiques, dynamiques, fatigue, chocs, etc.) ;

- Conditions environnementales (classes d’exposition, atmosphères agressives, etc.) ;

- Zones géographiques ;

- Zones sismiques et catégories d’importance de bâtiments ;

- Utilisation revendiquée dans les DROM-PTOM.

2. Description

2.1. Principe

Validé par le Groupe Spécialisé le 29/01/2026

Description

Décrire le système de plancher formé par l’assemblage des éléments préfabriqués (type de dalles, largeur, hauteur minimum et maximum, etc.).

Identifier les supports visés.

Expliciter le caractère non traditionnel du procédé.

2.2. Description des éléments

2.2.1. Eléments standards

Validé par le Groupe Spécialisé le 29/01/2026

Description

Décrire les produits et accessoires (dimensions et tolérances, accessoires, etc.) et les matériaux constitutifs.

Pour le béton, préciser la nature du ciment et justifier la conformité à la norme NF EN 206+A2/CN.

Tous les aciers sont certifiés NF par l’AFCAB ou équivalent et conformes à la norme NF EN 10080.Préciser la classe et la nuance d'acier.

Les armatures de précontrainte sont homologuées ou bénéficient d’une autorisation de fourniture par le Règlement de Certification des Armatures de Précontrainte (ASQPE) en l’utilisation des torons « clairs ». Décrire sous forme de tableau : Désignation Toron / Section nominale / Classe de résistance / Limite élastique.

Justification

Schémas cotés des profils de dalles avec intégration du positionnement des armatures.

2.2.2. Eléments spéciaux (le cas échéant)

2.2.3. Matériau d'élégissement

Validé par le Groupe Spécialisé le 29/01/2026

Description

Décrire les produits d’élégissement (matériaux, dimensions et tolérances, classement de réaction au feu, etc.).

Le GS n°20 sera consulté dans les cas où le matériau d'élégissement est un matériau biosourcé.

Justification

Le risque de développement fongique du matériau biosourcé sera évalué en tenant compte de l'usage du matériau d'élégissement pouvant être spécifique au procédé.

2.2.4. Identification

Validé par le Groupe Spécialisé le 29/01/2026

Description

Détailler la méthode d'identification et marquage des produits.

Préciser la codification de la désignation des produits.

Le cas échéant, détailler la méthode d'identification des inserts de levage et marquages.

Justification

Produire un exemple d'étiquette.

2.2.5. Béton coulé en place

Validé par le Groupe Spécialisé le 29/01/2026

Description

Décrire le béton coulé en place pour la réalisation des clavetages et/ou de la table de compression.

Préciser :

- Granulométrie ;

- Dosage ciment  / granulat ;

- Résistance en compression à 28 jours ;

- Résistance en compression à détension des armatures.

Préciser la nature du ciment et justifier la conformité à la norme NF EN 206+A2/CN.

3. Conception

3.1. Conception et dimensionnement en situation normale

Validé par le Groupe Spécialisé le 29/01/2026

Description

Préciser les règles de conception du plancher, y compris les règles pour les points singuliers (ouvertures, biais, éléments de rives…) et le traitement éventuel des porte-à-faux.

Détailler les supports visés (appuis de rives et appuis intermédiaires).

A minima, détailler les données et éléments d'information à fournir par l’entreprise au titulaire pour réaliser le dimensionnement du plancher, si ce dernier réalise la conception.

Justification

Exemple de notes de calcul :

- Dimensionnement du plancher en phase définitive et en phase provisoire ;

- Vérification des points singuliers ;

- Vérification des conditions d’appui en fonction du support ;

- Vérification des conditions limites vis-à-vis des revêtements du planchers (traitement des discontinuités éventuelles).

Schémas et dispositions particulières.

3.2. Utilisation en zone sismique (le cas échéant)

Validé par le Groupe Spécialisé le 29/01/2026

Description

Détailler les dispositions à considérer lorsque des exigences sismiques sont applicables aux ouvrages.

Justification

Exemple de note de calcul.

3.3. Résistance au feu (le cas échéant)

Validé par le Groupe Spécialisé le 29/01/2026

Description

Préciser les modalités de prise en compte du risque d'incendie.

Justification

Si la norme NF EN 1992-1-2 n'est pas applicable, une Appréciation de Laboratoire de résistance au feu sera requise.

L’Appréciation de Laboratoire de résistance au feu doit être accompagnée d’un exemple de note de calcul.

3.4. Trémies

Validé par le Groupe Spécialisé le 29/01/2026

Description

Détailler les solutions retenues pour le traitement des trémies et des réservations.

3.5. Porte-à-faux

Validé par le Groupe Spécialisé le 29/01/2026

Description

Détailler les solutions retenues pour le traitement des porte-à-faux.

4. Description de la mise en œuvre

Validé par le Groupe Spécialisé le 29/01/2026

Description

Décrire le mode opératoire du procédé et ses préciser ses spécificités.

Lister les documents à transmettre à l’entreprise chargée de la mise en œuvre du procédé :

- Notice de pose ;

- Plan de pose ;

- PAQ mise en œuvre ;

- Autres documents éventuels.

Préciser les dispositions adoptées pour veiller au respect des exigences de planéité des supports conformément à la norme NF DTU 21.

Justification

Exemple de plan de pose, notice de pose et PAQ de mise en œuvre.

Exemple de fiche d’auto-contrôle éventuelle.

5. Traitement en fin de vie

Validé par le Groupe Spécialisé le 29/01/2026

Description

Justification des performances environnementales (caractérisation de la performance intrinsèque du système).

Déclaration environnementale (FDES).

6. Conditions d'exploitation et assistance technique

6.1. Rôle des intervenants

Validé par le Groupe Spécialisé le 29/01/2026

Description

Préciser le rôle du titulaire, du potentiel bureau d’étude externe et de l’entreprise.

6.2. Assistance technique

Validé par le Groupe Spécialisé le 29/01/2026

Description

Préciser la documentation fournie par le titulaire aux différents intervenants.

Préciser si une formation est nécessaire pour garantir la bonne mise en œuvre du procédé.

7. Fabrication et contrôles

7.1. Fabrication des produits

7.2. Contrôles

Validé par le Groupe Spécialisé le 29/01/2026

Description

Détailler les modalités de contrôle interne et le suivi par tierce partie le cas échéant.

Si une certification est prévue, préciser les produits soumis au plan de contrôle interne prévu par le référentiel de la certification.

Justification

Plan d’assurance qualité (PAQ) de la fabrication et registres de contrôles.

Certificat le cas échéant.

Identification des sites de fabrication

7.3. Manutention et stockage des éléments préfabriqués

Validé par le Groupe Spécialisé le 29/01/2026

Description

Préciser les conditions de manutention et de stockage.

Détailler les préconisations de manutention et de stockage.

Justification

Justifier la CMU des inserts de levage.

Notice de pose.

8. Finitions

8.1. Sols

Validé par le Groupe Spécialisé le 29/01/2026

Description

Détailler les finitions admises et préciser les limites de flèche ainsi que le traitement de la continuité des planchers.

8.2. Plafonds

Validé par le Groupe Spécialisé le 29/01/2026

Description

Décrire les finitions admises en sous-face et préciser les possibilités de fixation en sous-face.

9. Cas des toitures terrasses (le cas échéant)

Validé par le Groupe Spécialisé le 29/01/2026

Description

Lister les destinations visées lorsque les éléments de planchers peuvent être utilisés comme éléments porteurs de toiture et support de l’étanchéité pour les destinations suivantes.

Préciser :

- Traitements d'étanchéité ;

- Les dispositifs de collecte et d’évacuation des eaux pluviales et les pénétrations ;

- Traitement des zones d'appuis et de joints ;

- Traitement des points singuliers (reliefs, retombées, chéneaux, joints de dilatation, évacuations, pénétrations, etc.).

Lorsqu'elle est nécessaire, une consultation du GS n°5.2 sera réalisée.

10. Acoustique

Validé par le Groupe Spécialisé le 29/01/2026

Description

Justification des performances acoustiques (caractérisation de la performance acoustique intrinsèque du système (niveau de bruit d’impact, indice d’affaiblissement acoustique).

Justification

Essais ou valeurs génériques.

11. Références

Validé par le Groupe Spécialisé le 29/01/2026

Description

Fourniture d’une liste de référence pour la réalisation d’une enquête chantier. Les références doivent être représentatives du domaine d’emploi revendiqué.

Préciser pour chaque référence :

- Date mise en œuvre ;

- Date réception ;

- Lieu ;

- Maître d'Ouvrage (nom+coord.) ;

- Maître d'Œuvre (nom+coord.) ;

- Entreprise (nom+coord.) ;

- Contrôleur technique (nom+coord.) ;

- Rôle du titulaire (fabricant, poseur, etc.) ;

- Type de bâtiment/ouvrage (nb niveaux, super et/ou infra) ;

- Surface/quantité mise en œuvre ;

- Particularités (type de produit, gamme, etc.) ;

- Désordres éventuels/difficultés particulières.

12. Schémas du Dossier Technique

Validé par le Groupe Spécialisé le 29/01/2026

Description

- Eléments composant béton ;

- Géométrie et ferraillage des éléments ;

- Coupes sur appuis ;

- Principe de pose d'un plancher ;

- Principe de ferraillage d'une table de compression d'un plancher ;

- Principe d'étanchéité des planchers toiture-terrasse.

Justification

Schémas cotés.